施工管理及作业活动风险分级管控清单

编制：

审核：

批准：

注意：各项目必须明确责任人，写具体名字，多人负责可写在备注栏内！

北京佳和建设工程有限公司

XXX工程项目部

年 月 日

施工管理及作业活动风险分级管控清单

| 序号 | 作业活动 | 危险因素或潜在事件 |  | 可能发生的事故类型及后果 | 风险等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 技术 措施 | 管理 措施 | 教育培训措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |
|  | 一、 施工管理 | 1 | 未制定施工安全管理专项方案、危大工程没有组织专家论证 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落 | 2 | 制定方案落实 | 按规定进行审核把关 | 方案交底 | / | 检查整改落实 检查整改落实 | 项目部 | 技术负责人 |  |
|  |  | 2 | 安全专项方案没有履行审批手续就组织施工 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落 | 2 | 制定方案落实 | 严格履行审批手续 | / | / |  | 项目部 | 项目经理 技术负责人 |  |
|  |  | 3 | 安全管理制度不健全 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | 2 | 编制安全管理制度 | 按安全管理要求建立健全 | 全员需培训教育 | 正确使用个体劳动防护用品 |  | 项目部 | 项目经理 |  |
|  |  | 4 | 安全生产应急救援预案不健全、未组织演练 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | 3 | 编制应急救援预案 | 建立应急演练机制和管理机制 | 按要求定期组织演练 | 自救、互救、呼救、报警 |  | 项目部 分包单位 | 安全员 班组长 |  |
|  |  | 5 | 未设置安全管理机构 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | 2 | 编制安全管理制度 | 严格执行国家法律法规 | 管理人员需进行培训 | / |  | 项目部 | 项目经理 技术负责人 |  |
|  |  | 6 | 未与分包签订安全生产管理协议书、交叉作业安全管理协议书 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | 3 | 进场前签订协议 | 按规定进行检查把关 | / | / |  | 项目部 分包单位 | 项目经理 分包负责人 |  |
|  |  | 7 | 安全隐患整改不及时、违章指挥 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | 2 | 制定检查制度 | 按规定进行检查把关 | 针对问题进行教育 | 使用、佩戴合格的防护用品 |  | 项目部 | 项目经理 技术负责人 安全员、施工员 |  |
|  |  | 8 | 无安全技术交底/安全技术交底缺少针对性 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | 2 | 制定检查制度 | 按规定进行审核把关 | 进行安全技术交底 | / |  | 项目部 | 项目经理 技术负责人 安全员、施工员 |  |
|  |  | 9 | 未按要求进行安全检查 | 高处坠落/物体打击/触电等 | 2 | 制定检查制度 | 按规定进行检查把关 | / | 使用、佩戴合格的防护用品 |  | 项目部 | 项目经理 安全员 班组长 |  |
|  |  | 10 | 使用不合格机械设备，维修保养不到位 | 机械伤害等 | 1 | 制定检查制度 |  | 针对问题进行教育 |  |  | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 11 | 管理人员及作业工人未经过安全教育培训、考核 | 高处坠落/物体打击/触电等 | 2 | 制定教育培训制度 |  | 全员安全培训教育 | / |  | 项目部 | 项目经理 安全员 分包负责人 |  |
|  |  | 12 | 沥青拌合站拆装、高杆灯安装等起重吊装区域未设置警戒线，没有安全员旁站监督 | 物体打击等 | 3 | 制定专项方案 | 按规定检查、审核把关 | 落实安全培训教育 | 使用、佩戴合格的防护用品 |  | 项目部 分包单位 | 技术负责人 安全员 班组长 |  |
|  |  | 13 | 大型机械设备未进行验收投入施工 | 机械伤害等 | 3 | 制定管理制度 |  | / | / |  | 项目部 分包单位 | 安全员 分包负责人 |  |
|  |  | 14 | 允许无证人员操作 | 触电、机械伤害等 | 2 | 制定管理制度 |  | / | / |  | 项目部 | 施工员 安全员 |  |
|  | 二、地基基础施工作业 | 1 | 基坑施工时放坡不符合规定 | 坍塌 | 2 | 制定施工方案 | 按方案规定进行检查把关 | 方案培训、 安全教育 | 使用、佩戴合格的防护用品 | 制定应急预案，配备应急救援器材 | 项目部 | 技术负责人 安全员 分包负责人 |  |
|  |  | 2 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡、未搭设上下通道 | 坍塌/高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员、安全员 班组长 |  |
|  |  | 3 | 强夯等危险区域未设警戒线及警示标识 | 坍塌/物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 设置警戒带、警示标识 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员、安全员 班组长 |  |
|  |  | 4 | 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 | 坍塌/高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员、安全员 班组长 |  |
|  |  | 5 | 深坑基础护壁不符合规定 | 坍塌 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 技术负责人 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 | 坍塌 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 未设置有效的排水挡水措施 | 坍塌 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员、安全员 班组长 |  |
|  | 三、 土方作业 | 1 | 挖掘机回转半径2米内有人 | 机械伤害 | 2 | 编制土方作业工程机械管理制度及安全操作规程 | 按管理制度及安全操作规程进行现场检查把关 | 制度及安全操作规程教育、安全技术交底、危险告知 | 夜间施工人员穿灯带反光衣 | 设置警戒带防止人员进入 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 2 | 挖掘机后视镜没有安装使用 | 机械伤害 | 3 |  |  |  | 使用、佩戴合格的防护用品 | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 挖掘机旋转行驶中，高速和急转弯 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 挖掘机下坡时，空挡滑行 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 坡边两侧无夜间照明和防护栏杆 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 挖掘机未定期维修和保养 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 驾驶室外，乘坐和站立人员 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 装载机未设专人就位指挥 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 施工现场内装载机超过时速5公里行驶 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 装载机超载行驶 | 机械伤害 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 四、爆破作业 | 1 | 岩凿机临近边坡作业 | 机械伤害/高处坠落/物体打击/坍塌 | 3 | 编制爆破作业专项施工方案，组织专家论证 | 现场检查把关 | 安全技术交底、 | 使用、佩戴合格的防护用品 | 检查落实整改；应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 岩凿钻机风管破旧、老化、破损 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 岩凿机断杆伤人 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 岩凿机钻孔时产生大量粉尘 | 职业病 | 3 |  | 洒水降尘 | 教育培训 | 防尘口罩 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 多装药造成单耗过大、填塞长度减小 | 爆破震动/飞石伤人 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 雷雨天气作业 | 雷击 | 1 |  | 现场检查把关 | 方案交底、危险告知 | / | 检查落实应急救援 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 7 | 未按要求进行警戒、警戒人员不到位 | 炸药爆炸/飞石伤人 | 2 |  | 设置警戒线、安排监督员 | 教育培训危险告知 | 安全帽 反光衣 | 检查落实应急救援 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 8 | 警戒点未携带有效的通信工具 | 炸药爆炸/飞石伤人 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 反光衣 | 检查落实应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 警戒区内人员、车辆未撤离 | 炸药爆炸/飞石伤人 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查落实应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 作业场地附近堆放剩余爆破物品 | 火药爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查落实应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 爆破产生飞石 | 炸药爆炸/飞石伤人 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 反光衣 | 检查落实应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 早爆、拒爆或盲爆 | 炸药爆炸/飞石伤人 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 反光衣 | 检查落实应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 五、脚手架搭拆作业 | 1 | 扣件表面有裂纹 | 坍塌//物体打击 | 2 | 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（2011版）》等规范编制《脚手架工程施工方案》 | 依据规范和施工专项方案现场检查把关 | 施工方案交底、安全技术交底、危险告知 | / | 制定应急预案，备齐救援物资，定期演练，应急处置 | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 2 | 扣件、钢管无厂家检测报告，“三无”产品 | 坍塌/物体打击 | 3 |  |  |  | / |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 非架子工操作 | 坍塌/高处坠落 | 2 |  |  |  | / |  | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 4 | 拆除脚手架时，没设警戒 | 高处坠落/物体打击 | 3 |  |  |  | 使用、佩戴合格的安全帽、安全带等防护用品 |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网 | 高处坠落/倒塌 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 脚手架未设上下通道或设置不符合要求 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施。 | 倒塌 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆 | 倒塌 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 架体与建筑物未按规定拉结 | 倒塌/高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 未按规定设置剪刀撑 | 倒塌/高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 剪刀撑搭设不符合设计要求 | 倒塌/高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 14 | 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求 | 高处坠落/物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 15 | 各杆件之间搭结不符合规定 | 倒塌/高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 16 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭 | 倒塌/高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 六、模板安拆与存放 | 1 | 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 | 高处坠落/物体打击 | 2 | 编制模板作业管理制度及安全操作规程 | 按规定进行现场检查把关 | 教育培训安全技术交底、危险告知 | 使用、佩戴合格的防护用品 | 制定应急预案，备齐救援物资，应急处置 | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 2 | 各种模板堆放不整齐、超高 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 4 | 模板支撑固定在外脚手架上 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | 物体打击 | 2 |  |  |  |  |  | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 6 | 模板工程作业高度在2米以上（含2米）时，未搭设安全防护设施。 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 拆模未按照先支后拆、后支先拆的顺序 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 拆模未按照先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑的顺序 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 拆模作业时，未设警戒区，严禁下方有人进入 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 模板吊运过程中搭挂其他物料 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 模板支撑系统不牢固可靠，未设防护设施 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 模板上粘结附带混凝土块等清理不及时 | 物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 七、钢结构施工作业 | 1 | 吊索具、卡环不匹配造成受力不均匀 | 物体打击 | 2 | 编制钢结构施工专项方案及安全操作规程 | 按规定进行现场检查把关 | 教育培训安全技术交底、危险告知 | 使用、佩戴合格的防护用品 | 制定应急预案，备齐救援物资，应急处置 | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 2 | 工具袋不正确放置在钢构件上 | 物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 安全保险直径选择不符合技术要求 | 高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 吊装钢梁时未设安全保险绳或安全保险绳安装不符合规范要求 | 高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 钢结构作业时，扳手、榔头等小型工具坠落 | 物体打击、伤人 | 3 |  | 现场检查配置工具袋 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 紧固高强螺栓时，不正确使用高强螺栓电动扭力扳手 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 钢柱校正时不正确使用钢丝绳和马鞍式卡口锁紧 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 焊工在钢梁上焊接作业时未系安全带、 | 高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 焊工在钢梁上焊接作业时未使用接火盆 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 吊耳焊接不牢固 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 堆放的物料未放在压型钢板的主、次梁上 | 高处坠落/物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 钢结构外临边未按规定设置水平安全挑网 | 高处坠落/物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全教育、危险告知 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 八、场道沥青施工作业 | 1 | 违反安全技术交底操作 | 机械伤害等 | 2 | 编制沥青摊铺作业安全管理制度及安全操作规程 | 按规定进行现场检查把关 | 安全技术交底、危险告知 | 安全帽 反光衣 | 检查落实整改、应急处置 | 项目部 | 技术负责人 施工员、安全员 |  |
|  |  | 2 | 劳动防护用品不合格 | 灼伤等 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 防护服 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 施工人员未经安全教育上岗操作 | 机械伤害/触电等 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 反光衣等 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 沥青喷洒烫伤 | 身体烫伤烧伤 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 防护服 | 检查落实整改 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 5 | 试验室仪器漏电、短路 | 触电、仪器损坏 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 绝缘鞋 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 转动设备伤人 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 高温、高压伤人 | 中暑等 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 仁丹、清凉油 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 沥青中毒 | 中毒 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 口罩 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 沥青试验室沥青烟气排放 | 中毒 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 口罩 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 电动击实仪噪声 | 噪音伤害 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 降噪耳塞 | 检查落实整改 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 11 | 搅拌机停机检修，停电未设专人监护，机械启动伤人 | 触电、机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 违反职业岗位规定，派不符合要求的人员上岗 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 清理搅拌机工作电压不合适 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 九、高处作业 | 1 | 人字梯等移动式架子搭投、使用不规范 | 高处坠落 | 3 | 制定安全技术规程 | 按规定进行现场检查把关 | 教育培训安全技术交底、危险告知 | 正确使用安全帽、安全带 | 制定应急救援预案，应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 移动作业平台、升降平台未经过验收使用 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 抛、扔等违反安全操作规程 | 物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 酒后高处作业 | 高处坠落/物体打击 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 恐高症者或有其他心理因素干扰者从事高空作业 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 攀坐不安全位置 | 高处坠落 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 癫痫病等病史者从事高空作业 | 高处坠落 | 4 | 健康承诺、体检 | / | / | / | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  | 十、临时用电 | 1 | 保护接地、保护接零混乱或共存 | 触电 | 3 | 编制临时用电施工组织设计 | 按规定进行现场检查把关；定期测试；识 | 教育培训安全技术交底、危险告知 | 电工配备绝缘鞋、绝缘手套 | 制定应急救援预案，配备应急救援器材，定期演练，应急救援 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 保护零线未单独敷设，并作它用 | 触电 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 使用保护零线作负荷线 | 触电 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的定点产品 | 触电 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | 触电 | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 触电/机械伤害 | 2 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 7 | 漏电保护器装置参数不匹配 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场检查把关 | 安全交底 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 张贴警示标 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 触电 | 3 | 制定管理制度 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | 触电 | 3 | 制定管理制度 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 14 | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 触电 | 2 | 执行临电方案 | 现场巡检把关 | 安全交底、教育培训、定期演练 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 制定应急预案，配备应急救援器材，应急救援 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 15 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电 | 2 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 安全交底、教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 16 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 触电 | 3 | 制定管理制度 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 17 | 照明专用回路无漏电保护 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 18 | 室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 19 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | 触电 | 3 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 20 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 | 触电 | 2 | 执行临电规范 | 现场巡检把关 | 教育培训 | / | 应急处置 | 项目部 |  |  |
|  |  | 21 | 使用无生产厂家、无合格证的配电箱（电缆） | 触电 | 3 | 制定管理制度 | 现场巡检把关 | 教育培训 | 绝缘手套 绝缘鞋 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 22 | 维修用电设备时未切断电源、未设专人监护 | 触电 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 绝缘鞋 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 23 | 非电工操作 | 触电 | 2 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | / | / | / | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  | 十一、焊接作业 | 1 | 焊渣阴燃引起明火 | 火灾 | 1 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 护目镜 绝缘手套 | 灭火器 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 2 | 电焊机无防触电装置 | 触电 | 3 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 危险告知 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 | 触电 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢 | 触电 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 电焊机未安装防护罩 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 电焊机周围堆放易燃易爆物品和其他杂物 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 灭火器 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | 触电 | 2 |  | 现场检查把关 | 安全交底 危险告知 | 绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 9 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 二次线泡在水中，并被物料压在下方 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 绝缘手套 | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 在密闭场所施焊无排风措施 | 窒息 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准 | 爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 焊割时未配备灭火器材 | 灼烫 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 检查落实整改 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 14 | 焊接时未有监护（看火）人员 | 火灾 | 3 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 15 | 操作人员未领取动火证 | 火灾 | 3 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 危险告知 | 护目镜 防护面罩 | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 16 | 粉尘 | 尘肺 | 4 | / | 洒水 | 职业健康危害告知 | 口罩 | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 17 | 弧光辐射 | 眼病 | 4 | / | 现场检查 | 职业健康危害告知 | 护目镜 防护面罩 | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 18 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 | 火灾 | 2 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 危险告知 | 绝缘手套 防护面罩 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 19 | 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 | 火灾 | 2 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 危险告知 | 绝缘手套防护面罩 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 20 | 非焊工操作 | 触电 | 2 | / | 现场检查把关 | / | / | / | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  | 十二、大型设备吊装作业 | 1 | 吊装重物质量不明、超极限吊装 | 物体打击 | 2 | 编制起重吊装专项方案、安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 2 | 拌和站设备拆、装未设置警戒带，未旁站监督 | 物体打击等 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 安全帽 | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 不正确使用（选用）吊索具 | 物体打击 | 1 |  | 现场检查把关 | 教育培训 安全交底 危险告知 | 安全帽 | 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 4 | 高杆灯安装无方案、未设置警戒带，未旁站监督 | 物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 |  | 安全帽 | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 流动式起重机未进场报验、人员资格未报审 | 物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 |  | 安全帽 | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 允许无证人员操作 | 物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 检查整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 雨雪大风天气吊装 | 倾覆/物体打击 | 3 |  | 现场检查停止作业 | / | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十三、机械作业 | 1 | 大型机械作业未采取消音、吸音措施 | 耳（鸣）聋 | 3 | 编制安全操作规程 | 设置围挡 | 职业健康危害告知 | 降噪耳塞 | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 场道施工摊铺机无防护设施或防护设施有缺陷 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 套丝机等机械设备未做保护接零、无漏电保护器 | 触电 | 3 |  | 执行规程 | 安全交底 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 设备无人操作时未切断电源 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 设备未按时进行保养 | 机械伤害 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 检查/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 6 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 在压路机碾压的过程中，压路机前进后退过程中，与操作的工人互相交叉 | 机械伤害 | 2 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | 反光衣、安全帽 | 检查/落实 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 8 | 在送料带工作作态时，工作人员在其底下检查机器或清理废渣 | 砸伤、刮伤，甚至机卷人的事故 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 设备发生故障时，未切断电源检修 | 机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 操作人员未按操作规程作业 | 机械伤害 | 3 |  | 按规程检查把关 | 安全技术交底 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十四、防腐、保温作业 | 1 | 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料 | 火灾 | 3 | 制定作业指导书 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 空气压缩机的使用 | 噪声危害 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训、职业危害告知 | 防护耳塞 | 检查/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 3 | 油漆有害物质的挥发对人体的伤害 | 气溶胶 | 4 |  | 现场检查把关 |  | 口罩 | 检查/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 4 | 使用有害保温材料时不穿戴防护服及过滤面罩 | 职业病 | 3 |  | 现场检查把关 |  | 防护服 呼吸面罩 | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 防护服 呼吸面罩 | 检查/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十五、砼浇筑 | 1 | 砼输送泵、振动棒应运转可靠，未选用低噪声的设备 | 触电、噪音 | 3 | 编制安全操作规程 | 现场检查把关 |  | 绝缘手套防护耳塞 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 管道接头、安全阀、管架等未安装牢固，输送前未试送，检修时未卸压 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全带 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 开关箱内未装设漏电保护器，插座插头损坏，电源线破皮漏电 | 触电 | 2 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 绝缘鞋 绝缘手套 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 4 | 操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套。 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 |  | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 操作人员湿手接触电源开关。 | 触电 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 |  | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 浇灌砼使用的溜槽节间未连接牢靠，操作部位无护身栏杆，直接站在溜放槽帮上操作 | 高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 安全带 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 浇灌高度2m以上的框架梁、柱砼未搭设操作平台，站在模板或支撑上操作、直接在钢筋上踩踏、行走。 | 高处坠落 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 安全带 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 使用输送泵输送混凝土时，非2人以上人员牵引布料杆。 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 使用覆盖物养护砼时，预留孔洞未按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。 | 高处坠落、物体打击 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 用软管浇水养护时，未将水管接头连接牢固，移动皮管猛拽、倒行拉移皮管 | 其他伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全交底、危险告知 | 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 砼输送泵泵管的装、拆人员非熟练的、强壮的工人 | 物体打击、高处坠落、机械伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 检查落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十六、化学危险品使用和存储 | 1 | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放等） | 火灾/爆炸 | 1 | 制定管理制度 | 执行管理制度，现场检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 2 | 在油漆库房调配稀料 | 火灾 | 3 |  | 检查把关 | 危险告知 | / | 整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 | 火灾/爆炸 | 3 |  | 检查把关 | 危险告知 | / | 整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 未按要求储存和使用油漆稀料 | 中毒 | 3 |  | 检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十七、用火作业 | 1 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧到 | 火灾/爆炸 | 3 | 制定用火作业安全管理制度 | 现场检查把关 | 危险告知 | / |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | 火灾/爆炸 | 2 |  | 现场检查把关 | 教育培训危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 3 | 气瓶无防震圈和防护帽 | 爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 氧气、乙炔气管混用 | 爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 | 火灾/爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 气瓶压力表损坏或失准 | 火灾/爆炸 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 在施建筑物内存放易燃易爆材料 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 施工现场未经批准，使用电热器具 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 在现场内吸烟 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 11 | 油漆库吸烟或明火作业 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 消防重点部位（油料场所、仓库等）未配备消防器材 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 宿舍内吸烟或动火做饭 | 火灾 | 3 |  | 现场检查把关 | 危险告知 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 十八、不停航施工 | 1 | 人员、车辆进场携带违禁品 | 影响航空器安全 | 2 | 编制不停航施工专项方案，组织专家论证 | 进场前自检 | 每天入场前教育 | 警示顶灯 安全帽 反光衣 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 2 | 工具进出场未登记、清点 |  | 3 |  |  |  |  |  | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 施工中挖断地下管线 |  | 1 |  | 按图标明位置、人工探沟、物探 | 教育培训、安全交底 | 安全帽 反光衣 | 备齐抢修器材/应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 4 | 道面污染 |  | 2 |  | 按方案检查落实 | 教育培训、安全交底 | 安全帽 反光衣 | 接油盆 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 5 | 施工机具超过净空管理规定 |  | 3 |  | 检查 | 教育培训、安全交底 | 安全帽 反光衣 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | FOD形成 |  | 2 |  | 巡查 | 教育培训、安全交底 | 安全帽 反光衣 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 7 | 人员、车辆擅入飞行区及非施工区域 |  | 2 |  | 划定区域、物理围挡 | 教育培训、安全交底 | 安全帽 反光衣 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  | 十九、作业车辆 | 1 | 驾驶人员酒后驾车 | 车辆伤害 | 4 | 道路交通安全法 | 依法检查 | 教育培训、安全交底 | / | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 2 | 场内驾驶人员疲劳驾驶 | 车辆伤害 | 1 | 制定管理制度 | 轮班作业 | 教育培训 | / | 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 3 | 车辆在泥泞的路上快速行驶 | 车辆伤害 | 3 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 发动后不检查仪表和制动 | 车辆伤害 | 4 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 5 | 启动前未确认四周无障碍 | 车辆伤害 | 4 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 6 | 载货车辆载货的长宽高超出有关规定 | 车辆伤害 | 4 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 7 | 运输超标构件无妥善的方法 | 车辆伤害 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 发动后不检查试倾液压机构 | 车辆伤害 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 9 | 配合装料时不拉手刹车 | 车辆伤害 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 10 | 卸料时车后方有人员活动 | 车辆伤害 | 2 |  | 现场检查把关 | 教育培训、安全交底 | / | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 11 | 卸料后不复原就开车 | 车辆伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 12 | 向坑内卸料时不保持安全距离 | 车辆伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 13 | 出车前未对各种接头安全防护进行检查 | 车辆伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 14 | 装载大型物件无运输方案 | 车辆伤害 | 3 | 编制运输方案 | 按方案检查把关 | 方案交底 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 15 | 装卸车时拖车不制动 | 车辆伤害 | 3 | 制定安全操作规程 | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 16 | 搭设跳板与地面角度过大 | 车辆伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 17 | 车辆行驶前未检查四周及车底是否有人 | 车辆伤害 | 2 |  | 现场检查把关 | 教育培训、安全交底 | / | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 18 | 翻斗车行车载人 | 车辆伤害 | 2 |  | 现场检查把关 | 教育培训、安全交底 | / | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 19 | 发动机运转和料斗装料时进行检修 | 车辆伤害 | 3 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | / | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 二十、作业环境 | 1 | 安全通道不良（照明、防滑、护栏〈网〉） | 跌伤 | 3 | 制定管理制度 | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 安全帽 安全带 | 整改/落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 空气质量不良（粉尘、烟尘、漆雾等有毒气体） | 尘肺/中毒 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 防层口罩 | 整改/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 3 | 非我方所产生的噪声、振动 | 头脑皮层兴奋，抑制平衡失调 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 防护耳塞 | 整改/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 4 | 地面有障碍物、积水、不平等 | 跌伤 | 4 |  | 现场检查把关 | 教育培训 | 安全帽 | 整改/落实 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 5 | 标志不清晰、不规范、选用不当、安放位置不当 | 触电、坠落等 | 3 |  | 现场检查把关 | 安全技术交底 | 安全帽 安全带 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 未经批准在有限空间内施工作业 | 中毒等 | 2 |  | 按规定检查把关 | 教育培训、安全交底 |  | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 7 | 有限空间可燃气体/有毒气体检测分析不到位 | 中毒等 | 3 |  | 按规定检查把关 | 安全技术交底 | 口罩 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 作业环境狭小、杂乱 | 碰伤 | 3 |  | 按规定检查把关 | 安全技术交底 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 二十一、不安全行为 | 1 | 在起吊物下作业（停留） | 物体打击 | 2 |  | 拉出警戒带、警示标志 | 安全技术交底 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 2 | 在挖掘机械、汽车吊等大型机械回转半径内作业或停留 | 物体打击、机械伤害 | 1 |  |  | 安全技术交底 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 | 项目经理 安全员、施工员 |  |
|  |  | 3 | 机器运转时作业（加油、修理、检查、调整、清扫等） | 机械伤害 | 3 | 制定安全操作规程 | 按规定检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 用手代替工具操作（不用夹具固定等） | 机械伤害 | 3 |  | 按规定检查把关 | 危险告知 | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 冒险进入危险场所 | 坠落、火灾等 | 3 | / | 警示标识 | 危险告知 | 安全帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | 1 | 制定管理制度安全操作规程 | 按规定检查把关 | 教育培训安全交底危险告知 | 正确使用个体防护用品 | 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  |  | 7 | 不安全装束（戴长围巾、过于肥大衣服、穿拖鞋等） | 机械伤害等 | 4 | 制定管理制度 | 按规定检查把关 |  |  | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 8 | 有分散注意力的行为（工作中闲聊、思考、玩手机等） | 机械伤害等 | 4 |  | 按规定检查把关 |  |  | / | 分包单位 | 班组长 |  |
|  | 二十二、材料堆放 | 1 | 建筑材料码放不整、超高 | 坍塌 | 3 | 制定管理规定 | 按规定检查把关 | / | / | 整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 存放物料未按规定码放或堆放 | 倒塌/物体打击 | 3 |  |  | / | / | 整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 材料堆放架搭设不符合要求 | 倒塌/物体打击 | 3 |  |  | / | / | 整改落实 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 二十三、季节性施工 | 1 | 冬季严寒天气施工 | 冻伤 | 4 | 制定暑期、冬季施工方案、应急方案 | 落实方案 | 方案交底 应急培训 | 手套、防滑鞋 | 应急处置 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 2 | 未及时清扫积雪、无防滑措施 | 跌伤 | 4 |  | 落实方案 |  | 手套、防滑鞋 | 应急处置 | 分包单位 | 班组长 |  |
|  |  | 3 | 无卫生保健措施 | 中暑 | 3 |  | 落实方案 |  | 急救药箱 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 高温条件下施工作业 | 中暑 | 3 |  | 落实方案 |  | 仁丹、清凉油等 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  | 二十四、生活区域 | 1 | 宿舍卫生状况差，无挡鼠板、防苍蝇措施 | 传染病 | 3 | 制定管理制度 | 按规定检查把关 |  | / | / | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 2 | 开水、饮水器具不卫生 | 传染病 | 3 | 制定管理制度 | 定期消毒 |  | / | / | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 3 | 食堂没有卫生许可证 | 中毒/传染病 | 3 | 制定食品卫生制度 | 办理卫生许可证 | / | / | / | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 4 | 误食亚硝酸盐 | 中毒 | 3 | 制定管理制度 | 按规定检查把关 | / | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 5 | 厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品 | 食物中毒 | 3 | 制定管理制度 | 按规定检查把关 | / | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 6 | 食堂使用无资质厂家生产的气瓶、灶具、胶管、减压器等液化石油气设备设施 | 爆炸、火灾 | 3 | 制定管理制度 | 按规定检查把关 | / | / | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 7 | 加工、保管生熟食品未分开 | 食物中毒 | 3 | 制定管理制度 | 专柜放置 | 张贴制度 | 口罩 卫生帽 | 应急处置 | 项目部 分包单位 | 施工员 安全员、班组长 |  |
|  |  | 8 | 炊事人员没有办理健康证 | 传染病 | 3 | 制定管理制度 | 按规定办理健康证 | / | 口罩 卫生帽 | 定期体检 | 项目部 分包单位 | 项目经理 分包负责人 |  |
|  |  | 9 | 电动车无集中充电处，进屋充电、飞线充电 | 爆炸、火灾 | 1 | 制定管理制度 | 建立室外集中充电、停放场所 | 危险告知 | / | 灭火器 应急处置 | 公司 项目部 | 孙建钟 项目经理 安全员 |  |
|  | 二十五、办公场所 | 1 | 复印机废粉、排放 | 职业病 | 4 | 执行公司职业健康安全管理程序文件 | 按照程序文件要求检查把关 | 作业指导书 | / | / | 项目部 | 项目全体管理人员 |  |
|  |  | 2 | 擦玻璃时注意坠落 | 高处坠落 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 3 | 拖地时地面有积水 | 跌伤 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 4 | 在办公室内吸烟 | 火灾 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 5 | 下班离开办公室未断电 | 火灾 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 6 | 电脑光辐射 | 职业病 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 7 | 复印机光辐射 | 职业病 | 4 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 二十六、其他 | 1 | 新冠疫情 | 传染病 | 1 | 制定管控方案、应急预案 | 体温检测 环境消杀 疫苗接种 | 专项教育 疫情防控宣传画 | 正确佩戴口罩 | 隔离室 应急 | 公司 项目部 | 项目经理 孙建钟 防疫专员 |  |