| 安全技术交底表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | XXX工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 交底部位 |  | 飞行区施工区域 |  | 工种 | 所有人员 |
| 安全技术交底内容： 1、不停航施工概念：指在机场不关闭或者部分时段关闭并按照航班计划接收和放行航空器的情况下，在飞行区内实施工程施工。不停航施工不包括在飞行区内进行的日常维护工作。 2、交底目的： 保障民用机场安全、飞行器安全、机场正常运行。 3、交底依据： 依据《中华人民共和国民用航空法》、《民用机场运行安全管理规定》（民航总局令第191号）及其他有关法律法规。 4、不停航施工遵循的原则 （1）、以安全为前提。在确保空防安全、施工安全、消防安全、治安安全和机场运营安全的前提下开展不停航施工。 （2）、以机场运营为优先。不停航施工是在确保机场正常运营的情况下开展，施工区的任何施工活动与机场运营发生冲突时，以运营优先。 （3）、力求“短、平、快”，集中力量，分区实施，重点突破，以最快的时间安全、优质、高效地完成不停航施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对性交底： 1、每日施工时间安排、人员着装等要求 每天23点后，当航班密度减少，采用机场其它滑行道和利用跑道作为滑行道满足飞机运行的情况下，关闭施工区附近的滑行道，由指挥部航站楼项目部值班人员同机场现场指挥中心和空管分局塔台管制人员取得联系，经同意后再进场施工；次日第一个航班开始前30分钟，施工人员、机具等全部撤离并将现场清理干净，现场人员通知机场相关部门检查合格后，退场。具体时间安排为（具体每天施工时间根据当日航情通报决定）。 施工现场的人员未经机场管理部门批准一律不得进入飞行隔离区，夜间作业穿反光衣。 机场不停航施工时，当有飞行任务时，在跑道端之外300米以内，跑道中心线两侧75米以内的任何施工作业必须停止；跑道中心线两侧75米以外的区域内施工的机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。 2、重点部位及工序安全保障要求 （1）飞行器活动区域安全管理要求 在不停航施工区域靠近站坪及滑行道一侧设立警戒线，安排值班专人沿线巡视，防止施工人员机械、车辆进入滑行道及原有站坪。 （2）与货运路交叉部位安全要求 在货运路两侧的施工道路上设立围栏，防止车辆人员横穿货运路，在施工车辆与货运路交叉口设立警示及转弯标志，交叉口10m范围内保持围栏通透、视线良好，施工车辆注意避让生产车辆。 （3）现有机坪停用区域安全措施 在现有机坪停用机位区域设置反光禁行标志，防止误入。 3、交通组织保障要求 （1）机械设备保障要求 a、根据民航总局不停航施工要求，关键设备全部双套配置，保证施工过程中不因任何设备出现故障而影响施工，从而产生影响航班正常和安全的隐患。 b、所有进入限制区施工的机械设备，每天必须进行维护保养，使之处于最佳状态。严禁带故障设备进入施工现场。 c、在施工现场预备一台50T汽车吊和一台平板拖车，防止设备出现故障时，无法自行出场；在进场前进行预吊装试验，确保吊装的安全性。 d、施工机具、车辆的高度不得超过两米,并尽可能缩小施工区域。 e、进入飞行区的施工车辆顶部应当设置黄色旋转灯标，并应当处于开启状态。 f、施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置不得阻挡机场管制塔台对跑道、滑行道和机坪的观察视线，也不得遮挡任何使用中的助航灯光、标记牌，并不得超过净空限制面。 （2）人员车辆行驶保障要求 a、人员、机具及材料由围界新开临时门进场和退场，施工人员和车辆严格按照指挥部规定的时间、路线、速度进出施工区域，注意避让生产车辆。 b、因临时进出施工区域，驾驶员没有经过培训的车辆，由持有场内车驾驶证的人员全程引领。 （3）施工道路保障要求 a、运输混合料车辆必须按照指定线路行驶，须穿越道面的区域应用土工布覆盖，防止将泥土、石子等杂物带入道面，增加清扫工作量。 b、每天施工结束后，派专人清扫施工区和道面通行区，不得留有石子、沥青块等任何影响飞行安全的垃圾。 （4）安全保卫要求 指挥部安全办在施工出入道口处设门卫保安，负责看守施工通道，对进出施工场地的人员和机械设备进行严格检查。 4、人员组织保障要求 （1）证件管理要求 a、进入飞行隔离施工区从事施工作业的人员经过安全教育及培训并办理限制施工区通行证（包括车辆通行证）。人员和车辆进出飞行区出入口时，列队凭证进入，接受检查。 b、人员、车辆进飞行隔离施工区时，对其数量予以清点，仅限在施工区域内活动，施工结束后，从指定岗亭道口出来，出飞行隔离施工区时予以核对，施工人员将自己的施工用具随身带出。 c、人员证件执行上班发证下班收回项目部的管理制度。 （2）通信保障要求 开工前将本项目及机场有关部门联系电话、手机号码制成通讯录，分发给各施工队及班组，并保证所有通信联络工具处于完好状态，统一配置一套无线电对讲联络设备，建立与机场指挥部等有关部门之间有效的对讲系统； （3）成立不停航施工协调和应急小组。 5、重要部位、重要工序施工保障要求 （1）少量土石方、小型拆除工程施工要求 ①施工的车辆机械和人员均由指定的路线进入施工现场。 ②对于需要破除的道面砼和基础，坚决做到破除多少运出多少，并把现场清理干净，使施工区域内破除的废渣不过夜。 ③对于大面积的土石方施工，要做到开挖多少外运多少换填多少，避免施工区域内堆积开挖的余土量，弃土运送到指定区域，运输途中必须对车厢进行覆盖，避免遗洒，并及时清扫沿线的坠落物。 ④对靠近滑行道的易漂浮物和材料用土工布或竹板遮盖，防止被风或航空器尾流吹散，对施工区内道路，采取定时洒水的措施，减少路面扬尘. ⑤在当日施工结束后，道面清扫干净，达到指挥部要求，检查合格并交接后撤场。 （2）地下管线探测和处理要求 做好施工场地地上地下管线和邻近建筑物、构筑物的调查和保卫工作。一是现场踏勘；二是向机场有关部门查阅地下管网图；三是施工前挖探沟。对探明的管线按照相关技术要求进行保护。 施工区域中原有地下管线的处理程序如下图： ①咨询情况：施工前收集施工区域的管线图纸资料，详细了解地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等，移交给施工班组，以此作为制定地下管线处理方案的依据。 ②开挖探沟 a、确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备，各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工作业。 b、开挖探沟时，首先沿施工现场周边（距边线1-2米）开挖四条探沟，再根据指挥部提供的地下管线方位及周边开挖的四条探沟所露管线，垂直其管线每隔10米挖一条长度2米左右探沟。探沟的宽度为0.6米，总体深度不小于0.8米，道槽区域其深度应在土基面以下0.3米。 c、在开挖过程中，施工班组发现地下管线要及时报告报指挥部及监理，在有关人员的监视下轻轻扩宽范围，探明管线的种类、规格、根数、走向和深度，并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块、用细土托住管线底部（不得使其悬空）、上用木板封盖、钉上木桩（牌）和颜色标明管线的种类规格、根数走向和深度等、插上彩旗作标记、专人负责监护等重点防护措施。 ③情况报告及管线分类 施工班组探沟开挖完毕后将所挖出的管线的种类、规格、走向及深度等绘出管线埋设分布图，上报指挥部和监理。根据指挥部要求进行分类处理（处理方式分为三类：原地保护、迁移、废除），对于原地保护处理、迁移两类的管线，均须根据设计单位提供的施工图进行施工。 ④管线开挖 a管线开挖必须采用人工开挖，作业前要进行详尽的技术交底、安全交底，严禁野蛮施工。 b需要保护加固处理的管线必须全部挖出曝露，不得遗漏；需要改线、废除的管线视情况全部或部分挖出。 c沟槽宽度及深度要满足线缆保护的需要。 d挖出曝露的线缆不得悬空，沟槽内清洁，无杂物、块石等。 e要做好沟槽排水措施，可挖设临时排水沟，降雨后立即组织排水。 f加强现场值班管理力度，严防管线的偷盗与破坏。 ⑤管线处理 挖出的地下管线处理一般分为三种情况：原地保护、改线和废除。 a对于指挥部要求原地保护的管线，施工单位必须严格按照设计要求进行作业，管道上部道面需按设计要求进行补强。 b对于指挥部要求需要迁移改线的光缆电缆必须尽快由专业人员在指挥部统一安排下、按照设计要求进行管线的迁移作业。 c确定废除的管线经指挥部许可后可直接采用机械挖除，但要防止相关构筑物及管线的扰动破坏，注意人员机械的安全。 (3)、排水系统的施工预防要求 为确保机场现有排水系统在施工过程中其正常使用的功能不被破坏，对处于施工区域内的排水沟渠采取以下的保护方案： ①在新建或临时排水系统没有形成完整的排水能力之前，不能破坏原有排水系统。经常检查清理原有排水系统，及时清除可能导致堵塞的泥砂及杂物。 ②在施工便道穿越原有排水沟处加盖预制混凝土盖板或采用混凝土圆管涵，保证机场排水系统的完整。 ③尽快组织施工完成替代原有排水系统的新建排水沟，形成新的排水系统。 ④配备一定数量的抽水设备，以备排水不畅时使用。 （6）顶管工程施工保障要求 ①确定入钻点时必须对该地段进行管线挖探，不得损伤地下管线。 ②顶进时不得影响道面结构层，如产生松动立即进行注浆（砼）处理。 ③顶管产生的淤泥必须在撤场前外运干净。 ④顶管机行驶速度较慢，在更换工作地点时建议使用拖车，不得阻碍航空器的正常行驶。 ⑤顶进施工前对顶进设备进行认真的检修保养；停顶时间不能过久，发生故障及时加以排除。 （7）在滑行道、机坪道面边以外进行施工的，当有航空器通过时，滑行道中线或机位滑行道中线至物体的最小安全距离范围内，不得存在影响航空器滑行安全的设备、人员或其他堆放物，并不得存在可能吸入发动机的松散物和其他可能危及航空器安全的物体。 （8）临时关闭的跑道、滑行道或其一部分，应当按照《民用机场飞行区技术标准》的要求设置关闭标志。已关闭的跑道、滑行道或其一部分上的灯光不得开启。被关闭区域的进口处应当设置不适用地区标志物和不适用地区灯光标志。 （9）在机坪区域进行施工的，对不适宜于航空器活动的区域，必须设置不适用地区标志物和不适用地区灯光标志。 （10）施工区域与航空器活动区应当有明确而清晰的分隔，如设立施工临时围栏或其他醒目隔离设施。围栏应当能够承受航空器吹袭。围栏上应当设旗帜标志，夜晚应当予以照明。 （11）邻近跑道端安全区和升降带平整区的开挖明沟和施工材料堆放处，必须用红色或桔黄色小旗标示以示警告。在低能见度天气和夜间，还应当加设红色恒定灯光。 6、紧急撤离实施要求 （1）发生特情、飞机迫降、专机抵场等紧急情况，启动以下紧急撤离程序。 ①施工现场负责人接到指令后，发布立即撤离通知，并发出指令，所有人员、机械立即停止正常施工作业，按飞行区场地平整要求进行适航恢复。对开挖的不能及时回填的基坑，用现场储备的砂袋进行回填。 ②适航恢复完成后，所有人员撤离至禁区围挡外，机械设备迅速撤离至机械停放区。 ③撤离的同时，安排专人进行检查现场，防止机工具、杂物及漂浮物等遗留。 ④撤离完成后，通知飞行区工程部现场代表，并做出详细记录备案。 (2)、受机场运行影响未能完成计划工作量处理要求 ①当紧急撤离指令下达后，禁区内所有施工人员立即停止施工，按规定程序40分钟内完成适航并撤离。 ②发生受不确定因素运行影响未能完成计划工作量等紧急情况，现场值班人员接到指令后，立即通知停止正常施工作业，并组织部分施工人员清扫道面。 ③如提前于计划时间得到撤场通知，出现道面上灯具钻孔未回补、装灯的情况，则由管理人员立即组织施工人员用冷沥青将道面上的孔回补，夯实。 ④适航恢复完成后，所有人员、机械及车辆有组织的统一撤离至围界外。 ⑤撤离的同时，由管理人员及专职安全员进行现场检查，确保施工场地无剩余的机械、材料或残留垃圾。 ⑥撤离完成后，通知飞行区管理部现场代表，并作出详细记录备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | XXX | 职务 |  | 施工员 |  | 专职安全员 监督签字 |  |  |
| 接受交底单位 负责人 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 交底时间 |  |  |
| 接 受 交 底 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表。

2 本表由总承包单位或专业承包单位工程技术人员填写，交底人、接受交底人、

专职安全员各存一份。

3 签名栏不够时，应将签字表附后。