| 安全技术交底表 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XX工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 云南机场建设发展有限公司 |  |  | 交底部位 |  | 空防安全 |  | 工种 | 各工种（含机动车驾驶员） |
| 安全技术交底内容： （一）现场安全要求： 1.进入现场所有工作人员施工人员必须进行安全教育培训，经安全知识考试合格后方可上岗。 2.作业时认真执行操作规程，杜绝违章作业和野蛮施工。 3.严禁酒后上岗作业，严禁携带香烟、火柴、打火机、零食以及其他易燃易爆物品进场。 4.禁止私自拆改防护设备；施工现场禁止追逐打闹。 5.禁止操作与自己无关的机械设备。 6.特种作业人员必须持证上岗。 （二）其他要求 1.进入作业地点时，先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患，必须及时向当班领导汇报，并立即处理，确认安全后再进行施工作业，对施工过程中发现危及人身安全、飞行器正常运营的隐患，应立即停止作业，及时要求班组长处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等，严禁私自移动和拆除。 2.在施工过程中，必须遵守“先防护，后施工”的规定，施工人员严禁在没有任何防护的情况下违章作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对性交底： 1、所有作业活动必须在飞行控制区划定的范围内进行，施工作业人员必须服从机场安检人员以及项目管理人员的指挥。 2、进入飞行区施工必须统一着装，穿反光服、佩戴出入证件，通行证下班时交到证件专管员处；不得转借、涂改、损毁通行证，发现证件遗失立即报告当班领导处理。 3、在进入飞行区作业前，统一下车有序接受机场有关部门的安全检查，不得冒用他人的证件进场；安检时不得拥挤、不与安检人员发生冲突，通过安检口后统一乘车进入作业区域，中途不得以任何理由下车，对自己的行为负责。 4、车辆进入飞行区通道口时，要听从安检人员的指令，驾驶员不允许发生抢道、抢行、超车行为，车速不得超过25km/h，与引领车辆保持安全距离，随时注意避让其他保障车辆；合理安排作息时间，避免疲劳驾驶。 5、驾驶员在飞行区驾驶车辆时，必须在机场指定的路线上行驶，同时每天进场前必须对车辆的车况进行检查，并确保车载灭火器有效。 6、所有进场车辆进场前由司机负责进行车辆外部清洗，出场前由司机在指定区域再次外部清洗，确保不遗撒、无外来物遗撒。 7、禁止非司机在飞行区内驾驶车辆，禁止非机械操作员擅自动用机械，禁止非电工擅自接线。 8、使用机械时，必须检查机械机油、水、柴油是否缺少，禁止将漏油的机械设备在现场使用，工作中发现机械故障及时报告班组长。 9、施工现场用电必须由专业电工完成，电工必须严格执行《施工现场临时用电安全操作规范》（JGJ46-2005），规范用电。 10、夜间施工必须保证充足的照明，照明灯具的方向在施工范围内照射，不得仰角向上干扰、影响飞行器正常起降。 11、严禁雨中进行露天带电作业，若因赶工期等因素时必须采取有效的安全措施，确保用电安全。 12、施工人员必须遵守机场有关飞行区安全管理规定，施工完毕后要将地面上的遗留物清理干净后方可撤场。 13、禁止在飞行区、施工现场随地大小便，方便时要到指定的临时厕所。 14、施工现场所有废料（电线、电缆、钢筋等）由施工人员统一捡拾并回收，由现场专管员安排车辆清运出场。 15、重点部位及空防安全保障要求 （1）机械设备保障要求 a、根据民航总局不停航施工要求，关键设备全部双套配置，保证施工过程中不因任何设备出现故障而影响施工，从而产生影响航班正常和安全的隐患。 b、所有进入限制区施工的机械设备，每天必须进行维护保养，使之处于最佳状态。严禁带故障设备进入施工现场。 c、在施工现场预备一台50T汽车吊和一台平板拖车，防止设备出现故障时，无法自行出场；在进场前进行预吊装试验，确保吊装的安全性。 d、施工机具、车辆的高度不得超过两米，并尽可能缩小施工区域。 e、进入飞行区的施工车辆顶部设置黄色旋转灯标，并处于24小时开启状态。 f、施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置不得阻挡机场管制塔台对跑道、滑行道和机坪的观察视线，也不得遮挡任何使用中的助航灯光、标记牌，并不得超过净空限制面。 （2）人员车辆行驶保障要求 a、人员、机具及材料由围界新开临时门进场和退场，施工人员和车辆严格按照指挥部规定的时间、路线、速度进出施工区域，注意避让生产车辆。 b、因临时进出施工区域，驾驶员所驾车辆，由持有场内车驾驶证的人员全程引领。 （3）证件管理要求 a、进入飞行隔离施工区从事施工作业的人员经过安全教育及培训并办理限制施工区通行证（包括车辆通行证）。人员和车辆进出飞行区出入口时，列队凭证进入，接受检查。 b、人员、车辆进飞行隔离施工区时，对其数量予以清点，仅限在施工区域内活动，施工结束后，从指定岗亭道口出来，出飞行隔离施工区时予以核对，施工人员将自己的施工用具随身带出。 c、人员证件执行上班发证下班收回项目部的管理制度。 （3）通信保障要求 开工前将本项目及机场有关部门联系电话、手机号码制成通讯录，分发给各施工队及班组，并保证所有通信联络工具处于完好状态，统一配置一套无线电对讲联络设备，建立与机场指挥部等有关部门之间有效的对讲系统； （4）成立施工协调和应急小组。 （5）、紧急撤离实施要求 发生特情、飞机迫降等紧急情况，启动以下紧急撤离程序。 ①施工现场负责人接到指令后，发布立即撤离通知，并发出指令，所有人员、机械立即停止正常施工作业，按指定撤离路线有序撤场。 ②撤离的同时，安排专人进行检查现场，防止机工具、杂物及漂浮物等遗留。 ③撤离完成后，通知飞行区工程部现场代表，并做出详细记录备案。 （6）其他要求 ①不停航施工必须在航空器起飞、着陆前1小时，施工单位应当完成清理施工现场的工作，包括填平、夯实沟坑，将施工人员、机具、车辆全部撤离施工区域。 ②在跑道端300米以外区域进行施工的，施工机具、车辆的高度以及起重机悬臂作业高度不得穿透障碍物限制面。在跑道两侧升降带内进行施工的，施工机具、车辆、堆放物高度以及起重机悬臂作业高度不得穿透内过渡面和复飞面。施工机具、车辆的高度不得超过两米，并尽可能缩小施工区域。 ③在滑行道、机坪道面边以外进行施工的，当有航空器通过时，滑行道中线或机位滑行道中线至物体的最小安全距离范围内，不得存在影响航空器滑行安全的设备、人员或其他堆放物，并不得存在可能吸入发动机的松散物和其他可能危及航空器安全的物体。 ④施工期间，必须保护好导航设施临界区、敏感区的场地。航空器运行时，任何车辆、人员不得进入临界区、敏感区。不得使用可能对导航设施或航空器通信产生干扰的电气设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  | XXX | 职务 |  | 施工员 |  | 专职安全员 监督签字 |  |  |
| 接受交底单位 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  | 交底时间 |  |  |
| 接 受 交 底 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表。

2 本表由总承包单位或专业承包单位工程技术人员填写，交底人、接受交底人、

专职安全员各存一份。

3 签名栏不够时，应将签字表附后。