施工管理及作业活动风险分级管控清单

| 序号 | 作业活动 | 风险点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 准备 阶段 | 一、 施工管理 | 1.1 | 未制定施工安全管理专项方案、危大工程没有组织专家论证 |
|  |  | 1.2 | 安全专项方案没有履行审批手续就组织施工 |
|  |  | 1.3 | 安全管理制度不健全 |
|  |  | 1.4 | 安全生产应急救援预案不健全、未组织演练 |
|  |  | 1.5 | 未设置安全管理机构 |
|  |  | 1.6 | 未与分包签订安全生产管理协议书、交叉作业安全管理协议书 |
|  |  | 1.7 | 安全隐患整改不及时、违章指挥 |
|  |  | 1.8 | 无安全技术交底/安全技术交底缺少针对性 |
|  |  | 1.9 | 未按要求进行安全检查 |
|  |  | 1.10 | 使用不合格机械设备，维修保养不到位 |
|  |  | 1.11 | 管理人员及作业工人未经过安全教育培训、考核 |
|  |  | 1.12 | 沥青拌合站拆装、高杆灯安装等起重吊装区域未设置警戒线，没有安全员旁站监督 |
|  |  | 1.13 | 大型机械设备未进行验收投入施工 |
|  |  | 1.14 | 允许无证人员操作 |
| - 施工 - 阶段 | 二、地基基础施工作业 | 2.1 | 基坑施工时放坡不符合规定 |
|  |  | 2.2 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡、未搭设上下通道 |
|  |  | 2.3 | 强夯等危险区域未设警戒线及警示标识 |
|  |  | 2.4 | 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 |
|  |  | 2.5 | 深坑基础护壁不符合规定 |
|  |  | 2.6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 |
|  |  | 2.7 | 未设置有效的排水挡水措施 |
|  | 三、 土方作业 | 3.1 | 挖掘机回转半径2米内有人 |
|  |  | 3.2 | 挖掘机后视镜没有安装使用 |
|  |  | 3.3 | 挖掘机旋转行驶中，高速和急转弯 |
|  |  | 3.4 | 挖掘机下坡时，空挡滑行 |
|  |  | 3.5 | 坡边两侧无夜间照明和防护栏杆 |
|  |  | 3.6 | 挖掘机未定期维修和保养 |
|  |  | 3.7 | 驾驶室外，乘坐和站立人员 |
|  |  | 3.8 | 装载机未设专人就位指挥 |
|  |  | 3.9 | 施工现场内装载机超过时速5公里行驶 |
|  |  | 3.10 | 装载机超载行驶 |
|  | 四、爆破作业 | 4.1 | 岩凿机临近边坡作业 |
|  |  | 4.2 | 岩凿钻机风管破旧、老化、破损 |
|  |  | 4.3 | 岩凿机断杆伤人 |
|  |  | 4.4 | 岩凿机钻孔时产生大量粉尘 |
|  |  | 4.5 | 多装药造成单耗过大、填塞长度减小 |
|  |  | 4.6 | 雷雨天气作业 |
|  |  | 4.7 | 未按要求进行警戒、警戒人员不到位 |
|  |  | 4.8 | 警戒点未携带有效的通信工具 |
|  |  | 4.9 | 警戒区内人员、车辆未撤离 |
|  |  | 4.10 | 作业场地附近堆放剩余爆破物品 |
|  |  | 4.11 | 爆破产生飞石 |
|  |  | 4.12 | 早爆、拒爆或盲爆 |
|  | 五、脚手架搭拆作业 | 5.1 | 扣件表面有裂纹 |
|  |  | 5.2 | 扣件、钢管无厂家检测报告，“三无”产品 |
|  |  | 5.3 | 非架子工操作 |
|  |  | 5.4 | 拆除脚手架时，没设警戒 |
|  |  | 5.5 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网 |
|  |  | 5.6 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 |
|  |  | 5.7 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网 |
|  |  | 5.8 | 脚手架未设上下通道或设置不符合要求 |
|  |  | 5.9 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施。 |
|  |  | 5.10 | 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆 |
|  |  | 5.11 | 架体与建筑物未按规定拉结 |
|  |  | 5.12 | 未按规定设置剪刀撑 |
|  |  | 5.13 | 剪刀撑搭设不符合设计要求 |
|  |  | 5.14 | 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求 |
|  |  | 5.15 | 各杆件之间搭结不符合规定 |
|  |  | 5.16 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭 |
|  | 六、模板安拆与存放 | 6.1 | 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 |
|  |  | 6.2 | 各种模板堆放不整齐、超高 |
|  |  | 6.3 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 |
|  |  | 6.4 | 模板支撑固定在外脚手架上 |
|  |  | 6.5 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 |
|  |  | 6.6 | 模板工程作业高度在2米以上（含2米）时，未搭设安全防护设施。 |
|  |  | 6.7 | 拆模未按照先支后拆、后支先拆的顺序 |
|  |  | 6.8 | 拆模未按照先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑的顺序 |
|  |  | 6.9 | 拆模作业时，未设警戒区，严禁下方有人进入 |
|  |  | 6.10 | 模板吊运过程中搭挂其他物料 |
|  |  | 6.11 | 模板支撑系统不牢固可靠，未设防护设施 |
|  |  | 6.12 | 模板上粘结附带混凝土块等清理不及时 |
|  | 七、钢结构施工作业 | 7.1 | 吊索具、卡环不匹配造成受力不均匀 |
|  |  | 7.2 | 工具袋不正确放置在钢构件上 |
|  |  | 7.3 | 安全保险直径选择不符合技术要求 |
|  |  | 7.4 | 吊装钢梁时未设安全保险绳或安全保险绳安装不符合规范要求 |
|  |  | 7.5 | 钢结构作业时，扳手、榔头等小型工具坠落 |
|  |  | 7.6 | 紧固高强螺栓时，不正确使用高强螺栓电动扭力扳手 |
|  |  | 7.7 | 钢柱校正时不正确使用钢丝绳和马鞍式卡口锁紧 |
|  |  | 7.8 | 焊工在钢梁上焊接作业时未系安全带、 |
|  |  | 7.9 | 焊工在钢梁上焊接作业时未使用接火盆 |
|  |  | 7.10 | 吊耳焊接不牢固 |
|  |  | 7.11 | 堆放的物料未放在压型钢板的主、次梁上 |
|  |  | 7.12 | 钢结构外临边未按规定设置水平安全挑网 |
|  | 八、场道沥青施工作业 | 8.1 | 违反安全技术交底操作 |
|  |  | 8.2 | 劳动防护用品不合格 |
|  |  | 8.3 | 施工人员未经安全教育上岗操作 |
|  |  | 8.4 | 沥青喷洒烫伤 |
|  |  | 8.5 | 试验室仪器漏电、短路 |
|  |  | 8.6 | 转动设备伤人 |
|  |  | 8.7 | 高温、高压伤人 |
|  |  | 8.8 | 沥青中毒 |
|  |  | 8.9 | 沥青试验室沥青烟气排放 |
|  |  | 8.10 | 电动击实仪噪声 |
|  |  | 8.11 | 搅拌机停机检修，停电未设专人监护，机械启动伤人 |
|  |  | 8.12 | 违反职业岗位规定，派不符合要求的人员上岗 |
|  |  | 8.13 | 清理搅拌机工作电压不合适 |
|  | 九、高处作业 | 9.1 | 人字梯等移动式架子搭投、使用不规范 |
|  |  | 9.2 | 移动作业平台、升降平台未经过验收使用 |
|  |  | 9.3 | 抛、扔等违反安全操作规程 |
|  |  | 9.4 | 酒后高处作业 |
|  |  | 9.5 | 恐高症者或有其他心理因素干扰者从事高空作业 |
|  |  | 9.6 | 攀坐不安全位置 |
|  |  | 9.7 | 癫痫病等病史者从事高空作业 |
|  | 十、临时用电 | 10.1 | 保护接地、保护接零混乱或共存 |
|  |  | 10.2 | 保护零线未单独敷设，并作它用 |
|  |  | 10.3 | 使用保护零线作负荷线 |
|  |  | 10.4 | 配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的定点产品 |
|  |  | 10.5 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 |
|  |  | 10.6 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 |
|  |  | 10.7 | 漏电保护器装置参数不匹配 |
|  |  | 10.8 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 |
|  |  | 10.9 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 |
|  |  | 10.10 | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 |
|  |  | 10.11 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 |
|  |  | 10.12 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 |
|  |  | 10.13 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 |
|  |  | 10.14 | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 |
|  |  | 10.15 | 在潮湿场所不使用安全电压 |
|  |  | 10.16 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 |
|  |  | 10.17 | 照明专用回路无漏电保护 |
|  |  | 10.18 | 室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电 |
|  |  | 10.19 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 |
|  |  | 10.20 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 |
|  |  | 10.21 | 使用无生产厂家、无合格证的配电箱（电缆） |
|  |  | 10.22 | 维修用电设备时未切断电源、未设专人监护 |
|  |  | 10.23 | 非电工操作 |
|  | 十一、焊接作业 | 11.1 | 焊渣阴燃引起明火 |
|  |  | 11.2 | 电焊机无防触电装置 |
|  |  | 11.3 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 |
|  |  | 11.4 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢 |
|  |  | 11.5 | 电焊机未安装防护罩 |
|  |  | 11.6 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 |
|  |  | 11.7 | 电焊机周围堆放易燃易爆物品和其他杂物 |
|  |  | 11.8 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 |
|  |  | 11.9 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 |
|  |  | 11.10 | 二次线泡在水中，并被物料压在下方 |
|  |  | 11.11 | 在密闭场所施焊无排风措施 |
|  |  | 11.12 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准 |
|  |  | 11.13 | 焊割时未配备灭火器材 |
|  |  | 11.14 | 焊接时未有监护（看火）人员 |
|  |  | 11.15 | 操作人员未领取动火证 |
|  |  | 11.16 | 粉尘 |
|  |  | 11.17 | 弧光辐射 |
|  |  | 11.18 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 |
|  |  | 11.19 | 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 |
|  |  | 11.20 | 非焊工操作 |
|  | 十二、大型设备吊装作业 | 12.1 | 吊装重物质量不明、超极限吊装 |
|  |  | 12.2 | 拌和站设备拆、装未设置警戒带，未旁站监督 |
|  |  | 12.3 | 不正确使用（选用）吊索具 |
|  |  | 12.4 | 高杆灯安装无方案、未设置警戒带，未旁站监督 |
|  |  | 12.5 | 流动式起重机未进场报验、人员资格未报审 |
|  |  | 12.6 | 允许无证人员操作 |
|  |  | 12.7 | 雨雪大风天气吊装 |
|  | 十三、机械作业 | 13.1 | 大型机械作业未采取消音、吸音措施 |
|  |  | 13.2 | 场道施工摊铺机无防护设施或防护设施有缺陷 |
|  |  | 13.3 | 套丝机等机械设备未做保护接零、无漏电保护器 |
|  |  | 13.4 | 设备无人操作时未切断电源 |
|  |  | 13.5 | 设备未按时进行保养 |
|  |  | 13.6 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 |
|  |  | 13.7 | 在压路机碾压的过程中，压路机前进后退过程中，与操作的工人互相交叉 |
|  |  | 13.8 | 在送料带工作作态时，工作人员在其底下检查机器或清理废渣 |
|  |  | 13.9 | 设备发生故障时，未切断电源检修 |
|  |  | 13.10 | 操作人员未按操作规程作业 |
|  | 十四、防腐、保温作业 | 14.1 | 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料 |
|  |  | 14.2 | 空气压缩机的使用 |
|  |  | 14.3 | 油漆有害物质的挥发对人体的伤害 |
|  |  | 14.4 | 使用有害保温材料时不穿戴防护服及过滤面罩 |
|  |  | 14.5 | 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管 |
|  | 十五、砼浇筑 | 15.1 | 砼输送泵、振动棒应运转可靠，未选用低噪声的设备 |
|  |  | 15.2 | 管道接头、安全阀、管架等未安装牢固，输送前未试送，检修时未卸压 |
|  |  | 15.3 | 开关箱内未装设漏电保护器，插座插头损坏，电源线破皮漏电 |
|  |  | 15.4 | 操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套。 |
|  |  | 15.5 | 操作人员湿手接触电源开关。 |
|  |  | 15.6 | 浇灌砼使用的溜槽节间未连接牢靠，操作部位无护身栏杆，直接站在溜放槽帮上操作 |
|  |  | 15.7 | 浇灌高度2m以上的框架梁、柱砼未搭设操作平台，站在模板或支撑上操作、直接在钢筋上踩踏、行走。 |
|  |  | 15.8 | 使用输送泵输送混凝土时，非2人以上人员牵引布料杆。 |
|  |  | 15.9 | 使用覆盖物养护砼时，预留孔洞未按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。 |
|  |  | 15.10 | 用软管浇水养护时，未将水管接头连接牢固，移动皮管猛拽、倒行拉移皮管 |
|  |  | 15.11 | 砼输送泵泵管的装、拆人员非熟练的、强壮的工人 |
|  | 十六、化学危险品使用和存储 | 16.1 | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放等） |
|  |  | 16.2 | 在油漆库房调配稀料 |
|  |  | 16.3 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 |
|  |  | 16.4 | 未按要求储存和使用油漆稀料 |
|  | 十七、用火作业 | 17.1 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧到 |
|  |  | 17.2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 |
|  |  | 17.3 | 气瓶无防震圈和防护帽 |
|  |  | 17.4 | 氧气、乙炔气管混用 |
|  |  | 17.5 | 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 |
|  |  | 17.6 | 气瓶压力表损坏或失准 |
|  |  | 17.7 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 |
|  |  | 17.8 | 在施建筑物内存放易燃易爆材料 |
|  |  | 17.9 | 施工现场未经批准，使用电热器具 |
|  |  | 17.10 | 在现场内吸烟 |
|  |  | 17.11 | 油漆库吸烟或明火作业 |
|  |  | 17.12 | 消防重点部位（油料场所、仓库等）未配备消防器材 |
|  |  | 17.13 | 宿舍内吸烟或动火做饭 |
|  | 十八、不停航施工 | 18.1 | 人员、车辆进场携带违禁品 |
|  |  | 18.2 | 工具进出场未登记、清点 |
|  |  | 18.3 | 施工中挖断地下管线 |
|  |  | 18.4 | 道面污染 |
|  |  | 18.5 | 施工机具超过净空管理规定 |
|  |  | 18.6 | FOD形成 |
|  |  | 18.7 | 人员、车辆擅入飞行区及非施工区域 |
|  | 十九、作业车辆 | 19.1 | 驾驶人员酒后驾车 |
|  |  | 19.2 | 场内驾驶人员疲劳驾驶 |
|  |  | 19.3 | 车辆在泥泞的路上快速行驶 |
|  |  | 19.4 | 发动后不检查仪表和制动 |
|  |  | 19.5 | 启动前未确认四周无障碍 |
|  |  | 19.6 | 载货车辆载货的长宽高超出有关规定 |
|  |  | 19.7 | 运输超标构件无妥善的方法 |
|  |  | 19.8 | 发动后不检查试倾液压机构 |
|  |  | 19.9 | 配合装料时不拉手刹车 |
|  |  | 19.10 | 卸料时车后方有人员活动 |
|  |  | 19.11 | 卸料后不复原就开车 |
|  |  | 19.12 | 向坑内卸料时不保持安全距离 |
|  |  | 19.13 | 出车前未对各种接头安全防护进行检查 |
|  |  | 19.14 | 装载大型物件无运输方案 |
|  |  | 19.15 | 装卸车时拖车不制动 |
|  |  | 19.16 | 搭设跳板与地面角度过大 |
|  |  | 19.17 | 车辆行驶前未检查四周及车底是否有人 |
|  |  | 19.18 | 翻斗车行车载人 |
|  |  | 19.19 | 发动机运转和料斗装料时进行检修 |
|  | 二十、作业环境 | 20.1 | 安全通道不良（照明、防滑、护栏〈网〉） |
|  |  | 20.2 | 空气质量不良（粉尘、烟尘、漆雾等有毒气体） |
|  |  | 20.3 | 非我方所产生的噪声、振动 |
|  |  | 20.4 | 地面有障碍物、积水、不平等 |
|  |  | 20.5 | 标志不清晰、不规范、选用不当、安放位置不当 |
|  |  | 20.6 | 未经批准在有限空间内施工作业 |
|  |  | 20.7 | 有限空间可燃气体/有毒气体检测分析不到位 |
|  |  | 20.8 | 作业环境狭小、杂乱 |
|  | 二十一、不安全行为 | 21.1 | 在起吊物下作业（停留） |
|  |  | 21.2 | 在挖掘机械、汽车吊等大型机械回转半径内作业或停留 |
|  |  | 21.3 | 机器运转时作业（加油、修理、检查、调整、清扫等） |
|  |  | 21.4 | 用手代替工具操作（不用夹具固定等） |
|  |  | 21.5 | 冒险进入危险场所 |
|  |  | 21.6 | 未使用或不正确使用个人防护用品 |
|  |  | 21.7 | 不安全装束（戴长围巾、过于肥大衣服、穿拖鞋等） |
|  |  | 21.8 | 有分散注意力的行为（工作中闲聊、思考、玩手机等） |
|  | 二十二、材料堆放 | 22.1 | 建筑材料码放不整、超高 |
|  |  | 22.2 | 存放物料未按规定码放或堆放 |
|  |  | 22.3 | 材料堆放架搭设不符合要求 |
|  | 二十三、季节性施工 | 23.1 | 冬季严寒天气施工 |
|  |  | 23.2 | 未及时清扫积雪、无防滑措施 |
|  |  | 23.3 | 无卫生保健措施 |
|  |  | 23.4 | 高温条件下施工作业 |
|  | 二十四、生活区域 | 24.1 | 宿舍卫生状况差，无挡鼠板、防苍蝇措施 |
|  |  | 24.2 | 开水、饮水器具不卫生 |
|  |  | 24.3 | 食堂没有卫生许可证 |
|  |  | 24.4 | 误食亚硝酸盐 |
|  |  | 24.5 | 厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品 |
|  |  | 24.6 | 食堂使用无资质厂家生产的气瓶、灶具、胶管、减压器等液化石油气设备设施 |
|  |  | 24.7 | 加工、保管生熟食品未分开 |
|  |  | 24.8 | 炊事人员没有办理健康证 |
|  |  | 24.9 | 电动车无集中充电处，进屋充电、飞线充电 |
|  | 二十五、办公场所 | 25.1 | 复印机废粉、排放 |
|  |  | 25.2 | 擦玻璃时注意坠落 |
|  |  | 25.3 | 拖地时地面有积水 |
|  |  | 25.4 | 在办公室内吸烟 |
|  |  | 25.5 | 下班离开办公室未断电 |
|  |  | 25.6 | 电脑光辐射 |
|  |  | 25.7 | 复印机光辐射 |
|  | 二十六、其他 | 26.1 | 新冠疫情 |