塔式起重机拆装统一检查验收表格

工程名称：

拆装单位(盖章)：

施工单位：

租赁单位：

产权单位：

拆装负责人：

填表说明

1、本表共九张，适用于塔式起重机的安装、顶升、锚固和拆卸的过程控制记录。

2、塔式起重机拆卸时，填写塔式起重机安装、拆卸任务书和塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书及塔式起重机安装、拆卸过程记录三张表。

3、安装固定式塔式起重机时，填写塔式起重机安装、拆卸任务书、塔式起重机基础检验记录、塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书、塔式起重机安装、拆卸过程记录、塔式起重机安装完毕验收记录。

安装行走式塔式起重机时，填写塔式起重机安装、拆卸任务书、塔式起重机基础检验记录、塔式起重机轨道验收记录、塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书、塔式起重机安装、拆卸过程记录、塔式起重机安装完毕验收记录。

每次顶升时，均应填写塔式起重机顶升检验记录；每次锚固时，均应填写塔式起重机附着锚固检验记录；

4、除塔式起重机基础检验记录和塔式起重机轨道验收记录以外，其他表格均应由拆装单位加盖公章。复印件无效。

5、内爬式塔吊的安装、爬升、锚固和拆卸，参照本表进行检查、验收。

塔式起重机安装、拆卸任务书

编号：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 安、拆装单位 |  |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 工地负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔式起重机 | 型号 |  |  | 统一编号 |  |  |  | 塔高 |  | (m) | 臂长 |  | （m） |
| 安、拆期限 |  | 年 | 月 |  | 日至 | 年 | 月 | 日 |  | 任务下达者 |  |  |  |
| 要求及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场情况和建筑物平面示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务接受者： |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |

塔式起重机基础检验记录

编号：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 工地负责人 |  |  |  |  |
| 检 |  | 验 |  | 项 | 目 | 实 测 数 据 |  |  | 结 | 论 |
| 路基允许承载能力 |  |  |  | 牛顿/平方米 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤干容重 |  |  |  | 克/立方厘米 |  |  |  |  |  |  |
| 石灰：土= | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑边坡坡度 |  |  |  | 度 |  |  |  |  |  |  |
| 路基距基坑边距离 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 暗沟、防空洞、坑（有、无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水沟（有、无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压线（有、无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地平整情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定支腿安装垂直度、平面度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定支腿接地电阻的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 意 见 |  |  |  |  |  | 基础施工负责人签字： 年 |  |  | 月 | 日 |

塔式起重机轨道验收记录

编号：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 工地负责人 |  |  |  |  |
| 塔机型号 |  |  | 钢轨型号 |  |  | 轨道长度 | (m) |  | 轨距 | （m） |
| 检 验 项 目 和 标 准 |  |  |  |  |  |  | 实测数据 |  | 结 | 论 |
| 碎石粒度 |  |  |  | 20-40mm |  |  |  |  |  |  |
| 路基碎石厚度 |  |  |  | 大于 250mm |  |  |  |  |  |  |
| 枕木间距 |  |  |  | 小于等于 600mm |  |  |  |  |  |  |
| 钢轨接头间隙 |  |  |  | 不大于 4mm |  |  |  |  |  |  |
| 钢轨接头高度差 |  |  |  | 小于等于 2mm |  |  |  |  |  |  |
| 两头钢轨接头错开距离 |  |  |  | 大于等于 1.5m |  |  |  |  |  |  |
| 两头拉杆距离 |  |  |  | 小于等于 6m |  |  |  |  |  |  |
| 轨距误差 |  |  |  | 小于等于 1‰ |  |  |  |  |  |  |
| 钢轨顶面纵、横方向倾斜度测量点距离 |  |  |  | 小于等于 2.5‰ 不大于 10m |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置组数（每隔 20 米 1 组）和质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电阻 |  |  |  | 小于等于 4Ω |  |  |  |  |  |  |
| 检 查意 见 |  |  |  |  |  |  | 验收签字: 轨道铺设负责人： 塔吊安装负责人： 土建施工安全负责人： 年 月 |  |  | 日 |

塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书

编号：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 安、拆装单位 |  |  |  |  | （盖章） |  |  |
| 塔式起重机 | 型号 |  | 统一编号 |  |  |  |  |  | 塔高 |  | (m) | 臂长 | (m) |
| 起重设备 配备 |  |  |  |  |  |  | 运输设备 配备 |  |  |  |  |  |  |
| 一、安全交底 |  | 交 |  | 底 | 内 |  |  | 容 |  | 交底人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 二、技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交底人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 安装负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |

说明：1.常规拆装只需写明按说明书或按照拆装工艺。2.特殊情况拆装必须进行交底并附拆装方案。

塔式起重机安装、拆卸过程记录

编号：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安、拆装单位 |  |  |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安、拆负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔式起重机 |  |  | 型号 |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |  | 塔高 |  |  | （m） |  |  | 臂长 | (m) |  |
| 起重设备配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期/风力 人员/工种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 | 作 |  | 内 |  |  | 容 |  |  |  |  |  |
| 姓 | 名 | 工 |  | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

塔式起重机安装完毕验收记录

编号:	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 安、拆装单位 |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 安、拆装负责 人 |  |  |  |  |  |
| 塔 式 起重 机 |  | 型 号 |  |  | 统一编号 |  |  |  | 起升高度 | m |  |
|  |  | 幅 度 | m |  | 起重力矩 |  | t.m |  | 最大起重量 | t |  |
|  |  | 中心压重重量 | t |  | 平衡重重 量 |  | t |  | 臂端起重量 （2/4 绳） | / t |  |
| 项 | 目 |  | 内 | 容 |  | 和 | 要 | 求 |  | 结 | 果 |
| 塔吊结构 |  | 部件、附件、联结件安装是否齐全，位置是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓拧紧力矩是否达到技术要求，开口销是否安全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压重、配重重量、位置是否达到说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳轮钩系统 |  | 钢丝绳在卷筒上面缠绕是否整齐、润滑是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格是否正确、断丝和磨损是否达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳固定和编插是否符合行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部件滑轮转动是否灵活、可靠，有无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩磨损是否达到报废标准、保险装置是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系统 |  | 各机构转动是否平稳、有无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各润滑点是否润滑良好、润滑油牌号是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器、离合器动作是否灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  | 电缆供电系统供电是否充分、正常工作、电压 380±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碳刷、接触器、继电器触点是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪表、照明、报警系统是否完好、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制、操纵装置动作是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气各种安全保护装置是否齐全、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统对塔吊的绝缘电阻不小于 0.5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安全限位和保险装置 | 力矩限制器是否灵活、可靠、其综合误差不大于额定值的 8% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量限制器是否灵活、可靠、其误差不大于额定值的 8% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回转限位器是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变幅限位器是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超高限位器是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩保险是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒保险是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车断绳保护器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车断轴保护器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基复验 | 复查路基资料是否齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于 5‰ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在空载无风状态下塔身对支承面垂直度小于等于 4‰ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离 大于等于 1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离 大于等于 1.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 | 空载荷 | 额定载荷 |  | 超载 10%动载 |  | 超载 25%静载 |  |  |
|  |  | 幅度 | 重量 | 幅度 | 重量 | 幅度 | 重量 |  |
|  | 检查各传动机构工作是否准确、平稳，有无异常声音，液压系统是否渗漏，操作和控制系统是否灵敏可靠，钢结构是否有永久变形和开焊，制动是否可靠。 调整安全装置并进行不少于 3 次的检测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | （安装单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收责任人签字 | 安装单位 | 质量检查员： 安 全 员： 拆装负责人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备租赁（或产权） 单位 | 单位负责人： 塔吊机长： |  |  |  |  |  |  |

说明：“试运行”栏中“超过 25%静载”只在新塔和大修后第一次安装时做。

塔式起重机顶升检验记录

编号:	年	月	日

| 工程名称 |  |  | 安装单位 |  | （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  | 顶升负责人 |  |  |  |
| 塔机型号 |  | 统一编号 |  | 原塔高 m |  | 顶升后高 m |
| 顶升之前检查 | 标准节数量和型号是否正确 |  |  |  |  |  |
|  | 标准节套架，平台等是否开焊、变形和裂纹 |  |  |  |  |  |
|  | 套架滚轮转动是否灵活，与塔身的间隙是否合适 |  |  |  |  |  |
|  | 液压系统压力是否达到要求，油路是否畅通，无泄漏 |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵横方向倾斜度是否超过 5‰ |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线是否放松到足够高度 |  |  |  |  |  |
|  | 顶升套架和回转支承是否可靠连接 |  |  |  |  |  |
| 顶升之后检查 | 塔身连接是否可靠，螺栓和销子是否齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 塔身与回转平台连接是否可靠，螺栓拧紧力矩是否达标 |  |  |  |  |  |
|  | 套架是否降低到规定位置，电源是否接好 |  |  |  |  |  |
|  | 塔身对支承面垂直度是否小于 4‰ |  |  |  |  |  |
|  | 顶升油缸是否放置在规定位置 |  |  |  |  |  |
| 检查验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收签字 | 安装单位技术负责人： 安装单位安全员： 顶升作业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

塔式起重机附着锚固检验记录

编号:	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 锚固负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 塔 式 起 重 机 | 型号 |  |  | 统一编号 |  |  | 塔高 | m |  | 锚固后高 |  | m |
|  | 附着道数 |  |  |  | 与下面一道 附着间距 |  | m | 与建筑物水平附着距离 |  |  |  | m |
| 附着锚固之前检查项目 | 框架、锚杆、墙板等是否开焊、变形和裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚杆长度和结构形式是符合附着要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物上附着点布置和强度是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础经过加固后强度是否满足承压要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一道锚固以下高度不得大于说明书中规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚固之间距离符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附着锚固之后检查项目 | 锚固框架安装位置是否符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身与锚固框架是否固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴是否齐全、正确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垫铁、楔块等零、部件齐全可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度 的 2‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收负责人 签 字 | 安装技术负责人： 安全员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |