模板支撑体系验收表（轮扣）

| 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑体系情况 | 部位 |  |  | 框架梁最大尺寸 |  |
|  | 高度 | m |  | 跨度 | m |
| 方案情况 |  | 是否含有梁柱与立杆平面定位图、梁底支撑系统立面图、剪刀撑平面图、立面图、楼梯间搭设大样图、边梁加固大样图及其他节点详图 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 方案相关要求 |  |  | 检查验收结论 |
| 立杆垂直度 |  | 允许偏差：高度的1.5‰且≤30mm |  |  |  |
| 水平杆水平度 |  | 允许偏差：3‰ |  |  |  |
| 杆件间距 |  | 纵横距900mm，步距1200mm |  |  |  |
| 基础及垫板设置要求 |  | 每根立杆设置垫块，垫板厚度≮50mm，立杆底部按照施工方案要求设置垫板，禁止使用砖脆性材料进行铺垫。模板支架基础承载力满足方案设计要求 |  |  |  |
| 插销销紧情况 |  | 横杆端插头应与轮扣盘匹配，端插头插入轮扣盘内，其外表面应与轮扣内表面相吻合，并保证锤击自锁后不拔脱，抗拔力≮3kN。插销尾部伸出长度≮150mm |  |  |  |
| 剪刀撑设置情况 |  | 支架四边满布竖向剪刀撑，中间每隔5-8米设置由下至上连续纵横向竖向剪刀撑；扫地杆处设水平剪刀撑 |  |  |  |
| 自由端高度 |  | 悬臂长度≯500mm，顶托自由端长度≯200mm |  |  |  |
| 楼梯间加固情况 |  | 钢管支撑方式同楼板架 |  |  |  |
| 洞口防护措施 |  | 符合公司强制性标准 |  |  |  |
| 施工项目部检查结论 |  | 结论：□检查合格，同意浇筑 □检查不合格，不同意浇筑 |  |  |  |
|  |  | 分包单位 | 项目负责人： 其他人员： |  |  |
|  |  | 生产经理： 项目技术负责人： 工长： 安全总监： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 结论：□检查合格，同意浇筑 □检查不合格，不同意浇筑 专业监理工程师： 总监理工程师： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |