- 危险性较大的分部分项工程清单

## 附表1-3危险性较大的工程清单

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、危险性较大的工程清单 |  | 如涉及请在 括号里打√ |
| （一）基坑工程 |  | （ ） |
| 1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| 2.开挖深度虽未超过3m但地质条件、周边环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| （二）土石方工程 |  | （ ） |
| 1.山区或丘陵地区机场最大填方高度或填方边坡高度（坡顶和坡脚高差）大于等于50m的工程。 |  | （ ） |
| 2.总高度大于等于20m的支挡工程。 |  | （ ） |
| （三）模板工程及支撑体系 |  | （ ） |
| 1.各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 |  | （ ） |
| 2.搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应当基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | （ ） |
| 3.承重支撑体系：用于钢结构安装、飞机荷载桥梁、飞行区下穿通道等支撑体系。 |  | （ ） |
| （四）起重吊装及安装拆卸工程 |  | （ ） |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | （ ） |
| 2.采用起重机械进行安装的工程。 |  | （ ） |
| 3.起重机械安装、拆卸工程。 |  | （ ） |
| （五）脚手架工程 |  | （ ） |
| 1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  | （ ） |
| 2.附着式升降脚手架工程。 |  | （ ） |
| 3.悬挑式脚手架工程。 |  | （ ） |
| 4.高处作业吊篮。 |  | （ ） |
| 5.卸料平台、操作平台工程。 |  | （ ） |
| 6.异型脚手架工程。 |  | （ ） |
| （六）不停航施工工程 |  | （ ） |
| （七）其它 |  | （ ） |
| 1.顶升施工。 |  | （ ） |
| 2.人工挖扩孔桩工程。 |  | （ ） |
| 3.板厚大于1.5m（含1.5m）或梁高大于2m（含2m）的钢筋支撑工程。 |  | （ ） |
| 4.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的工程。 |  | （ ） |
| 二、超过一定规模的危险性较大的工程清单 |  | 如涉及请在 括号里打√ |
| （一）深基坑工程 |  | （ ） |
| 1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| （二）土石方工程 |  | （ ） |
| 1.山区或丘陵地区机场最大填方高度或填方边坡高度（坡顶和坡脚高差）大于等于80m的工程。 |  | （ ） |
| 2.总高度大于等于40m的支挡工程。 |  | （ ） |
| （三）模板工程及支撑体系 |  | （ ） |
| 1.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 |  | （ ） |
| 2.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN以上。 |  | （ ） |
| （四）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （ ） |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 |  | （ ） |
| 2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 |  | （ ） |
| （五）拆除、爆破工程 |  | （ ） |
| 1.建筑物、构筑物拆除工程。 |  | （ ） |
| 2.石方爆破工程。 |  | （ ） |
| （六）不停航施工工程 |  | （ ） |
| （七）其它 |  |  |
| 1.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 |  | （ ） |
| 2.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的工程。 |  | （ ） |
| 其他情况请附表书面说明 |  |  |
| 在上述危险性较大的工程施工前，我单位承诺将督促施工单位按要求编制专项方案，根据规定组织专家论证、建立危险性较大的工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。 云南机场建设发展有限公司 XXX工程项目部 年 月 日 |  |  |