附件2、题库

安全知识、专业试题

一、填空题

1、施工单位是工程风险控制的实施主体，应对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，建立风险工点分级管理和高风险工点带班作业制度。

2、项目部要根据施工进度提前进行安全隐患排查，编制月度和周安全控制计划，中高度危险源要排查到位。

3、公司及项目部安全生产管理机构或安全生产管理人员，应当根据本单位或项目的施工生产特点，进行经常性、专业性和综合性的安全生产检查，对检查中发现的事故隐患制定整改计划，明确专人负责，并落实整改措施。

4、隐患排查整改制度要求对问题的整改做到：定整改措施、定期限、定责任人和验收人，保证发现的问题能及时整改落实。

6、外协员工和新上岗人员坚持先培训后上岗制度，培训时间不少于24学时，重点学习事故案例、操作规程和事故防范的有关知识，提高员工对安全生产的认识。

7、项目部安全标准化管理检查评分考核由项目经理组织，项目副经理、项目总工程师、安全总监、工程部长、安质部长、物资设备部长及相关人员参加。

8、项目部安全标准化管理检查评分考核每月至少自查一次，并将评分结果和检查小结上报所属公司安质部。

9、极高度风险工点由项目部负责人包保，项目班子成员轮流带班作业；高风险工点由项目部班子成员或部门领导、干部带班作业，高风险隧道还要执行技术和安全管理人员跟班作业制度。

10、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

11、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关实施、设备上，设置明显的安全警示标志。

12、项目总工负责下达技术人员月度安全值班盯控计划表，明确关键工序及关键部位的盯控人员、盯控时间，重点卡控内容，相应的技术交底、检查标准和应急预案。

14、要按照生产一线作业人员5%的比例设置群众安全监督员，纳入安全生产管理体系，并加强对群安员的培训考核。

15、群众安全生产监督员必须先由工会组织对群众安全生产监督员候选人进行不少于20学时的岗前培训，经考试合格后择优聘用、发证上岗。

16、建设工程临时用电，应采用三相五线制和三级供电两级保护,合理布置临时用电系统。

17、钻孔桩施工，钻机安装应稳固、转动部分应设安全防护装置、在高压线或营业线附近施工未采取防护措施,不得进行施工。

18、人工挖孔桩施工孔深超过10m时，应采用机械强制通风及时排除有害气体。

19、基坑、沟槽、坑井边缘必须设置不低于1.2 m高的防护栏杆和夜间警示灯，人员上下应走马道或梯子。

20、模板安装作业高度超过2.0m时，必须搭设脚手架或平台。

21、临边作业设置防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱构成。横杆离地高度，规定为上杆1.0～1.2m，下杆0.5～0.6m，即位于中间。

22、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意，乙炔瓶不得倒置；氧气瓶、乙炔瓶不得混放，两瓶之间不得小于5米，距明火间距不得小于10米。

23、对地下管线路应进行调查、应在设备单位人员监护下探挖，并采取有效保护措施。

24、一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

25、发生人身伤亡事故，现场负责人要立即向项目部进行汇报，项目部要在1小时内向集团公司进行报告。

26、劳动保护的对象是从事劳动的    所有职工       。

27、职业安全健康是现代企业安全管理国际通称，是我国安全生产 、劳动保护  和职业卫生的统称。

28、劳动合同是职工与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的  协议  ，也可以说是保护职工合法权益的“ 护身符   ”。

29、职工享有拒绝 违章指挥 、 强令冒险  作业的权利，这是保障职工生命安全和健康的一项重要权利。

20、《劳动法》中规定：职工“对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告”。

31、《劳动法》中规定：“劳动者应当执行劳动安全卫生规程，遵守  劳动纪律  和  职业道德 。”

32、《职业病防治法》规定：“用人单位应当实施专人负责的职业病危害因素 日常检测 ，并确保系统于正常运行状态。

33、《工伤保险条例》分为八章64条。其主要内容集中体现在工伤保险基金、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤保险待遇 、监督管理和 法律责任 六个方面。

34、人民法院审理劳动争议案件时，适用《中华人民共和国民事诉讼法》所规定的诉讼程序，采取  两审终审  制。

35、物质燃烧需要具备的三个条件是可燃物、 助燃物 、  着火源 。

36、发现传染病病例和疑似病例应向当地疾病预防控制机构部门报告。

37、当职工的劳动保护权益受到侵害，或者与用人单位因劳动保护问题发生纠纷时，有向有关部门提请  劳动争议   处理的权利。

38、安全宣传教育的最终目的是 提高干部职工的安全生

产素质。

39、《安全生产法》规定：“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安生产技能，增强事故预防和  应急处理 能力。”

40、工伤保险的主要特点是 强制性 、非营利性、保障性和互助互济性   。

41、所谓“工伤认定”是指有关部门，根据国家有关法律、法规的规定确认职工所受伤害是 因工还是非因工 造成的事实。

42、所谓劳动能力鉴定，是指对 劳动功能障碍程度和生活自理程度的等级鉴定。

43、《突发公共卫生事件应急条例》是由 国务院 颁布的。

44、《工伤保险条例》规定：“自劳动能力鉴定结论做出之日起1年后 ，工伤职工或者其直系亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力鉴定。

45、汽油发生火灾一般可选用干粉灭火器、 泡沫灭火器进行扑救。

46、《工伤保险条例》规定生活自理障碍分为三个等级，分别是生活完全不能自理、生活大部分不能自理、生活部分不能自理三个等级。

47、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付，停工留薪一般不超过 12个月 。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12个月 。

48、生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。

49、《劳动法》明确规定：用人单位内的“劳动争议调解委员会主任由 工会代表 担任。

50、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于烟气窒息 致死。

51、烟头表面温度为 200-300度，中心温度可达700-800度，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，乱扔烟头易引起火灾。

52、预防职业中毒的措施是 根除毒物或降低毒物浓度 、做好个体防护 。

53、激光对健康的影响主要是它的 热效应 和 光化学效应 造成的机械性损伤。

54、绝对不能使用 水 或 泡沫灭火器 扑救电器火灾。

55、任何单位、 成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

56、检查班组安全的具体工作方法是： 一查看 、 二监督 、三提问。

57、一般来说，人的不安全行为与人当时的 意识 、 心理状态 有着密切的联系。

58、人的安全行为首先要有安全动机，而安全动机的形成主要是靠直接的或间接的安全生产经验 。

59、施工单位作业人员应当遵守安全施工的强制性标准 、规章制度和操作规程，正确使用 安全防护用具 、机械设备等。

60、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

61、危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置 通讯 、  报警 装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

62、职工伤亡事故按其性质分为责任事故、 非责任事故和 破坏性事故 。

63、雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘鞋，并不得靠近避雷器和避雷针。

64、国家对危险化学品的生产和储存实行 审批 制度，对危险化学品经营销售实行 许可 制度，对危险化学品的运输实行 资质认定 制度。

65、2017年6月是 16 个“全国安全生产月”，今年全国安全月的主题是“ 全面落实企业安全生产主体责任”

66、《安全生产许可证条例》规定，企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用 伪造  的安全生产许可证。

67、对违反《传染病防治法》规定，造成严重后果的处理办法是 依照刑法处理  。

68、当发生电气火灾时，应立即断开电源并采用合适的消防器材进行灭火。

69、《劳动法》规定劳动者对用人单位违章指挥、强令冒险作业有权 拒绝执行   。

70、职业病防治的八字方针预防为主、 防治结合  。

71、用人单位的职业病危害因素的 强度  或者 浓度 应符合国家职业卫生标准。

72、用人单位应有与职业病危害防护相适应的 设施 ，生产布局要合理，符合有害 与无害作业分开的原则。

73、用人单位应制定职业病防治计划和实施方案应建立 、健全职业卫生管理制度和 操作规程 。

74、用人单位应建立、健全 职业卫生 档案和劳动者 健康监护 档案。

75、用人单位应建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立、健全职业病危害事故 应急救援 预案。

76、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置     警示标识和中文警示说明。

77、用人单位应当对劳动者进行 上岗前 的职业卫生培训和在岗期间的 定期  职业卫生培训。

78、用人单位应指导劳动者 正确 使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

79、危险化学品的 包装  和标志必须符合国家规定。

80、职业健康监护档案应当包括劳动者的 职业史 、职业病危害接触史、职业健康 检查结果 和职业病诊疗等有关个人健康资料。

81、工会组织对用人单位 违反 职业病防治法律、法规，侵犯劳动者 合法 权益的行为，有权要求纠正。

82、工会组织对用人单位产生严重职业病危害时，有权要求采取防护措施，或者向政府有关部门建议采取 强制性 措施。

83、发生职业病危害事故时，工会组织有权 参与 事故调查处理；发现危及劳动者生命健康的情形时，有权向用人单位建议组织劳动者 撤离 危险现场，用人单位应当立即作出处理。

84、职业病病人的 诊疗 、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的 社会保障  ，按照国家有关工伤社会保险的规定执行。

85、模板安装作业高度超过 2米时,必须搭设脚手架或平台。

86、人体在受到铅中毒后能引起肝 、脑、肾发生病变。

87、当一人发生触电事故后，应立即用人工呼吸法和胸外心脏挤压法交替使用进行抢救，每次吹气2-3 次，再挤压10-15 次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止。

88.职业病危害因素的强度 和浓度 必须符合国家标准。

89.在岗期间职业健康检查尘肺患者每1～2年进行1次医学检查。

90.接触矽尘工龄在10年（含10年）以下者，随访15 年，接触矽尘工龄超过10年者，随访21年。

91.正常人每分钟呼吸次数为16～20次，儿童为20～30次，婴儿为36～40次。

92.2017年是青岛新机场工程 主体攻坚年 。

93.工会劳动保护监督检查员应定期向其所隶属的工会汇报工作。受任命机关委托执行监督检查任务时，应向任命机关提交专题报告。

94.工会组织对工会劳动保护监督检查员进行管理、业务指导和定期培训。

95.行为文化建设的成功对预防事故保障安全生产和生活将发挥巨大的作用。

96.企业从安全生产角度出发主要关心的是企业组织生产经营过程的安全文化建设。

97.班组 是企业从事生产活动的最基层组织，是员工从事生产活动的前沿阵地。

98.在猝死的人群当中有一半以上都是因为心源性的意外，比如出现心脏骤停、心肌梗塞等，这种意外的发生在五分钟之内抢救是最有效的，那是抢救的黄金时间。

99.企业文化的核心是企业成员的思想观念，即企业的观念文化，它决定着企业成员的思维方式和行为方式。

100.安全教育是推进安全文化进步的最基本动力。

101.安全文化“四个建设”包括：观念文化建设、管理文化建设、行为文化建设和物态文化建设。

102.通过对事故规律的研究，人们已经认识到：生产安全事故发生的主要原因是人的不安全行为和物的不安全状态。

103.根据隐患发生事故的性质，隐患可分为事故直接隐患和事故间接隐患。

104.长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，合格后方可使用。

105.在工作中与互保对象以外的人员要相互监督，共同严格执行劳动保护用品穿戴标准，严格执行安全操作规程和有关制度。

106.班组危险预知活动是当前安全教育改革的重要内容。

107.班组安全文化建设的理念包括零事故原则、危险预知原则和全员参加原则。

108.企业安全文化与社会的公共安全企业文化既有相互联系，又有互相作用，因此我们要从更大范畴来认识安全文化。

109.电气接地是防止电气设备漏电，防止工艺过程产生静电和遭受雷击时，可能引起火灾、爆炸和人身触电危险的一种保护性技术措施。

110.作业员较长时间在强烈噪声的环境下工作，听力会明显下降，甚至发展到永久性耳聋。

111.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。

112.生产过程中产生的静电电量是很小的，不足直接致命，但静电电压高达几万甚至几十万伏，可发生放电、产生静电火花，引起火灾、爆炸事故。

113.一旦发生意外伤害或疾病，在场人员应争取在第一时间抢救伤者，在实施抢救伤者需移动过的物品应恢复原状或做好标记。

114.抬运骨折伤者，从地上抬起时，要多人同时缓慢用平托，运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。

115.发现有人煤气中毒时，应用湿毛巾捂住口鼻，打开门窗，将中毒者送至空气新鲜处，使其呼吸道畅通。

116.职业中毒的现场急救：立即将患者搬离中毒环境，尽快将其移至上风向或空气新鲜的场所，保持呼吸畅通。

117.班组或岗位人员要配备符合救援人员安全职业防护	装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。

118.扑救有油的带电电气设备，应用干燥黄沙盖住火焰，使火焰熄灭。人要站在离火源2米以外的地方进行扑救。

119.职业健康监护分为上岗前检查、在岗期间定期检查、离岗时检查、离岗后医学随访和应急健康检查五类。

120.职业危害因素是指生产作业环境中存在的、可能使作业人员某些器官和系统发生异常改变形成急性或慢性病变的因素，接触这些危害因素的作业人员所导致的急性或慢性病变就是通常所说的职业病。

121.在职业病防治法中，突出了职业病前期预防的重要性，强调了用人单位必须承担起职业卫生的主体责任。

122.用人单位应当采取有效的职业病危害防护措施，为劳动者提供符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作场所、环境和条件。

123.针对企业接触有毒有害的岗位企业要建立职业健康监护档案。

124.对接触有害化学因素的作业人员的健康状况在上岗前、在岗中、离岗时等必须进行体检,使其健康得以监护。

125.人被猫、狗咬伤，小伤口可以立即用清水和肥皂水彻底冲洗，冲洗时间不能少于20分钟，把伤口内的血液和动物的唾液清洗干净。

126.为履行工会劳动保护监督检查的职责，维护职工在劳动过程中的安全与健康，根据《中国人民共和国工会法》、《中国人民共和国劳动法》和国家有关劳动安全卫生法律法规的规定，制定工会劳动保护监督检查员工作条例。

127.工会组织依法履行劳动保护监督检查职责，建立劳动保护监督检查制度，对安全生产工作实行群众监督,维护职工的合法权益。

128.工会劳动保护监督检查员由其所隶属的工会组织考核、申报。工会劳动保护监督检查员证件由中华全国总工会统一印制。

129.工会劳动保护监督检查员执行任务时，应出示《工会劳动保护监督检查证》。实施监督检查时，企事业单位应予以配合，提供方便。对拒绝或阻挠监督检查员工作的单位和个人，提请有关部门严肃处理。

130.休克昏迷的处理程序：让休克者平卧，不用枕头，脚部抬高30度。若属于原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时可采用半卧。

131.青岛新机场工程劳动竞赛“五比一创”为主要内容，即：即比施工安全、比工程质量、比建设工期、比技术创新、比科学管理、创精品工程。

132.青岛新机场工程要打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”。

二、单选题

1、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（ A ），配备专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理机构    B.安全生产监督机构

C.安全生产实施机构    D.安全生产保障机构

2、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( C )。

A.主要负责           B.承担责任

C.全面负责           D.间接负责

3、《项目安全控制计划》应由项目技术部门负责编制，经（ B ）审核通过，报批准并备案。

A.项目经理            B.项目总工

C.公司总工程师        D.公司副总经理

4、项目部( B )要明确关键工序安全监控重点和责任分工，把重要工序的安全质量控制重点具体落实到人。

A.隐患排查            B.月度和周安全控制计划

C.危险源排查          D.项目安全控制计划

5、项目开工后十日内，项目部要组织对主要作业人员进行培训、考核，集中培训时间不少于（ B ）课时。

A.12         B.24        C.36       D.48

6、项目其他管理和技术人员每年安全教育培训时间不得少于（B）学时。

A.10          B.20       C.30       D.48

7、项目一般员工（含外协员工及农民工）开工前，安全教育培训时间不得少于（ B ）学时，并应在公司安全质量管理部门的监督下进行。

A.8           B.16        C.24       D.36

8、对于危险性较大的岗位，教育培训时间不得少于（ D ）学时。

A.12          B.24        C.36        D.48

9、危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会，论证专项方案内容是否完整、可行，（ C ）是否符合有关标准规范，安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

A.施工组织设计          B.作业指导书

C.计算书和验算依据      D.安全技术交底

10、安全生产检查的类型包括:定期安全检查、经常性安全检查、季节性及节假日前后安全检查、专项安全检查、(  A  )和不定期职工代表巡视安全检查。

A.综合性安全检查         B.指令性安全检查

C.防火防爆安全检查       D.预防性安全检查

11、生产“安全帽”的企业必须取得的资格证件为（ B ）。

A.劳动保护用品生产企业营业执照

B.特种劳动防护用品生产许可证

C.劳动保护用品生产资格证

D.劳动保护用品生产许可证

12、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(　B  )。

A.违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程

B.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

C.违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技术措施经费

D.违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

13、电缆线架空敷设时，应沿墙或电杆做绝缘固定，最大悬垂距地面不得小于（ B ）。

A.1m            B.2m         C.3m        D.5m

14、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B ）。

A.4m            B.6m         C.8m       D.10m

15、分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C ）。

A.10m          B.20m         C.30m        D.40m

16、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为（ C ）。

A.0.5m         B.1.0m        C.1.5m      D.1.8m

17、氧气瓶与乙炔瓶放置地点不得靠近热源和电器设备，距明火距离不得小于（　B　）m。

A.5　        　B.10      　　C.15　    　D.20

18、遇有（B）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.五级.       B.六级        C.七级        D.八级

19、冬季安全施工做好“三防”工作是指（ A ）。

A. 防滑、防冻、防火

B. 防雪、防冻、防火

C. 防滑、防冻、防瓦斯中毒

D. 防雪、防冻、防瓦斯中毒

19、人工挖孔桩孔口围圈应高出地面（　A ）m以上，并设防护栏，夜间作业时应悬挂示警红灯。

A.0.3　     　B.0.5　     　C.0.1    　　D.0.7

20、易于滑滚的材料在堆放时，必须捆绑牢固，高度不得超过（　C ）。

A.1m　　      B.1.5m　    　C.2m　   　D.3m

21、片石堆放高度不得超过1m，块石、料石、预制块堆放高度不得超过（　A ）。

A.1.5m　    　B.2m　     　C.3m　    　D.1m

22、千斤顶工作时，放在平整坚实地面并要在其下面垫枕木、木板或钢板的目的是（ B ）。

A．加大千斤顶的举升力      B．扩大受压面积，防止塌陷

C．便于操作                D．加大千斤顶的顶升高度

23、设置在桥梁结构上的爬梯、通道，必须牢固、可靠，并设置防护围栏或栏杆，供人上下的踏板应有足够的（　B　）。

A.荷载　     　B.承载力　  　C.冲力　  　D.压力

24、当同一施工地点有两台以上塔吊时，应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不小于（　A　）m。

A.2　        　B.4　       　C.3　       　D.5

23、起重作业应该按指挥信号和按操作规程进行,( A )紧急停车信号都应立即执行。

A．不论何人发出

B．只要是直接作业人员发出

C．只要是作业指挥人员发出

D．只要是领导发出

24、采用起重机械吊运模板等材料时,被吊的模板构件和材料应捆牢,起落应听从指挥,被吊重物下方（ C ）禁止人员停留。

A.1m      B.2m      C.回转半径内      D.3m

25、在行车、龙门吊安全操作规程中，严禁吊物在人头上通过，吊运的物件离地不得超过 ( C )米高。

A.2         B.2.5          C.1.5       D.1

26、起重用的钢丝绳应不起油、无死弯，在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的（ C ）。

A.1%　        　B.3%　     　C.5%　     　D.7%

27、钢丝绳的安全系数是（ A ）。

A.钢丝绳破断拉力与允许拉力的比

B.钢丝绳允许拉力与破断拉力的比

C.钢丝的破断拉力与允许拉力的比

D.钢丝允许拉力与破断拉力的比

28、水平吊运整体模板不少于（ C ）吊点。

A．1个                B．2个

C．4个                D．6个

29、挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人               B.非工作人员

C.工程技术人员         D.围观群众

30、不得用挖掘机铲斗（ A ）。

A.吊运物料             B.助推机械

C.牵引机械             D.运料

31、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（ B ）远。

A.0.5m以外，高度不超0.5m

B.1m以外，高度不超1.5m

C.1m以外，高度不超1m

D.1.5m以外，高度不超2m

32、人工开挖土方，两人横向间距不得小于2米，纵向间距不得小于（ C ）米，严禁掏洞挖土，掏底挖槽。

A.2           B.2.5          C.3          D.4

33、挂篮拼装后应对锚固连接、吊挂、限位系统等进行检查验收，并进行（ B ）。

A.吊装                    B.预压

C.试压                    D.下一道工序施工

34、移动模架制梁，模架拼装作业支腿、主梁、横联应及时连接，并按规定设置( A )。

A.爬梯、人行通道及栏杆     B.围栏

C.警示标志                 D.紧急制动装置

35、预应力张拉前，应对张拉仪表及管路按规定检验、试验， ( B )应安设稳固，设置防护，严禁危险区站人。

A.压浆设备                 B.张拉设备

C.电气设备                 D.走行装置

35、特种设备的使用必须符合安全技术规范要求，使用单位必须建立特种设备安全技术档案，至少 ( B )对正在使用特种设备进行一次自行检查，对正在使用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录。

A.每周        B.每月       C.季度      D.半年

36、特种设备在投入使用前或者投入使用后（C）日内，使用单位应向直辖市或者设区的市特种设备安全监督管理部门登记。

Ａ.10　      　Ｂ.15        C.30        D.45

37、根据《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ D ）等安全设施和装置。

A.保障、限位          B.担保、限位

C.保险、限量          D.保险、限位

38、 施工起重机械，在验收前应当经有相应资质检验检测机构监督检验合格，是（ B ）的规定。

A.《设备安全运行条例》

B.《特种设备安全监察条例》

C.《特种设备安全运行条例》

D.《特种设备监察条例》

39、设备使用安全管理制度不包括（ D ）。

A.岗位责任制           B.操作证制度
   C.安全检查、检验制度   D.生产许可证制度

39、公司、项目部要对机动车辆和驾驶人员实行统一管理，建立健全车辆使用、维修、保养检查制度，建立机动车驾驶员(  C )和车辆安全技术档案。

A.个人档案               B.出车记录

C.管理台帐               D.保养资料

40、驾驶人员应按规定对机动车辆进行日常检查和( B )，保养质量必须经车辆管理人员验收签认。对影响行车安全的关键部件必须做到全部检查，严禁车辆带病上路行驶。

A.日常保养               B.定期保养

C.认真保养               D.随时保养

41、两个及以上单位作业车进入同一个区间移动作业时，由（ A ）统一划分各单位作业车作业范围及分界点，作业单位必须按规定分别进行防护。

A.主体施工负责人

B.建设单位

C.行车组织部门

D.监理单位

D.铁路交通一般D类事故

42、为了对应急预案的完整性和周密性进行评估，应适时组织开展演练活动，根据规模不同，应急演练类型主要有（ A ）。

A.桌面演练、功能演练和全面演练

B.口头演练、局部演练和全面演练

C.桌面演练、局部演练和整体演练

D.书面演练、功能演练和整体演练

43、我国的安全生产方针是   A      。

A、安全第一，预防为主，综合治理   B、安全第一，预防为主  C、关爱生命，安全发展

44、劳动保护权是职工的   C     权利。

A、最基本  B、最大  C、第一位

45、《安全生产法》规定：“生产经营用人单位应当在  B  危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

A、一般  B、较大  C、重大

46、《安全生产法》规定：国家对严重危及生产安全的工艺和设备实行  C   制度。

A、报废  B、回收  C、淘汰

47、职业病人除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，尚有权获得赔偿权利的，有权向用人单位提出赔偿要求，用人单位应当依法按   B    进行赔偿。

A、医院证明   B、裁决结果  C、工伤等级

48、职工因工伤停薪一般不超过  B  个月。

A、六   B、十二   C、十五

49、劳动争议的上诉是指如果劳动争议当事人对仲裁裁决不服，可以在收到仲裁决定书之日起   B   内向人民法院起诉，由人民法院按照有关法律规定进行审理和判决。

A、7日    B、15日   C、30日

50、人心跳停止  C   分钟后，脑细胞基本死亡。

A、3  B、5   C、10

51、 强化基础管理，实施“五个一”项目，即一本书（作业指导书）、一种表（ C ）、一本案（应急预案）、一个本（班组安全管理记录本）和一项制度（安全生产责任制）。

A．安全生产表  B．质量工程进度表  C．安全检查表

52、2013年国务院卫计委颁布的职业病目录规定的法定职业病有  C   种。

A、100  B、115   C、132

53、    C   是安全生产的基石。

A、安全第一  B、以人为本    C、综合治理

54、高温场所为防止中暑，应多饮  C  最好。

A、温开水  B、饮料   C、淡盐水

55、  C    灭火器不适用扑灭电器火灾。

A、二氧化碳  B、干粉  C、泡沫

56、能见度在30米以内的路段时，机动车最高时速不能超过 B 公里。

A、10   B、20   C、50

57、班组要每 A  坚持班前会和班后会。

A、日    B、周     C、月

58、2013年国务院卫计委颁布的职业病目录规定的法定职业病为 B 大类。

A、五  B、十   C、二十

59、《安全生产法》规定：“从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和使用 C 。”

A、安全帽     B、劳动工具   C、劳动防护用品

60、未成年工是指年龄满   C    周岁，未满18周岁的劳动者。

A、14     B、15      C、16

61、对企业发生的生产安全事故，坚持   B    原则进行处理。

A、预防为主    B、四不放过     C、教育为主

62、绝缘靴每隔   C    年应进行一次电气试验。

A、二        B、一          C、半

63、使用水剂灭火器时，应射向  A   位置才能有效将火扑灭。

A、火源底部      B、火源中间     C、火源顶部

64、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少  A   ，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A、生产安全事故    B、火灾、交通事故    C、重大、特大事故

66、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过  C   人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、100          B、200        C、300

67、依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过  C   ，否则，生产经营单位要承担法律责任。 
     A、安全生产教育   B、安全技术培训   C、安全生产教育和培训

68、安全生产工作的主体是  C   ，其主要负责人是本单位的安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责。

A. 安全生产监督管理部门  B. 安全生产执法部门

C. 生产经营单位

69、用人单位法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的  C   的工资报酬。

A、100%       B, 200%      C、300%

70、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故，是指造成  C   以上死亡，或者  C   以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者  C   以上直接经济损失的事故

A. 10人，10人 0.5亿元    B.  30人，30人  0.5亿元

C. 30人，100人  1亿元

71、安全生产的源头应是  A   ，而企业的源头应是班组的现场管理。

A．企业   B．班组   C．员工

72、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，职业健康检查费用由  A   承担。

A. 用人单位  B. 劳动者    C. 卫生行政部门

73、高处作业必须系好安全带，  B   。

A. 低挂高用     B. 高挂低用        C. 平挂平用

74、强化生产过程管理的领导责任，发生事故而没有领导现场带班的，对企业给予规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业  C   的责任。

A．班组长     B．安监处      C．主要负责人
75、企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员

一律严格考核，按国家有关规定持  C   证书上岗。

A．学历资格证    B．培训证      C．职业资格
76、  B   是经过长期的安全生产、劳动保护管理实践证明的成功制度与措施。

A．质量第一     B．安全生产责任制     C．人人有责
77、在安全生产责任制建立和实施中要始终贯彻“  A   ”

的原则。

A．预防为主    B．综合管理    C．质量第一
78、安全生产责任制是以企业主要负责人为责任核心的安全生产管理制度，其实质是  A   。

A．“安全生产 人人有责”     B．“预防为主 综合治理”  C．“安全管理 人人有责”
79、企业的安全生产责任制应由本企业安全管理委员会组织制定，由制度编写组人员编制，以企业  C  形式予以明确。
A．通知     B．法规     C．文件
80、安全生产管理各级党政一把手是安全生产的  B   ，这是安全生产法规明确规定的。
A．主要责任人    B．第一责任人     C．重要责任人
81、  A   是企业规章制度的重要组成部分，是保证企业生产经营活动安全、顺利进行的重要制度保障。
A．安全生产规章制度 B．安全生产标准化 C．安全责任制
82、生产有了  B   保障，才能持续、稳定发展。
A．管理   B．安全   C．技术 
83、高危行业凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业，依法 C  。
A．停止生产    B．边生产边整顿   C．停产整顿 
84、组织贯彻落实安全生产的法律、法规和规程、标准，建立和落实生产经营单位内部以  A   为核心的安全生产责任制。

A．法定代表人   B．重要负责人  C．主要负责人
85、加强对生产现场监督检查，严格查处 C  指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。
A．违法     B．违规    C．违章

86、班组管理工作特性是：具体性、综合性、  A   。

A．和谐性   B．群众性   C．纪律性

87、班组安全生产要实行目标管理，逐步实现标准化、规范化、  B   。

A．群众化		  B．制度化    C．文件化

88、制定安全目标应遵循的原则是：可靠性、可行性、可比性、  A   。

A．先进性   B．安全性   C．适应性

89、作业工序标准化内容主要包括正确使用生产设备和工具，遵章守纪。杜绝“三违”，坚守岗位，不串岗，  B   。

A．不早退   B．不脱岗   C．不迟到

90、生产作业环境文明整洁，无垃圾、无油渍、  C  、物料工具堆放整齐，安全通道畅通，安全标志明显。

A．无灰尘   B．无切屑   C．无杂物

91、三级教育是指企业新工人上岗前必须进行厂级、  C  、班组级安全教育。

A．领导级    B．工段级  C．车间级

92.班组长应对从业人员进行广泛的经常性的安全生产教育，自始至终坚持不断。一般的教育方法是班前布置、  B   、班后总结，使安全生产教育制度化。

A．班前检查  B．班中检查   C．班后检查

93.班组内每项操作，每个职工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，危险作业要实行“手指口述”操作法，  C  ，无违规操作。

A．无违纪作业  B．无自由操作  C．无冒险蛮干

94、班组人员做到四不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害及  B   。

A不伤害工友关系B．不看着他人被伤害C．不伤害相互的情谊

95、在《职业病防治法》中，突出了职业病前期预防的重要性，强调了用人单位必须承担起职业卫生的  B   。

A．基本责任   B．主体责任   C．全部责任

96、用人单位应当采取有效的  A   防护措施，为劳动者提供符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作场所、环境和条件。

A．职业病危害  B．有毒物质危害  C．粉尘危害

97、用人单位应当组织从事接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和  A   的职业健康检查。

A．离岗时    B．生病时    C．离职后

98、用人单位对采用的技术工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害，  A   其危害，还应通过合同、设置公告栏、警示标识、卫生培训和提供说明书等方式告知劳动者。

A．不得隐瞒   B．部分告知  C．不告知

99、用人单位不得安排  A   从事接触职业病危害因素的作业；不得安排孕妇、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

A．未成年工   B．农民工   C．老年人

100、“事故预案”是班组成员根据岗位中的工作内容预测可能发生的事故，并运用  C  的一种班组安全管理方式。

A．严格管理的方法，做好事故一旦发生后的应急处理方案

B．合理的方法，想出预防的方法以及后果发生后的应急方法

C．安全管理科学方法，找出可行的预防措施及事故一旦发生后的应急处理方案

101、触电事故应急处置方案：其中之一应该：立即呼叫  A   急救服务；妥善处理局部电烧伤的伤口。

A．120   B．122   C．119

102、进行胸外按压与人工呼吸：先连续  C  次按压后．接着  C  次人工呼吸。

A．20  2   B．10  5   C．15  2

103、在作业现场如已发现心跳、呼吸不规则者或呼吸心跳停止时间不长的，则应立即把中毒者移到空气新鲜处进行  C  。

A．催吐病人抢救 B．心口挤压抢救 C．人工呼吸抢救

104、班组长消防安全职责其中之一：制定  B   ，并组织演练；总结、完善、持续改进疏散预案。

A．合理的最有效的灭火和应急疏散预案

B．符合本班组实际的灭火和应急疏散预案

C．最能提高班组安全的灭火和应急疏散预案

105、硫酸、硝酸等酸类腐蚀物品遇密集射水，会立即沸腾，使酸液四处飞溅。所以发烟硫酸、氯磺酸、浓硝酸等发生火灾后宜用  B   扑救。

A、干粉、化学、一般灭火器

B、雾状水、干沙土、二氧化碳  C、干沙土、二氧化碳

106、在作业现场发现因呼入有毒性气体如：煤气、过量的二氧化碳、苯气体等造成的中毒，应立即使中毒人脱离毒气场所，搬运至  A   处．进行抢救和救治。

A．空气新鲜流通  B．无毒气  C．密封环境

107、从事易燃易爆作业的人员应穿  A   ，以防静电危害。

Ａ．含金属纤维的工作服   Ｂ．防油污工作服

Ｃ．合成纤维工作服

108、根据现行法律法规，下述不属于工伤保险实施范围的单位是 C  。

Ａ．合资企业  Ｂ．有雇工的个体工商户  Ｃ．国家机关

109、 A  是人体摄入生产性毒物的最主要、最危险的途径。

Ａ．呼吸道   Ｂ．消化道   Ｃ．皮肤

110、紫外线主要对人的眼睛造成伤害，可以引起职业病：  C  。

Ａ．白内障  Ｂ．放射性肿瘤   Ｃ．电光性眼炎

111、以下不属于安全教育培训方法的是  C  。

Ａ．实际操作演练法   Ｂ．讲授法 Ｃ．自学提高法

112、身上沾有油污，应用下列  B   物品清洗。

Ａ．有机溶剂   Ｂ．肥皂     Ｃ．自来水

113、  C  是从根本上解决毒物危害的首选办法。

Ａ．密闭毒源          Ｂ．通风

Ｃ．采用无毒、低毒物质代替高毒、剧毒物质

114、某建筑工人经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于  A   。

Ａ．人的不安全行为     Ｂ．物的不安全状态  Ｃ．管理上的缺陷

115、安全生产“五要素”是既相对独立，又相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和  A   。

Ａ．安全文化     Ｂ．安全教育    Ｃ．安全管理

116、特种作业风险较高，为保证作业人员和他人的安全，特种作业人员必须持证上岗。特种作业人员操作证的复审每  B   年进行一次。

Ａ．1       Ｂ．2        Ｃ．3

117、正确选用劳动防护用品是保证企业员工劳动过程中安全和健康的重要措施之一。企业选用劳动防护用品的前提是  A   。

Ａ．符合标准    Ｂ．穿戴舒适  Ｃ．便于更新

118、气象条件不良是作业场所存在的一类物理性职业病危害因素。下列职业病中，属于由异常气象条件引起的职业病是  C  。

Ａ．尘肺    Ｂ．苯中毒   Ｃ．高原病

119、我国有关法律法规明确提出了保护女职工的要求，并规定了成年妇女禁忌从事的作业。下列作业，成年妇女可以从事的是  C  。

Ａ．金属矿山井下作业

Ｂ．负重质量超过25kg的间断搬运作业

Ｃ．高温工作环境下的作业

120、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查中需要进行技术鉴定时，应由  A   委托具有国家规定资质的单位进行。

Ａ．事故调查组    Ｂ．事故发生地人民政府  Ｃ．事故发生地安全生产监督管理部门

121、事故调查组一般由安全生产监管部门、公安部门、行

政监察部门、工会组织等部门的人员组成。事故调查组的主要职责不包括  C  。

Ａ．查明事故经过和原因

Ｂ．认定事故的性质和事故责任

Ｃ．做出对责任人的处理决定

122、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产

安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为  B   四个等级。

Ａ．特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故

Ｂ．特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故

Ｃ．重大事故、大事故、一般事故和小事故

123、我国的消防方针是：  B   。

Ａ．安全第一，预防为主。Ｂ．预防为主，防消结合。Ｃ．预防为主、防治结合。

124、防止毒物危害的最佳方法是  C  。

Ａ．穿工作服    Ｂ．佩戴呼吸器具 Ｃ．使用无毒或低毒的代替品

125、从事特种作业人员必须年满  A   周岁。

Ａ．１８      Ｂ．２０     Ｃ．２２

126、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具

的人应  B    。

Ａ．站在铁板上操作   Ｂ．站在绝缘胶板上操作   Ｃ．穿防静电鞋操作

127、发生触电事故的危险电压一般是从  C  伏开始的。

Ａ．２４伏      Ｂ．３６伏      Ｃ．６５伏

86、我国规定工作地点噪声容许标准为  C  分贝。

Ａ．７５    Ｂ．８０     Ｃ．８５

128、被困在电梯中应  C  。

Ａ．将门扒开脱险      Ｂ．从电梯顶部脱险    Ｃ．电话求救或高声呼喊

129、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴  A   安全帽。

Ａ．红色      Ｂ．黄色     Ｃ．白色

130、遇有信号灯黄灯亮时  C  。

Ａ．车辆、行人迅速通行

Ｂ．车辆在确保安全的情况下通行

Ｃ．不准车辆、行人通行，但越过停止线的车辆和行人可以继续通行

131、在易燃易爆场所作业不得穿戴  A   。

Ａ．尼龙工作服  Ｂ．棉布工作服  Ｃ．防静电服

132、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的

A   。

Ａ．劳动保护用品    Ｂ．安全监督测仪器

Ｃ．手提消防器材

133.企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，  A    内向当地劳动行政部门提出工伤报告。

Ａ．１５日    Ｂ．２０日    Ｃ．３０日

134.为防止焊工不受弧光伤害,宜穿 A   （颜色）的衣服。

Ａ．黑色    Ｂ．白色     Ｃ．红色

135、身上着火时，应  B   。

Ａ．用灭火器喷灭

Ｂ．就地打滚，或用厚衣物覆盖压灭火苗

Ｃ．往身上浇水

136、中华人民共和国食品安全法是为保障  C  制定本法。

Ａ．公民健康      Ｂ．维护社会稳定

Ｃ．身体健康和生命安全

137、雷击是一种自然现象，如我们不采取防护措施就可能造成人员伤亡事故。在闪电雷鸣的野外，我们应采取  C  。

Ａ．躲在大树下     Ｂ．站在地势较高的山丘上

Ｃ．躲在山洞或建筑物内

138、职业病指  B   。

Ａ．劳动者在工作中所患的疾病

Ｂ．用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

Ｃ．工人在劳动过程中，因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

139、用人单位和劳动者签订劳动合同时，应当将工作过程

中可能产生的  C  如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

Ａ．职业病危害及其后果

Ｂ．职业病防护措施和待遇等

Ｃ．职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

140、职业健康检查费用由  B   承担。

Ａ．劳动者 Ｂ．用人单位 Ｃ．劳动和社会保障部门

141、职业病诊断、鉴定时，用人单位应当如实提供 A 资

料。

Ａ．职业卫生和健康监护等  Ｂ．企业认识管理档案

Ｃ．企业生产经营

142、工程项目实行总承包的应由 ( B ) 单位统一组织编制“生产安全事故应急救援预案”。

A、甲方；  B、总包；  C、监理；  D、分包；

143、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业（ B ），方可上岗作业。

A．岗位证书                B．操作资格证书

C．安全生产考核证书        D、执业资格证书

144、塔式起重机塔顶高度大于（ C ）ｍ 的塔式起重机顶端和两臂端应装设红色障碍灯。

A、20   B、24   C、30    D、35

145、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的( C )或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

A、安全生产责任制度       B、安全生产计划

C、安全生产管理协议       D、分包协议

146、扣件式脚手架开口型双排脚手架的两端必须设置（C）和横向斜撑。

A. 钢筋拉结   B. 铅丝拉结  C. 连墙件  D. 顶杆拉结

147、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担( C )责任。

A、按份    B、相关     C、连带     D、履行

148、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制（ A ），并采取安全技术措施。

A．专项安全施工组织设计         B．消防安全制度

C．有限空间操作规程             D、应急救援预案

149、建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究（ D ）。

A．吊销资质证书    B．民事责任    C．行政责任    D、刑事责任

150、建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的（ D ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A、项目负责人   B、监理人员  c、专职安全生产管理人员  D、技术人员

151、《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的（C）。

A、操作规程培训            B、施工工艺培训

C、安全生产教育培训        D、岗位知识培训

152、重大事故，是指造成(C)死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上１亿元以下直接经济损失的事故。

A、3人以下；             B、3人以上10人以下：

C．10人以上30人以下；  D．30人以上50人以下；

153、扣件式钢管脚手架，扣件螺栓扭紧力矩应在( B )。

A、40-50N·m之间；  B、40-65N·m之间； C、30-50N·m之间；  D、50-65N·m之间；

154、土方、开挖、模板、起重吊装、拆除爆破等大型特殊工程，都要编制(C)。

A、专项安全应急方案； B、专项安全计划方案；

C、专项安全技术方案； D、专项安全管理方案；

155、槽、坑、沟开挖深度超过（C ） 米时，必须在周围设置牢固的防护栏杆。

A、1；     B、1.5；     C、2 ；     D、3；

156、基坑周边必须要有 (A ) 和设施，确保排水畅通。基坑周边必须设置挡水围堰。

A、排水系统   B、钢管护栏   C、排水坡度   D、挡板

157、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(　B  )。

A.违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程

B.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

C.违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技术措施经费

D.违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

158、高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可以采用顶撑顶在建筑物上的连墙件

D.可以采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

159、人工挖扩桩孔的人员在下孔作业前，应( D )孔内有害气体，并向孔内输入新鲜空气或氧气。

A、稀释；   B、吹散 ；     C、清理 ；   D、排除 ；

160、对基坑、井坑的边坡或者固壁支撑应该随时( C )，特别是在雨后和解冻时期。

A、检试  ；   B、检验 ；     C、检查  ；   D、监督 ；

161、从事施工现场临时用电工程作业的施工人员应配备（ A ）劳动防护用品。

A.防止触电      B.防止滑落      C.防止中毒      D.防止强光伤害

162、建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚，建筑超过24米的棚顶应满铺（ D ）。

A 胶合板   B 密目安全网  C大眼安全网   D 50mm厚度的脚手板

163、多层建筑防护棚长度不小于3m，高层不小于（ A ），防护棚高度不低于3m。

A．6m   B. 5m   C. 4m   D .3m

164、为了对应急预案的完整性和周密性进行评估，应适时组织开展演练活动，根据规模不同，应急演练类型主要有（ A ）。

A.桌面演练、功能演练和全面演练

B.口头演练、局部演练和全面演练

C.桌面演练、局部演练和整体演练

D.书面演练、功能演练和整体演练

165、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于（ B ）ｍｍ。

A、150  B、200   C、250  D、300

166、脚手架立杆横距不宜大于（ D ）ｍ。

A、0．8    B、1   C、1．1    D、1．2

167、拆模过程中如遇中途停歇，应将已松扣的钢模板及支撑件（ A ）；

A、拆下运走：  B、架空支稳：  C、专人看管：  D、简单连接：

168、大模板工程施工前，施工单位必须编制技术、安全专项施工方案，并经企业技术部门审核，企业（ B ）签字后报监理单位，由监理单位总监理工程师审核、签字。

A、项目负责人   B、技术负责人   C、专职安全员   D、施工员

169、扣件式钢管脚手架搭设时，搭接接头的搭接长度不应小于（ C ）ｍ，并应采用不少于３个旋转扣件固定。

A、0.5   B、0.8    C、1.0   D、1.2

170、项目部生产班组或作业点、每道生产工序必须设置1名群众安全生产监督员。群众安全生产监督员的设置比例按一线员工总数的( A )以上掌握，群众安全生产监督员因工作变动时要及时补设。

A.5%          B.1%         C.2%         D.3%

171、连墙件必须（ C ）。

A.采用可承受压力的构造       B.采用可承受拉力的构造

C.采用可承受压力和拉力的构造 D.采用仅有拉筋或仅有顶撑的构造

172、扣件式钢管脚手架基础必须平整坚实，并有（ A ），满足架体支搭要求。

A、排水措施   B、加固措施    C、防坠落措施   D、防物体打击措施

173、１万～５万平方米建筑工程、装修工程专职安全生产管理人员的配备应不少于( A )人。

A、2     B、3     C、4    D、6

174、剪刀撑钢管接长应用两只旋转扣件搭接，接头长度不得小于500mm，剪刀撑与地面夹角为( C ) 。

A、30º-60º；   B、45º-50º；       C、45º-60º；    D、30º-45º；

175、当遇有（ D ）及以上风时、浓雾、雨或雪天气时，应停止脚手架搭设与拆除。

A、三级；    B、四级；    C、五级；    D、六级；

176、门式钢管脚手架应设专人负责检查和维护工作，对高层门式钢管脚手架应定期作立杆基础( C )检查，发现问题应立即采取措施。

A、垂直 ；   B、倾斜 ；     C、沉降 ；   D、水平 ；

177、扣件式脚手架应在(A )全立面连续设置剪刀撑。

A .外侧  B. 内侧  C. 两端   D. 分段

178、《中华人民共和国安全生产法》规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定( D )进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业。

A、专门人员    B、专业施工员  C、监理人员   D、专职安全生产管理人员

179、扣件式脚手架立杆接长除顶层顶部外，其余各层各步接头必须采用（B）连接。

A. 直角扣件  B. 对接扣件  C. 旋转扣件  D. 搭接

180、附着式升降脚手架（C）中，架体上严禁站人及放置物料。

A .上升过程   B .下降过程   C.升降过程   D.使用过程

181、大模板工程施工前，施工单位必须编制技术、安全专项施工方案，并经企业技术部门审核，企业（ B ）签字后报监理单位，由监理单位总监理工程师审核、签字。

A、项目负责人   B、技术负责人   C、专职安全员   D、施工员

182、履带起重机行走道路应坚实平整，当起重机带载行走时，重物应在起重机正前方向，重物离地面不得大于（ C ）mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。

A、300   B、400   C、500     D、600

183、滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设有钢丝绳防脱装置，该装置与滑轮或卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A、20％    B、30％   C、40％     D、50％

184、利用安装在塔式起重机起重臂头部和根部的两个行程开关及缓冲装置，对小车运行位置进行限定的保险装置是（ A ）。

A.小车变幅限制器 B. 力矩限制器

C.起升高度限位器 D. 变幅限位器

185、模板拆除作业之前，应确认混凝土强度已达到( B )要求，应对作业区进行围圈、设置明显标志或监护人员。

A、模板强度；   B、拆模强度 ；     C、模具强度；   D、模架强度；

186、吊运墙体大模板时应一板一吊，（ D ）同时吊运两块以上的大模板。

A. 限制  B.不宜  C.可以  D.严禁

187、对于变幅式塔式起重机，有一定的幅度起吊限重，如果超重就有倾翻的危险。（ B ）就是根据这个特点研制出的一种保护装置。

A.起重量限制器 B. 力矩限制器

C.起升高度限位器 D. 变幅限位器

188、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ B ）制度。

A、安全管理    B、淘汰    C、论证   D、评估

189、塔式起重机经有资质的检验检测机构检测验收合格后，在30 日内应到（ A ）进行登记备案。

A.建设行政主管部门 B. 安全生产监督局

C.质量技术监督局 D. 劳动和社会保障局

190、交流弧焊机的二次侧导线长度不应大于（ C ）ｍ。

A、20     B、25     C、30   D、35

191、特种设备管理办法规定，项目作业队在安装（拆除）施工1周前，需向公司报审核备案资料，以下符合要求的资料有：( A )①安装（拆除）实施方案；②施工作业单位的法人资质、安装（拆除）许可证；③安装（拆除）合同；④以上都不对

A.①②③     B.②③     C.①②     D.④

192、模板工程作业高度在（ B ）以上时，应根据高处作业安全技术规范的要求设防护栏杆。

A、1米；     B、2米；      C、3米；      D、4米；

193、起重机的拆装必须由取得拆装资质证书的专业队伍进行，并应有（ D ）在场监护。

A、拆装人员；  B、监理人员； C、施工人员； D、技术和安全人员；

194、对因（ A ）要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

A.生产工艺 B. 施工计划 C. 工程进度 D. 建设单位

195、使用物料提升机提升时 ( A ) 。

A.严禁人员攀登、穿越提升机架体和搭乘吊笼上下

B.有人员搭乘吊笼上下时必须由专业司机操作

C.未经技术人员许可，一般不允许搭乘吊笼上下

D.严禁人员攀登、穿越提升机架体，但可搭乘吊笼上下

196、物料提升机必须设 （ C ） 等安全装置。

A、超重保护装置；    B、保险装置；   C、断绳保护器；    D、超负荷装置；

197、临时消防给水系统的贮水池、（  D ）、室内消防竖管及水泵接合器等，应设有醒目标识。

A、灭火器箱     B、消防桶    C、沙箱     D、消火栓泵

198、照明变压器必须使用（ C ）。

A、单绕组型安全隔离变压器 B 、自耦式变压器

C、双绕组型安全隔离变压器 D 、安全隔离变压器

199、必须检查机械各主要受力构件是否正常，机械传动机构、制动器、液压系统、 (  D  ) 必须齐全和灵敏可靠，严禁带病作业。

A、保护器  B、安全器 C、制动器   D、安全装置

200、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（ D ），并保持安全距离。

A.集中设置 B. 混合设置 C. 相邻设置 D. 分开设置

201、在TN-S 用电系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零的是（ C ）。

A.电气设备传动装置的金属部件

B.配电柜的金属框架

C.与配电柜有可靠连接的电流互感器

D.变压器的金属外壳

202、施工升降机超限下降时，首先动作的限位开关是（ B ）。

A.下极限开关 B. 下行限位开关

C.上极限开关 D. 上行限位开关

203、履带起重机变幅应缓慢平稳，在起重臂未停稳前不得变换挡位；当负荷超过该工况额定负荷的（ D ）及以上时，应慢速升降重物，严禁超过两种动作的复合操作和下降起重臂。

A、60％    B、70％   C、80％     D、90％

204、模板工程安装后，应由 （D ）等人员按照施工方案进行验收。

A、施工人员；    B、项目负责人；   C、安全监督人员；   D、技术负责人；

205、下列关于建筑施工现场办公、生活等临时设施选址的叙述， 不正确的是（ A ）

A.不能与作业区保持安全距离要求的，任何情况下都不能设置

B.不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下

C.应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下

D.不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域

206、施工场地的强噪声设备可采取对强噪声设备(D)等降低噪声措施。

A、进行更新 ；   B、进行维修；     C、进行遮挡；   D、进行封闭 ；

207、施工现场的配电箱，为了防止雨水和尘沙侵入电器，配电箱导线的进出口必须设在(A)。

A、箱体下底面；B、箱体顶面；c、箱体侧面：D、箱体后面；

208、在金属容器内施焊时，应采取通风措施，照明电压不得超过(A)V。容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与焊件隔离。

A、  12：    B、  24：    C、36；    D、  220：

209、起重机使用的钢丝绳，其结构形式，规格及强度应符合该型起重机使用说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留（ B ）圈。

A、2    B、3    C、4     D、5

210、在未采取特殊的安全措施并未经严格检查批准情况下，严禁焊接（A）。

A、装有易燃物的容器；  B、装有水的容器；   C、钢筋；  D、自来水管；

211、现场总配电箱内剩余电流保护器技术参数限值是（A）

A、30mA·S；    B、50mA·S；    C、20mA·S；    D、15mA·S；

212、现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由（ C ）进行处置。

A.施工企业自行 B. 建设行政主管部门 C. 卫生防疫部门 D. 现场急救医生

213、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于（ B ）M，双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于（ ）M。

A、1.2；1.6     B、1.0；1.5     C、0.8；1.3    D、0.6；1.1

214、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的（  C ），其疏散门应向疏散方向（  ）。

A、第一层；关闭  B、第二层；开启  C、第一层；开启   D、第二层；关闭

215、高度超过（B）的建筑工程，应安装临时消防竖管。

A、15米；    B、24米；     C、30米；   D、42米；

216、施工升降机运行中安全操作描述正确的是（ C ）。

A.物体超长伸出吊笼时，应调整门，限位启动

B.当超重时，一旦启动，到达高度前不得停机

C.当遇意外情况不能安装作业时， 应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠，经确认合格后方能停止作业

D.操作手动开关的施工升降机时，可以利用机电联锁开动或停止施工升降机

217、遇有（ B ）以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

A、六级    B、四级  C、五级    D、三级

218、施工现场应建立 ( D )垃圾站，建筑物内施工垃圾的清运要采用密闭容器吊运。

A、箱式；    B、敞开式；  C、开放式；   D、封闭式；

219、施工单位应当对施工现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行（D）。

A.平整          B.绿化         C.覆盖        D.硬化

三、判断题

1、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（√）

2、安全生产必须把好“六关”，包括措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。（√）

3、项目经理每月要组织召开月度生产安全隐患排查会，项目班子成员、管理人员、工程队（架子队）长、领工员以及与施工生产有关的人员均应参加。（√）

4、项目经理应每周召开一次安全生产例会，传达上级安全文件、电报及会议精神，对查出的隐患要落实“三定”（定整改责任人，定整改措施，定整改时间）并查证整改结果。（√）

5、项目经理（副经理）每月组织一次项目安全检查，发现问题或隐患立即予以整治。（ × ）

答：错误，应为：每旬

6、由项目总工组织，项目安质部门负责编制《项目安全控制计划》，经项目总工审核通过，报公司总工批准并备案。（ × ）

答：错误，应为：技术部门

7、极高度风险工点由项目部负责人包保，项目班子成员轮流带班作业；高风险工点由项目部班子成员或部门领导、干部带班作业。（ √ ）

9、对因技术工作失误，给单位造成损失5～10万元，并给企业造成一定的社会负面影响时，给予主要责任人行政记过处分，并限制其在一年内不能独立负责项目的技术工作，技术职称晋升延后一年；（√）

10、项目部使用的外协队伍，必须具备相应的资质、营业执照和安全生产许可证，与其签订施工合同时，还要签订施工安全协议书，明确双方的安全责任和义务。（√）

11、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（√）

12、外协队伍100人以上要设专职安全员并规范管理。（ × ）

答：错误，应为： 50人以上

13、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（√）

14、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（√）

15、项目专职安全员负责监督指导施工现场的作业人员以及发现和处理现场环境中不安全因素。（√）

16、使用单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。（√）

17、特种作业人员的安全教育，一般采取按专业分批现场培训、集中考试的方式。（ × ）

答：错误，应为：集中脱产、集中授课

18、拆除防护网进入线路施工，应按规定设置栏门或采取相应的防护措施。（√）

19、营业性施工应在设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工。（√）

20、 营业性施工防护人员应执行“呼唤、应答”和“预报、确报、复诵”制度，防护备品配带齐全，按规定设置防护标志、标牌。（√）

21、自行养护的线路应设专人巡检维修，可不做检查记录。（ × ）

答：错误，应为：检查记录齐全

23、施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等应采取专项防护措施。（ √ ）

24、高大模板支撑系统搭设和拆除过程中，地面应设置围栏和警示标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入作业范围。（√）

25、脚手架每根立杆底部应设置底座或垫板，底座底面标高宜高于自然地坪50mm。（ √ ）

26、脚手架必须设置纵、横向扫地杆，底层步距不应大于2m。（ √ ）

27、脚手架所使用的钢管采用Φ48mm（壁厚3.5mm）或Φ51mm（壁厚3.0mm）。（ √ ）

28、支架搭设应按下列要求进行检查验收：①基础完工；②每搭设10～13m高度；③达到设计高度；④遇大风大雨；⑤寒冷地区开冻；⑥停用超过一个月；⑦预压前。（ √ ）

29、脚手架的拆除作业前应制定详细的拆除方案，并对拆除人员进行安全技术交底。（ √ ）

30、安全带的金属钩必须有保险装置。（ √ ）

31、临边防护栏杆中钢管横杆及栏杆柱均采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定。（ √ ）

32、、建筑施工安全检查中“四口”是指通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。（√）

33、安全网的网格周边不得大于20厘米。（ × ）

答：错误，应为：10厘米。

34、安装平网应外高内低，一般以15°为宜，网不要绷紧。（√ ）

35、塔吊的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍进行，拆装时应有技术和安全人员在现场监护。（√）

36、机械开挖时，应验算边坡的稳定。根据规定和计算确定挖土机离边坡的安全距离。（ √ ）

37、人工开挖基坑、沟槽时，操作人员之间的安全距离一般大于2.5米；多台机械开挖时，挖土机间距应大于10米。（ √ ）

38、深基坑四周设防护栏杆，侧壁挖台阶供作业人员上下。（ × ）

答：错误，应为：人员上下要有专用爬梯。

39、施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50ｋｗ及以上时，应编制施工用电施工组织设计，经技术负责人批准后实施。（ √ ）

40、现场应设总配电箱(或配电室)，总配电箱以下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备。（ √ ）

41、施工现场临时用电，开关箱必须装设漏电保护器。（√）

42、变配电室要求做到“五防一通”五防：即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通：即保持通风良好。（ √ ）

43、架空线的最大弧垂处与地面的最小垂直距离:施工现场一般场所4m，机动车道6m。（ √ ）

44、乙炔瓶不得暴晒，乙炔瓶表面温度不得超过40℃。（√）

45、漏电保护装置主要用于防止人身触电事故、防止漏电火灾事故。 （√）

46、使用特种设备的项目部每月至少对正在使用特种设备进行一次自行检查。（√）

47、锅炉在正式使用前，必须到当地特种设备安全监察机构登记，经审查审查批准建档、取得使用证方可使用。（ √ ）

48、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，设置消防通道，配备消防设施和灭火器材。（ √ ）

49、火灾报警要点是 (1)火灾地点；(2)火势情况；(3)燃烧物和大约数量；(4)报警人姓名及电话号码。（ √ ）

50、爆炸物品库房应安排1名仓库保管员和2名以上的看守员担负守库任务，实行24小时值班巡守。（ × ）

答：错误，应为：3名以上

51、汽车运输时，雷管与炸药必须分别装在二辆车内运送，其间距应相隔50m以上。（ √ ）

52、爆破器材和其他货物不应混装。雷管等起爆器材，应与炸药同时运送到现场。（ × ）

答：错误，应为：起爆器材不可与炸药同时运输和装卸。

53、施工现场每天剩余爆炸物品必须当日清点、登记退库。（√）

54、施工项目火工品库应经当地公安机关审批，库房应落实“三防”（人防、技防、犬防）措施。（√）

55、各项目工会主席和安全总监（安质部长）要每季末召开一次有全体群众安全监督员和专职安全员参加的联席会议。（ × ）

答：错误，应为：每月末。

57．特种作业包括：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接(气割)作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业。（√）

59. 机械在使用过程中，运动不能停止、速度失控、制动装置失效是典型的危险工况。（√）

60、现浇梁支架搭设前，对原地面地质情况较好的地基，可以根据经验确定地基承载力是否满足设计或规范要求。（ × ）

答：错误，应为：均应根据试验检测确定

61、移动模架制梁，模架安装前应对重点部位焊缝进行无损探伤检测。（ √ ）

62、混凝土搅拌站的搅拌楼、水泥储存灌等临时设施的地基承载力应经检测，基础应按方案实施。（√）

63、钢绞线放线应设专门防护架，管道压浆操作人员应戴防护眼镜。（ √ ）

64、在预应力张拉过程中，严禁人员站在千斤顶后部，操作和测量人员应站在侧向进行工作，严格遵守操作规程。（√）

65、桥梁施工跨越既有道路应设置引导、限速、警示标志，设置限高架、防护棚等安全防护设施。（√）

66、连续梁挂篮施工，挂篮移动到位后应及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力应调试均匀，前端限位装置设置牢固。（√）

68、现浇梁架体拆除应制定模板支架拆除方案，方案报监理批准即可施工。（ × ）

答：错误，应为：方案应报公司总工程师审批，并报监理批准方可施工。

69、事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ √ ）

四、多选题

1、施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是（ A C ） 。

A.用电设备5台及以上

B.用电设备10台及以上

C.用电设备总容量50 KW及以上

D.用电设备总容量100 KW及以上

2、开挖作业应严格遵循（ A B D ）的原则，严禁掏底开挖。挡墙支护施工，应采取跳槽开挖或采取预加固措施。

A.紧跟支挡防护    B.逐段分层分级开挖

C.整体开挖        D.自上而下

3、隧道开挖作业，仰拱应及时跟进，保证隧道支护尽快闭合。仰拱距掌子面的距离为 ( ACDF ) 。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于90m

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于120m

C.Ⅳ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于35 m

D.Ⅴ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于35m

E.Ⅵ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于30m

F.Ⅵ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于40m

4、铺架项目部工程部长、安质部长和其它安全监管人员，每旬要对重点部位（ ABCD ）进行一次检查。

A.既有线结合部         B.道岔

C.桥梁两端30M范围     D.临时道口

E.8m以上的高路堤路段

5、特种设备的使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案的内容包括(  ABDF ) 。

A.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录

B.特种设备的日常使用状况记录

C.制造单位的生产许可证

D.特种设备运行故障和事故记录

E.检测检验单位的检测资格证

F.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明文件以及安装技术文件和资料

6、运梁车夜间借道穿越公路作业，必须在( ABCD )分别悬挂不少于5处的醒目发光安全警示标志，并按规定设置防护。

A.运梁车           B.梁端部

C.梁体中部         D.超限部位的两侧

7、起重吊装“十不吊”包括：（ABCD）。

A.被吊物重量超过机械性能允许范围不吊、信号不清不吊

B.吊物下方有人不吊、吊物上站人不吊、埋在地下物不吊

C.斜拉斜牵物不吊、散物捆绑不牢不吊；零碎物无容器不吊

D.立式构件、大模板等不用卡环不吊、吊装物重量不明不吊

8、交通安全 “四卡死”包括：（ABCD）。

A.危险道路、路况不好、视线不良、铁路道口提前减速，确认安全再通行要卡死

B.弯道和冰雪泥泞道路不超车要卡死

C.严格执行三检制（出车前、行驶途中、收车后的检查），加强对车辆的日常维护保养要卡死

D.对车辆检查，发现问题及时整改要卡死

9、事故报告应包括下列内容：（ABCDEF）。

A.事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称

B.事故发生的简要经过、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

C.事故的初步原因

D.事故发生后采取的措施及事故控制情况

E.事故报告单位、联系人及联系方式

F.其它应当报告的情况

1、根据《施工生产安全质量管控红线管理暂行办法》的通知（中铁建工安〔2012〕180号），施工生产安全质量管控红线分为（ABC）级别。

A、不达标项目部    B、责任追究     C、经济处罚        D、达标项目

2、根据《中铁建工集团青岛工程有限公司工程项目班组长安全生产文明施工责任制月度考核管理办法》，班组长考核做到（ABCD）下列原则：

A、定期或分节点对班组长所负责的工作范围做一次全面的检查，并形成记录；

B、在考核期内，必须根据各类确认的检查事实进行考核；

C、考核过程要公平、公正，严格按照公司规定进行评定；

D、考核结果及时汇总至人力资源部，并将考核结果告知被考核者本人

3、根据《中铁建工集团青岛工程有限公司现场劳务作业人员管理办法》规定，特种作业人员年龄要求正确的是（ABC）

A架子工不超过55周岁    B、塔吊司机不超过45周岁

C、升降机司机不超过55周岁D、架子工不超过50周岁

4、根据《中铁建工集团青岛工程有限公司施工生产事故应急预案》规定，项目应急救援小组分为（ABCD）小组。

A、疏散保卫组    B、媒体协调组

C、善后处理组    D、事故调查组

5、根据《中铁建工集团青岛工程有限公司施工生产事故应急预案》规定,疏散保卫组职责包括（ABC）

A、快速设置警戒线，保护事故现场；

B、疏散人员，隔离易燃易爆污染源；

C、保证抢险救援道路畅通；维护现场救援秩序；

D、在保证自身安全的前提下，抢救财产，最大限度减少经济损失。

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。下列哪些人员应当参加专家论证会：(A、B、C)。

A、专家组成员

B、建设单位项目负责人或技术负责人、监理单位项目总监理工程师及相关人员

C、施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

D、专职安全生产管理人员

7、《绿色施工导则》规定：绿色施工方案应包括的内容有：(A、B、C、D)。

A、环境保护措施  B、节材措施及节水措施

C、节能措施  D、节地与施工用地保护措施

8、安全文明施工费：包括（A、B、C、D)。

A、环境保护费   B、文明施工费    C、安全施工费    D、临时设施费

9、“四不放过”原则是指：（A、B、C、D)。

A、对发生的事故原因分析不清不放过

B、事故责任者和群众没有受到教育不放过

C、没有落实防范措施不放过

D、事故的责任者没有受到处理不放过

10、以下哪些属于项目技术负责人安全生产职责：（ A、B、C )。

A、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任

B、贯彻、落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准，结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底

C、参加或组织编制施工组织设计。编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实

D、认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责

11、建筑施工企业应每月组织对施工现场检查，集团企业对下属单位每季组织检查。除定期检查外，企业还应根据生产经营和施工风险的实际情况，组织（A、B、D )和季节性检查。

A．专业检查    B．专项检查  C．定期的抽查   D．不定期的抽查

12．扣件式脚手架纵向水平杆搭设应符合（BC）规定

A.纵向水平杆应设置在立杆外侧       B. 纵向水平杆应设置在立杆内侧

C.纵向水平杆接长采用对接扣件连接   D.纵向水平杆接长不能采用搭接

13、塔式起重机使用前，应对（A、B、C)等作业人员进行安全技术交底。

A、起重司机   B、起重信号工  C、司索工   D、专职安全生产管理人员

14、搅拌机运转时，不得进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时，应（A、B、C、D )。

A、先切断电源                           B、锁好开关箱

C、悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌   D、派专人监护

15、以下哪些是钢丝绳报废条件：（A、B、D )。

A、 绳股断裂   B、断丝速率增大   C、绳径减少5％    D、绳径减少７％

16、安全帽如果发现（A、B、C、D)、裂痕等情况，就要及时更换，确保使用安全。

A、开裂   B、下凹   C、老化    D、磨损

17、施工现场的“四口”是指（A、B、D)。

A、楼梯口  B、电梯井口   C、窗口    D、预留洞口及通道口

18、专业电工必须按规定穿戴和配备相应的劳动防护用品；检查、维修时必须按规定（A、C、D)，并应做检查、维修工作记录。

A、穿戴绝缘鞋  B、穿防护服   C、手套    D、必须使用电工绝缘工具

19、建筑起重机械（ A、C、D ）必须持证上岗，作业时应密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应拒绝执行。

A、安装工   B、修理工   C、司机   D、信号司索工

20、起重机械施工现场应采用（A、B、C、D）等有效的联络措施，确保通信畅通。

A、手势   B、旗语   C、哨声   D、通讯设备

21、下列哪些属于起吊作业中的“十不吊”原则：（A、B、D）。

A、被吊物重量超过机械性能允许范围   B、吊物下方有人或吊物上方有人

C、吊物超出施工现场的范围        D、散物捆绑不牢或零散物无容器

22．使用吊篮，应遵守如下（A、B）规定。

A. 严禁超载使用   B. 平台内的载荷分布大致均匀

C. 安全绳应牢固地固定在吊篮结构上   D. 正常作业时使用安全锁制动

23、吊篮平台上作业人员必须正确佩戴好（A、D），并遵守操作规程，

A、安全帽    B、防滑鞋   C、防滑手套   D、安全带

24、当起重机吊钩出现下列哪些情况时应报废更换：（A、B、D）。

A、表面有裂纹，破口及危险断面及钩筋永久变形

B、 挂绳处断面磨损超过高度10％

C、 挂绳处断面磨损超过高度15％

D、 开口度比原尺寸增加15％及开口度比原尺寸增加15％

25、外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对（B、C、D）、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。

A、总隔离开关    B、行程开关   C、限位开关   D、紧急停止开关

26、大模板吊环设计时均应按吊环受力状况进行强度设计，吊环的（A、B、C、D）或焊接长度等均须满足设计要求

A、材质    B、位置   C、数量   D、安装方法

27、大模板的拆除顺序应遵循（A、C），先非承重部位、后承重部位以及自上而下顺序的原则。

A、先支后拆    B、先支先拆   C、后支先拆   D、后支后拆

28．物料提升机必须具有的安全装置包括：（A、B、C）

A. 断绳保护装置   B. 信号装置  C. 上料口防护棚  D. 操作人员防护棚

29．插入式振捣器作业时应符合（C、D）规定。

A. 绝缘鞋和绝缘手套        B. 电缆线应采用耐候型橡皮护套铜芯电缆

C. 电缆长度不应大于30m   D. 漏电保护器额定漏电动作电流不应大于15mA

30、混凝土浇筑前，（A、C）确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。

A、施工单位项目技术负责人    B、施工单位项目专职安全员

C、项目总监理工程师           D、施工单位项目施工员

31、有限空间作业前，必须严格执行“（A、C）”的原则。

A、先检测   B、先维护   C、后作业   D、后监控

32、绿色施工管理主要包括（A、B、C、D）和人员安全与健康管理五个方面。

A、组织管理   B、规划管理   C、实施管理   D、评价管理

33．在脚手架使用期间，严禁拆除(A B D)等主要杆件？

A、纵横向扫地杆  B、主节点处的纵向水平杆   C、斜杆   D、连墙件

34．建筑行业施工中五大伤害指 (A  B  D) 机械伤害、坍塌。

A、触电；    B、物体打击；   C、火灾；   D、 高处坠落；

35．挖大孔径桩及扩底桩必须制定( B C D)、人员窒息等安全措施。

A、触电   B、防坠人   C、落物  D、坍塌

36．带电灭火必须使用不导电灭火剂，如(A  C  D ) 等。

A、二氧化碳；   B、水；    C、干粉灭火器；   D、四氯化碳；

37．搭拆脚手架的人员，必须(A  B  D)。

A、戴安全帽；     B、系安全带；   C、戴手套；   D穿防滑鞋；

38．电动吊篮作业人员必须佩戴（ A  B  D   ）防护用品

A、安全帽    B、安全带必须系挂在保险绳上   C、绝缘鞋    D、安全带

39．塔式起重机必须配备的保险装置有(A  D)两种。

A、卷筒保险 ；B、绳索保险； C、锁止保险； D、吊钩保险；

40．施工升降机必须具有的安全装置包括：（A、C、D）

A. 防坠安全器  B. 防松绳开关  C. 上、下极限开关  D. 上、下行程限位开关

41．电焊工的个人防护用品有( B C D)防护面罩。

A、绝缘手套 ；B、电焊手套； C、绝缘鞋； D、工作服；

42．现场的“三违”是(A  C  D)。

A、违章指挥； B、违章作业；  C、违章操作；  D违反劳动纪律；

43．防坠落安全带的安全绳同主带连接点应固定于佩戴者的（A、C、D）。

A.后背        B.腿部        C.后腰        D.胸前

44．四节一环保中的四节包括(  A、B、C、D  )。

A、节能      B、节材     C、节地     D节水

45．同一层的构配件和加固件拆除应按(B  C )的顺序进行，最后拆除连墙件。

A、先下后上；  B、先上后下； C、先外后里； D、先里后外；

46．劳动防护用品（A、B、C、D），要停止使用，并做报废处理。

A.达到使用年限  B.达到报废标准   C.在使用过程中失效  D.在使用过程中破损、变质

47．塔式起重机械的安全保护装置包括： （A、B、C ）

A. 力矩限制器   B. 起重量限制器   C. 防脱钩装置   D. 防坠安全器

48．从事（A、B）的施工人员应配备防止滑落的劳动防护用品。

A.登高架设作业   B.起重吊装作业   C.临时用电作业   D.焊接作业

49．从事焊接作业的施工人员应配备（A、B、D）的劳动防护用品。

A.防止触电      B.防止灼伤      C.防止中毒      D.防止强光伤害

50．生活区内不得存放(A、B、C、D)等化学危险物品。

A.易燃          B.易爆         C.剧毒         D.放射源