| 安全教育记录表 表AQ-C1-19 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训主题 | 雨季、高温施工安全培训 |  |  | 培训对象及人数 |  |  |  |
| 培训部门或 召集人 | 项目经理 | 主讲人 | 项目技术负责人 |  | 记录整理人 |  | 安全员 |
| 培训时间 |  |  | 地点 |  |  | 学时 |  |
| 培训提纲：《雨季施工方案》、暑期高温作业安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容： 一、雨季施工安全管理措施 1、雨期施工前，要组织有关人员认真分析雨期施工生产，根据雨期施工项目，编制雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。 2、做好施工人员的雨期施工培训工作，组织相关人员进行一次施工现场准备工作的全面检查，包括临时设施、临电、机械设备等项工作。 3、检查施工现场排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。 4、现场道路及两旁都有一定的坡度，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路通畅。道路两旁一定范围内尽量不堆放物品，若堆放其高度不超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。 5、施工现场、工棚、仓库等工程各分管部门要在雨期前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。 6、雨季和暑期施工措施的落实由项目部施工员和安全员负责进行检查，由项目经理及项目技术负责人负责监督。 二、高温季节施工安全措施 1、合理调整作息时间，避开中午高温时间作业；高温作业是指在高温、高湿或强烈辐射的环境下从事作业；当工作需要时，加强防晒防暑保护措施，严格控制加班加点。对露天作业的人员根据气温变化合理安排作业计划和作业点，注意劳逸结合，保证工人有充足的休息和睡眠时间。 2、对在露天作业中的固定场所，将采取搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温。 3、要保证及时供应符合卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等；安排专人负责，及时发放防暑用品，做好职工的防暑降温和卫生保健工作。 4、施工现场设立临时急救药箱，配备防暑和常用药品。 5、要清退年老体弱、患过中暑者和血压较高的工人，保证一线作业人员安全。 6、加强对食堂卫生的管理，安排专人监督，要求对所有的餐具、炊具定期消毒，严禁购买腐烂、变质或者有毒食品。 7、调整宿舍内空间，使每个宿舍保持通风，宿舍区安排专人负责，每天对宿舍区进行打扫，定期对每间宿舍进行消毒，做到无蝇无鼠，保持室内清洁整齐。 8、严格执行门卫制度，值班人员对每晚进出人员进行登记，发现异常立即汇报。 9、项目部白天、晚上都将安排专人对每个宿舍进行巡查，着重检查是否有中暑和生病的职工，发现情况，立即采取有效的急救措施，确保每个职工身体健康。 10、班组班前讲话时，要每天提醒、要求注意事项，发现异常情况立即向项目部管理人员汇报。 11、日最高气温超过38C0，停止露天施工作业。 三、雨季施工安全技术措施 1、雨季施工到来之前，将安排专人对现场库房、办公室、加工棚和加工场地等做好全面检查，防止渗漏。 2、做好现场排水系统，将地面雨水排至管网系统，保证排水畅通。工棚内地面用素砼封闭，防止工棚地基进水下沉，造成工棚倒塌。 3、 未回填土的基坑，备足水泵及时排除积水和土层涌水，防止基坑积水。 4、合理安排施工程序，对不适宜在雨天施工的工序，结合当时气象条件合理调整施工部署，以提高效率，保证质量和安全。 5、基坑底部地基要找平夯实垫好砼板，做好排水，防止雨季积水造成人孔井下沉。 6、机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，随时检查漏电保护装置功能是否灵敏有效。 7、遇有大风雷雨天气，严禁攀登脚手架和金属架梯子，遇有台风天气和六级以上强风天气，停止室外作业。 8、暴雨、台风前后安排人员检查工地临时工棚、脚手架、机电设备、临电线路及高架设施，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象应及时修理加固，有严重危险的立即排除或采取有效防范措施。 9、对施工现场的道路加强维护，斜道和脚手板设立防滑措施，安排专人清除泥 ，防止人、车滑跌或倾倒。 10、雨后进行土方施工时，派专人认真检查基坑、沟邦基础土质经雨湿润后的松软情况，采取适当加固措施，以防塌方伤人。 11、项目部根据施工现场雨季汛期抢险的需要，配备了抢险运输车辆及人员，随时等候调遣使用。出现重大汛情时，启动应急抢险预案。 四、加强防火管控 夏季是火灾高发季节，施工生产、生活后勤必须注意防火安全。 1、动火作业，严格动火审批制度，电焊、气割作业必须防护措施到位，监控责任人到位。 2、电焊气割上下立体交叉作业是必须设置接火槽（或防火毯），防止火灾事故发生。 3、现场内禁止吸烟。 4、生活区严禁易燃易爆物品入内，酒精、油漆、胶水、涂料等物资必须堆放在专用仓库内。 5、加强施工用电检查，发现破损电缆及时修复更换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加培训教育人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 全体管理人员、全体施工人员亲笔签字，严禁代签！ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |