人工挖孔桩防护检查（验收）

编号：	时间：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与要求 |  |  | 检查情况 |  |
| 一 | 资料 |  | 有人工挖孔桩施工资质 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有经审批的专项施工组织设计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有气体测试记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有混凝土护壁强度检测记录 |  |  |  |  |
| 二 | 井孔周边防护 |  | 第一节护壁高出地面 30cm 及以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井孔周边有防护栏并符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜间施工有指示灯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成孔后有盖孔板 |  |  |  |  |
| 三 | 井内防护 |  | 井内有半圆平板（网）防护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井内有上下梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下联络信号明确 |  |  |  |  |
| 四 | 送风 |  | 送风管、设备数量满足并性能完好 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管材料符合要求不破损 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔深超过 5m 施工过程坚持送风 |  |  |  |  |
| 五 | 护壁拆模 |  | 护壁及时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护壁拆模应经工程技术人员同意 |  |  |  |  |
| 六 | 井内作业 |  | 井内作业，井上有人监护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井内作业人员必须戴安全帽，系安全带或安全绳 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井内抽水，作业人员必须脱离水面 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员连续作业不得超过 2 小时 |  |  |  |  |
| 七 | 现场照明 |  | 井孔内使用 36V（含）以下安全电压照明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井孔内应使用防水电缆和防水灯泡 |  |  |  |  |
| 八 | 配电箱 |  | 配电系统符合规范要求，漏电保护器动作电流不大于 15mA |  |  |  |  |
| 九 | 垂直运输 |  | 料斗和吊索材质应具有轻、软性能，并应有防坠装 置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机具符合规范要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 料斗装土、料不得过满 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 总 包 单 位 |  |  | 分 包 单 位 |  |  | 其他人员 |
|  | 项目技术负责人： 生产经理： 安全负责人： 专业责任工程师： |  |  | 技术负责人： 专业工程师： 安全员： |  |  |  |