施工机械检查验收表（电动吊篮）

| 施工机械检查验收表（电动吊篮） |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 设备型号 |  |
| 总包单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 使用单位 |  |  | 额定载荷 |  |
| 租赁单位 |  |  | 安全锁编号 |  |
| 统一编号 |  |  | 提升机编号 |  |
| 标定日期 |  |  | 验收日期 |  |
| 验收项目 |  |  | 验收结果 |  |
| 技术资料 | 经过审批合格的安装技术方案 |  |  |  |
|  | 出租单位营业执照、产品合格证齐全 |  |  |  |
|  | 安全锁的标定证书 |  |  |  |
|  | 安装、使用维护保养说明书齐全 |  |  |  |
|  | 安装人员的操作证件 |  |  |  |
|  | 产品标牌内容是否齐全（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂 名称） |  |  |  |
| 吊篮平台防护 | 吊篮主构件有无开焊或明显腐蚀，螺栓有 无松动、缺损，外框有无明显变形、锈蚀 |  |  |  |
|  | 吊篮平台使用所需的长度不能超过厂家 使用说明书所规定长度 |  |  |  |
|  | 吊篮平台底板四周是否装有标准高度的 踢脚板，吊篮平台底板是否有防滑措施, 三面用密目网封闭 |  |  |  |
| 提升机构 | 提升机构的所有装置外露部分是否装防 护装置 |  |  |  |
|  | 提升机的连接螺母是否紧固 |  |  |  |
|  | 电磁制动器和机械制动器是否灵敏有效 |  |  |  |
| 安全装置 | 上、下行程限位装置是否灵敏可靠；断电时，是否设有手动滑降装置 |  |  |  |
|  | 超高限位器止挡安装在距顶端 80cm 处固 定 |  |  |  |
|  | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心 触发式制动距离100mm，摆臂防倾3°-8°锁绳 |  |  |  |
|  | 独立设置保险绳，直径不小于 16mm 的锦 纶绳，锁绳器符合要求 |  |  |  |

| 钢丝绳 | 钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀， 无沙砾、灰尘附着，符合吊篮安全使用要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢丝绳的固定符合要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳坠重宜距地 100mm-200mm，垂直绷 紧 |  |  |  |  |
| 悬挂机构 | 悬挂机构的零部件是否齐全正确，安装是否符合要求，钢结构有无开焊、变形、裂 纹、破损 |  |  |  |  |
|  | 配重应固定牢固,重量及块数＿（是否符 合要求） |  |  |  |  |
|  | 悬挂机构挑梁外伸长度＿＿＿（≤1.5m) 两根挑梁之间的距离是＿＿＿，悬挂机构前高后低设置，纤绳张紧度为前端上翘20-30mm，抗倾覆系数符合安全使用要求 ＿＿＿（＞2） |  |  |  |  |
|  | 行走轮用木方垫起脱离地面 |  |  |  |  |
| 电气系统 | 电动吊篮专用箱必须达到一机、一闸、一漏 |  |  |  |  |
|  | 配电箱外壳的绝缘电阻不小于 0.5MΩ |  |  |  |  |
|  | 电线、电缆有无破损，供电电压 380V±10% |  |  |  |  |
|  | 电气系统各种安全保护装置是否齐全、可 靠 |  |  |  |  |
|  | 电气元件是否灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 总包单位 | 分包单位 |  | 租赁单位 | 安装单位 |
|  | 项目技术负责人： 生产经理： 专业工程师： 安全工程师： | 现场负责人： |  | 现场负责人： | 现场负责人： |