| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  | 材质型号 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |  |
| 1 | 架体搭拆 相关技术资料 | 专项施工方案应经过审核审批； 专项施工方案中的设计、详图、安全措施应与实际相符； 架体搭拆安全技术交底应符合方案及实际要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 立杆基础 | 立杆基础应按方案及设计要求进行平整、夯实； 立杆基础外侧应采取有效排水措施； 立杆底部底座、垫板应符合规范要求； 立杆底端扫地杆的设置应符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 架体稳定 | 架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定； 架体拉结点应牢固可靠； 连墙件应采用刚性杆件； 架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑； 专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处； 专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 杆件锁件 | 架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求； 应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆； 当架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层应设置水平斜杆，并应符合规范要求； 架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板 | 脚手板材质、规格应符合规范要求； 脚手板应铺设严密、平整、牢固； 挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态。 |  |  |  |  |
| 6 | 架体防护 | 架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密； 作业层应按规范要求设置防护栏杆； 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板； 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭。 |  |  |  |  |
| 7 | 构配件材质 | 架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求； 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。 |  |  |  |  |
| 8 | 载荷 | 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求； 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 |  |  |  |  |
| 9 | 通道 | 供作业人员上下的通道宽度、坡度应符规范要求； 转角休息平台、防护栏杆、剪刀撑、横向水平干加密的设置应符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 验收签字 |  | 验收结论 搭设负责人： 使用负责人： 项目安全负责人： 项目负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

碗扣式钢管脚手架验收表