大理机场跑道雾封层项目

项目安全生产管理制度汇编

批准人：

审核人：

编制人：

编制单位：云南机场建设发展有限公司

大理机场跑道雾封层项目部

年    月    日

发 布 令

项目全体员工：

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范项目安全管理工作，提升应对风险、防范事故和抢险救援的的能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，落实企业主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设工程安全生产管理条例》等法规及行业标准、规范的规定，制定本项目的安全生产管理制度，现予以发布，请项目全体员工自发布之日起遵照执行。

云南机场建设发展有限公司

大理机场跑道雾封层项目部

项目经理：

年  月   日

安全生产管理制度培训签到表

地点：                              时间：    年  月   日

| 序号 | 姓名 | 部门或职位 | 序号 | 姓名 | 部门或职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 19 |  |  |
| 2 |  |  | 20 |  |  |
| 3 |  |  | 21 |  |  |
| 4 |  |  | 22 |  |  |
| 5 |  |  | 23 |  |  |
| 6 |  |  | 24 |  |  |
| 7 |  |  | 25 |  |  |
| 8 |  |  | 26 |  |  |
| 9 |  |  | 27 |  |  |
| 10 |  |  | 28 |  |  |
| 11 |  |  | 29 |  |  |
| 12 |  |  | 30 |  |  |
| 13 |  |  | 31 |  |  |
| 14 |  |  | 32 |  |  |
| 15 |  |  | 33 |  |  |
| 16 |  |  | 34 |  |  |
| 17 |  |  | 35 |  |  |
| 18 |  |  | 36 |  |  |

目录

安全管理目标、责任制度	1

安全生产责任制考核制度	45

危险源公示、告知制度	47

安全生产检查制度	50

安全教育培训制度	54

安全技术交底制度	63

安全生产、文明施工资金保障制度	66

劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用制度	66

应急预案管理和演练制度	74

应急预案评估制度	79

质量、安全生产例会制度	82

项目负责人带班生产制度	84

安全生产考核奖惩制度	86

消防安全管理制度	152

文明施工管理制度	90

现场安全、文明施工处罚条例	93

安全生产事故报告及处理制度	98

安全风险辨识与分级管控制度	108

劳动用工实名登记制度	118

危险性较大的工程管理制度	122

危险品安全管理制度	130

特种作业人员管理制度	134

施工机械设备安全管理制度	138

生产安全事故隐患排查治理制度	145

施工现场临时用电安全管理制度	162

安全生产内业资料管理制度	172

项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理制度	174

分包单位管理制度	177

农民工工资管理制度	185

安全管理目标、责任制度

# 第一章 总 则

1、为进一步强化安全生产管理，落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规和民航专业工程标准规范，结合项目安全生产管理的实际情况，按规范要求组建安全生产管理机构，明确各职能部门、人员的安全生产责任，特制定本责任制。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，努力为员工创造工作、生产安全环境和条件，保障员工安全与健康。

3、实行企业负责、分级管理、全员参与的安全管理方法。全体员工都应当具有依法获得安全生产保证的权利，同时还应当履行安全生产责任的义务。

4、本责任制适用于云南机场建设发展有限公司大理机场跑道雾封层项目部施工全过程。

# 第二章 安全生产目标

认真贯彻和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强安全生产目标管理，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规以及民航专业工程安全管理标准、规范要求，结合项目安全生产的实际情况，确定本项目安全管理目标如下。

一、项目部安全生产目标

1、伤亡事故目标控制

（1）特大、重大及一般工亡发生率目标控制为零；

（2）重伤事故为零；

（3）轻微伤事故发生率控制目标为1‰以内；

（4）火警、火灾事故为零。

2、文明施工目标：合格率达到100%，优良率达到85%以上。

3、无影响飞行安全事故；无地下管线破坏事故。（根据项目实际情况删减）

4、安全达标目标：

（1）管理人员、特种作业人员持证上岗率必须达到100%；

（2）全员安全教育和三级安全教育普及率、合格率必须达到100%；

（3）“三宝”及安全防护用品合格率、利用率必须达到100%；

（4）文明施工、材料堆放及施工工区、办公区、生活区的管理合格率必须达到100%；

（5）安全内业资料齐全合格率必须达到100%；

（6）安全生产标准化建设达标。

# 第三章 项目安全生产领导小组

为保障本项目安全生产责任制的有效运行，切实落实各岗位安全生产责任制的有关规定，结合项目自身特点，组建项目安全生产领导机构：

1、项目安全生产领导小组（此机构要修改啊，落实到具体人员）

组长：项目经理

副组长：技术负责人

组员：项目部主要管理人员及分包单位授权的现场负责人

2、安全生产领导小组职责

（1）坚持以人为本、生命至上的原则，把保护员工生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，从源头上防范化解重大安全风险。

（2）落实安全生产工作管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的管理原则，强化和落实本项目安全管理的主体责任。

（3）建立健全本项目全员安全生产责任制和安全生产规章制度，确保安全生产投入保障，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设。

（4）构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（5）根据项目工程特点及作业环境，制定项目安全生产保证体系及各类安全保障措施并监督落实。

（6）根据工程项目实施情况，定期（不定期）组织开展本项目的安全生产检查，发现隐患及时整改。

（7）组织召开安全生产管理例会，讲评本项目安全生产管理工作，总结汇报阶段性安全生产情况，布置落实安全工作。

（8）做好项目施工过程中的安全、环保、防汛防台、防冻保暖、防暑降温工作。

（9）关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（10）负责安全事故的应急救援、调查、处理和上报工作，执行上级和有关部门对事故处理的决定。

（11）主持全员安全生产责任书的签订，安全生产责任书起止时间为项目开工至竣工时间，项目工程延期责任书相应顺延至竣工交付使用为止。

# 第四章 安全生产责任书

## 项目经理安全生产责任书

# 为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，公司特于工程项目经理签订如下安全生产责任书。

# 一、安全生产责任

1、项目经理是本工程项目安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责。

2、贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和行业规范、标准，结合项目工程特点及施工全过程的情况，组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程，并监督其实施。

3、执行公司安全生产管理制度，组建项目安全生产领导小组，定期召开安全工作会议，研究解决、安排布置、积极推进施工过程中各项安全管理工作，支持、指导项目安全管理人员的工作。

4、建立健全本项目全员安全生产责任制，主持签订项目全员《安全生产责任书》、《安全生产承诺书》，明确工作目标、管理职责、考核办法与奖罚措施，并做好年度项目管理人员安全责任绩效考核评价工作，加强项目安全管理标准化建设。

5、组织落实施工组织设计（方案）中的安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度在各施工阶段的具体落实工作。

6、领导、组织项目部定期的安全生产检查，及时解决现场存在的生产安全、环保问题；做好配合上级主管部门的安全监督检查工作；对各类安全生产隐患与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

8、关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

9、严格落实公司与分包单位签订的《安全生产管理协议》，落实双方管理责任；对分包单位存在的各类问题积极协助解决，做好分包安全管理、劳务人员实名制管理、考核奖罚工作。

10、做好安全生产经费的计划投入与落实管理工作，保证本项目安全生产投入的有效实施。

11、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，做好项目经理现场带班生产工作，检查本项目的安全生产工作，及时发现、消除安全隐患，主持重大安全隐患的整改工作。

12、加强本项目动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、顶管作业、吊装作业、土方作业、不停航施工作业等特殊作业管理，落实过程监管责任。

13、组织制定并实施本项目的安全生产事故应急救援预案，发生事故要做好项目部应急救援、现场保护、事故处理工作，及时、如实上报；发生大小或未遂事故必须召开事故分析会，找出原因，认真落实制定的整改措施，吸取事故教训，避免重复犯错。

14、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、目标指标

1、特大、重大及一般工亡发生率目标控制为零；

2、重伤事故为零；

3、轻微伤事故发生率控制目标为1‰以内；

4、火警、火灾事故为零；

5、无影响飞行安全事故；无地下管线破坏事故；

6、无职业病，无中毒事故；

# 7、绿色文明施工目标：环境保护4个节约、5个100%；

8、安全培训教育考核率100%；

9、特种作业持证上岗率100%；

10、日常综合管理达到标准化管理要求。

# 三、考核标准

公司每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入责任人的年终绩效考核。

## 项目技术负责人安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目技术负责人签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。

2、贯彻、落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准，结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

3、参加或组织编制施工组织设计。编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。

4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5、项目工程采用新材料、新技术、新工艺、新设备，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、交底，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中“四新”应用中可能造成的事故。

6、主持安全防护设施和设备的验收，发现设备、设施的不正常情况后及时采取措施，严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

8、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

9、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标指标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、安全技术交底率             100%

5、火灾事故                    0

6、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故  0

7、安全技术方案编制率、执行率  100%

8、施工现场全部达到安全生产标准和文明施工标准

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 生产经理（项目副经理、现场经理）安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目生产经理（项目副经理、现场经理）签订如下安全生产责任书。提示：根据岗位设置把多余的职位删除，包括本行字

# 一、安全生产责任

1、在项目经理领导下，对本项目分管工作范围内的安全生产工作负责。

2、贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和行业规范、标准，结合项目工程特点及施工全过程的情况，参与制定本项目安全生产规章制度和操作规程，并监督其实施。

3、执行公司安全生产管理制度，组建项目安全生产领导小组，定期召开安全工作会议，研究解决、安排布置、积极推进施工过程中各项安全管理工作，支持、指导项目安全管理人员的工作。

4、建立健全本项目全员安全生产责任制，监督项目全员签订《安全生产责任书》，明确工作目标、管理职责、考核办法与奖罚措施，并做好年度项目管理人员安全责任绩效考核评价工作，加强项目安全管理标准化建设。

5、组织落实施工组织设计（方案）中的安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度在各施工阶段的具体落实工作。

6、组织项目部定期的安全生产检查，及时解决现场存在的生产安全、环境问题；做好配合上级主管部门的安全监督检查工作；对各类安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

7、监督实施本项目安全生产教育和培训计划，监督项目安全生产教育和培训档案的完整性，是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

8、严格落实公司与分包单位签订的《安全生产管理协议》，落实双方管理责任；对分包单位存在的各类问题积极协助解决，做好分包安全管理、劳务人员实名制管理、考核奖罚工作。

9、监督项目安全生产经费的计划投入与落实管理工作，保证本项目安全生产投入的有效实施。

10、协助项目经理建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，检查本项目的安全生产工作，及时发现、消除安全隐患，主持重大安全隐患的整改工作。

11、参与制定并实施本项目的安全生产事故应急救援预案，发生事故要做好项目部应急救援、事故处理工作，做好现场保护与抢救工作，及时、如实上报；发生大小或未遂事故必须召开事故分析会，找出原因，接受教训，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训，避免重复犯错。

12、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、目标指标

1、特大、重大及一般工亡发生率目标控制为零；

2、重伤事故为零；

3、轻微伤事故发生率控制目标为1‰以内；

4、火警、火灾事故为零；

5、无影响飞行安全事故；无地下管线破坏事故；

6、无职业病，无中毒事故；

# 7、绿色文明施工目标：环境保护4个节约、5个100%；

8、安全培训教育考核率100%；

9、特种作业持证上岗率100%；

10、日常综合管理达到标准化管理要求。

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入责任人的年终绩效考核。

## 项目安全负责人安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目安全负责人签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、组织拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；在项目经理领导下抓好现场安全生产工作，对本项目工程施工过程中的危险点和重要部位的防护、控制和管理负总责。

2、组织领导本项目安全生产教育和培训，参与或组织召开安全生产例会，讲评安全生产工作，提出下期安全生产管理重点。

3、组织开展危险源辨识和评估，督促落实本项目重大危险源的安全管理措施。

4、对施工过程进行连续监控并管促项目人员及时进行安全资料编写，督查专职安全员的工作；组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目进行安全检查及问题整改。

5、参与对分包方的考核，并按规定对各分包单位施工人员的有关证件进行审查。

6、负责安全、文明施工采购计划的审核，并确保投入到位。

7、负责施工全过程中的安全环保监督、控制，实施施工现场安全管理标准化建设。

8、组织管理人员、特殊工种按规定参加相关培训工作，并定期对所有员工进行安全教育培训，提高全员安全意识、环境保护意识。

9、参加巡查，落实所查出险患的整改措施，做好整改的“三定”（定措施、定人、定时间）工作。

10、对本项目动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、顶管作业、吊装作业、土方作业、不停航施工作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督。

11、落实应急救援工作，遵循“四不放过”原则处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械伤害事故。

12、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、特大、重大及一般工亡发生率目标控制为零；

2、重伤事故为零；

3、轻微伤事故发生率控制目标为1‰以内；

4、火警、火灾事故为零；

5、无影响飞行安全事故；无地下管线破坏事故；

6、无职业病，无中毒事故；

# 7、绿色文明施工目标：环境保护4个节约、5个100%；

8、安全培训教育考核率100%；

9、特种作业持证上岗率100%；

10、日常综合管理达到标准化管理要求。

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 安全员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目安全员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、专职安全员要恪尽职守，依法履行现场监督管理职责，是本工程现场安全监督管理的直接责任人。

2、参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；参加项目安全生产会议，提出改进安全生产管理的建议。

3、组织本项目安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4、组织开展危险源辨识和评估，进行定期检测、监控、落实本项目重大危险源的安全管理措施；重大危险源登记建档并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

5、监督工程技术人员进行安全技术交底，并对交底执行情况进行监督检查；组织本项目应急救援演练，做好演练记录，并组织对演练效果进行评价。

6、每日检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对检查中发现的安全问题，必须立即处理；不能处理的，必须立即报告项目负责人及时处理，检查及处理情况如实记录安全日志在案。

7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；关注工人的身体、心理状况和行为习惯，加强对工人的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

8、对本项目动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、顶管作业、吊装作业、土方作业、不停航施工作业、设备检修等特殊现场作业进行旁站监督。

9、每月针对上级单位和本项目部检查出的问题进行统计分析，制定纠正和预防措施，并予以督促落实。

10、督促落实本项目安全生产整改措施；依法报告生产安全事故情况，参与安全事故的调查与处理。

11、现场管理、安全内业资料达到安全管理标准化要求。

12、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、重大及一般工亡发生率目标控制为零；

2、重伤事故为零；

3、轻微伤事故发生率控制目标为1‰以内；

4、火警、火灾事故为零；

5、无影响飞行安全事故；无地下管线破坏事故；

6、无职业病，无中毒事故；

# 7、绿色文明施工目标：环境保护4个节约、5个100%；

8、安全培训教育考核率100%；

9、特种作业持证上岗率100%；

10、日常综合管理达到标准化管理要求。

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 专业施工员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目施工员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、管生产必须管安全，专业工程施工员是本专业工程安全生产的第一责任人，对本专业工程的安全生产全面负责。

2、保证安全生产法律法规和企业规章制度在本项目的贯彻执行，做到本专业工程生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、参加安全专题会议，听取安全员的工作意见及建议，及时解决生产中的安全问题。

4、严格执行本项目隐患排查治理各项工作制度，深入排查所负责专业工程安全生产问题隐患，组织整改落实，并做好相关记录；对重点特殊部位必须检查作业人员及各种防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，落实安全技术措施，并监督执行，做到不违章指挥。

5、严格执行施工组织设计及安全技术方案，针对生产任务特点，及时向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，确保交底到操作工人，并对规程、措施交底要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

6、组织拟定本专业工程的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训；落实本专业工程的安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产的措施计划。

7、对本专业工程动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、土方作业、顶管作业、不停航施工等特殊作业，按职责权限下达作业指令，指派专人进行现场作业监护。

8、加强分包队伍管理，负责组织落实所管理专业施工班组开展各项安全活动，学习安全操作规程，接受安全管理人员的安全监督检查，及时解决其提出的不安全问题。

9、关注所负责专业班组工人的身体、心理状况和行为习惯，加强对工人的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

10、发生人员伤害事故必须及时组织抢救，妥善保护事故现场，配合事故调查组人员调查及事故现场整改、整顿。

11、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标指标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、对作业人员安全技术交底率     100%

6、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故   0

7、施工现场全部达到安全标准和文明施工标准

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 现场测量员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目测量员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责管理区域的安全生产负责。

2、负责解决测量施工中的安全技术难题，在测量工作中，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

3、测量过程中发现事故隐患或其他不安全因素必须立即予以处理或上报，对测量段数据的准确性、安全性负责；

4、负责保护好测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用；不违章指挥，不违章作业，自觉遵守安全纪律。

5、遇到生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全，认真消除事故隐患，不冒险违章作业。

6、积极参与项目部组织的的安全检查及其他安全活动，协助项目部专职安全员开展工作，提出改进措施。

7、发生事故立即上报，保护好事故现场，积极抢救伤员和财产，配合事故调查处理。

8、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故      0

6、施工现场全部达到安全标准和文明施工标准

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 质检员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目质检员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责管理区域的安全生产负责。

2、在质量监控的同时，顾及安全设施的状况与使用功能和各部位防护状况，发现安全隐患，及时制止并通知安全员或技术人员处置。

3、熟悉施工质量控制过程中的安全生产技术措施，在施工过程质量检查中对预制构件、设备的质量、管道等严格控制与验收，避免因不合格产品带来安全事故的发生。

4、在质量监控过程中，发现危及人身等安全隐患，立即通知安全员或项目经理，同时有权责令暂停施工，待隐患消除后再行施工。

5、积极参加项目组织的安全检查，提出合理化建议，协助对施工作业人员的安全监督，做到“四不伤害”。

6、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、施工现场全部达到安全标准和文明施工标准

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

材料员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目材料员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

# 1、贯彻执行国家、有关行业或地方政府的技术标准、规范，落实公司材料管理制度和易燃、易爆、剧毒物品的采购、发放、使用、管理制度，是所采购材料的安全、储存安全的直接责任人。

# 2、按照项目安全生产保证计划要求，组织各种安全物资的供应工作。对供应商进行分析，建立合格供应商名录。参加安全会议，积极提出安全合理化建议。

# 3、负责对合格的供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品。

# 4、收集所采购物质的合格证、检测检验报告、厂家生产许可证、营业执照等资质材料交由资料员存档，确保供货渠道合法、产品合格。

# 5、严格按国家标准及地方政府的有关规定采购劳动防护用品，并向主管部门提供采购情况，接受对劳动防护用品的监督检查。

# 6、严格把好安全设施材料质量关，对不符合安全质量标准的，不准用于安全设施上。

# 7、负责检查督促加工场班组施工工完场地清、材料码放整齐安全、标牌标识齐全，确保料场及加工场安全生产、文明施工达标。

# 8、加强仓库人员的安全知识教育，严格执行危险品的储存、发放等规定；对专用劳防用品要严格按有关规定存放；使用明火要严格检查，符合动火规定的器具、物料才能准许出库使用。

# 9、与安全管理部门或人员的协调，及时做好对如安全网、安全带、安全帽及漏电保护器等特种防护用品的审定、验收工作。

# 10、发生工伤事故后，要保护现场、抢救伤员，及时向上级汇报。

11、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、料场达到安全标准和文明施工标准

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 资料员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目资料员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

- 积极参加各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，提高自身素质和自我保护能力，对管辖范围的安全生产负责。

2、负责工程项目资料的编制、收集、整理、档案管理等内业管理工作，对资料的真实性、完整性负责，是本项目资料档案管理的第一责任人。

3、协助相关人员制定施工组织设计、安全技术交底及各种规章制度等工作。

4、及时收集采购的各类物资、设备、材料的合格证﹑检测检验等资料归档。

5、各种技术档案、检查、教育资料归档。

6、与项目经理、工程技术人员配合，收集整理施工中采用的新技术、新产品、新工艺或某些新的施工方法，提高施工技术和安全管理水平。

7、工程结束所有资料，全部有系统地装订成册待竣工验收检查存档。

8、忠于职守，不断总结提高本身的业务能力，更好地做好本职工作，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

9、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、资料收集归档达到标准化要求

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 试验员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目试验员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责管理区域的安全生产负责。

2、负责解决试验工作中的安全技术难题，掌握试验安全技术操作规程和安全知识，在现场采样以及试验工作中，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

3、遵守试验设备维修保养制度，过程中发现事故隐患或其他不安全因素立即予以处理或上报，对试验报告数据的准确性、安全性负责。

4、负责保护好试验仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用；不违章指挥，不违章作业，自觉遵守安全纪律。

5、遇到生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全，认真消除事故隐患，不冒险蛮干。

6、积极参与项目部组织的的安全检查及安全活动，协助项目部专职安全员开展工作，提出改进措施。

7、发生事故要立即上报，保护好事故现场，积极抢救伤员和财产，配合事故调查处理。

8、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、实验室安全管理达到标准化要求

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 机械管理员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目机械员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责施工机械的安全生产负责。

2、负责机械设备进场的检验工作，凡不符合规定要求的设备不允许进入施工现场，更不允许使用，大型机械设备在使用前要填报验收单。

3、负责进场机械设备的管理工作，凡进场的机械设备，要有固定地点存放，有防雨措施，并建立和管理机械设备安全档案。

4、负责机械设备日常的维修和保养工作，凡新进机械设备在使用前负责解决存在的问题，并逐步予以完善。

5、对所有的机械设备要进行定期检查，以确保安全高效地运行。

6、负责监督各种机械设各的安全操作规程实施情况，工作中做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

7、遇到生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全，认真消除事故隐患，不冒险违章作业。

8、积极参与项目部组织的的安全检查及其他安全活动，协助项目部专职安全员开展工作，提出改进措施。

9、发生事故要立即上报，保护好事故现场，积极抢救伤员和财产，配合事故调查处理。

10、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、机械伤害事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、机械设备使用、停放达到项目标准化要求

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 项目商务人员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目商务员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责工程的安全生产费用投入负责。

2、确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。

3、在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明施工措施费范围、比例(或数量)及支付方式。

4、保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。

5、审核项目安全生产措施费清单，对该费用的统筹、统计工作负责。

6、配合项目安全管理员监督安措费在本项目投入情况，工作中做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

7、积极参与项目部组织的的安全检查及其他安全活动，提出改进措施。

8、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故          0

5、安全措施费投入             100%

6、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故      0

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

## 项目财务人员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目财务员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、积极参加项目各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，对所负责工程的财务数据安全负责。

2、公司以外的人员，如果不是财务有关软件的维护所必需，各责任人一律不得让其进入财务室；如必须进入，各责任人要确保财务信息的安全性。

3、除工作必须外，不得在财务部公用计算机上使用移动盘。财务室公用计算机上不得保存于公司财务数据有关的任何信息。

4、妥善保管好所经手的与财务信息有关的所有文字资料，包括但不限于：原始凭证、记账凭证、账簿、纳税申报表、财务报表、统计报表、预算基础资料、预算分析报告、财务分析报告、合同、各类审计报告、工资表、资金收支表等。

5、上述资料的信息，各责任人不得以任何形式带出公司或泄露给公司以外的单位或人员(经批准的正常税务和统计申报除外)。

6、确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。

7、保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。

8、配合项目安全管理员做好本项目安全奖罚工作，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

9、积极参与项目部组织的的安全检查及其他安全活动，提出改进措施。

10、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、财务数据安全               100%

5、安全措施费投入             100%

6、火警、火灾事故                    0

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

劳务员安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特于工程项目劳务员签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

- 积极参加各种安全活动，牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律，提高自身素质和自我保护能力，对自身安全及劳务档案安全负责。

2、负责工程项目劳务管理资料的编制、收集、整理、档案管理等内业管理工作，对资料的真实性、完整性负责，是本项目劳务资料档案管理的第一责任人。

3、协助相关人员制定并落实劳务管理各种规章制度等工作。

4、及时收集每月工人考勤、工资表,对所提供的基础资料真实性负责。

5、审核每月工人工资表，录入系统。

7、工程结束所有资料，全部有系统地装订成册移交公司存档。

8、忠于职守，不断总结提高本身的业务能力，更好地做好本职工作，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

9、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻微伤事故（人数）          1‰

4、火灾事故                    0

5、资料收集归档达到标准化要求

# 三、考核标准

项目每年依据本安全生产责任书对责任人工作责任目标完成情况以及职责履行情况进行考核，考核结果纳入公司对责任人的年终绩效考核。

# 四、附则

本责任书一式二份，项目部及责任人各执一份，自签字之日起执行，自年月日止。

项目经理：                     责任人确认签字：

年  月  日                     年  月  日

## 项目分包负责人安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特与工程项目现场分包负责人签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，是劳务作业人员在生产中的安全和健康直接责任人。

2、按项目制度严格履行各项劳务用工手续，组织本队人员接受项目安全教育培训，经常组织学习安全操作规程，督促本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥、制止违章作业。

3、必须保持本队人员的相对稳定，人员变更须事先向项目安全管理部门申报，批准后新来人员必须按规定办理各种手续，并经入场安全教育后方准上岗；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。

4、根据项目的交底向本队各工种进行详细的书面安全交底，针对当天任务、作业环境等情况，做好班前安全讲话、落实实名签字，监督其执行情况，发现问题及时纠正、解决。

5、严格执行本项目安全风险分级管控和隐患排查治理各项工作制度，组织开展班前、班中、班后安全检查或交接班检查，对班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；

6、定期和不定期检查本队人员作业现场安全生产状况，发现问题及时纠正，重大隐患必须立即撤离作业人员并上报项目负责人、安全员予以及时解决。

7、关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

8、发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即报告项目负责人。

9、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、安全管理目标

1、死亡事故（人数）            0

2、重伤事故（人数）            0

3、轻伤事故（人数）          1‰

4、火警、火灾事故                    0

5、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故           0

6、施工现场全部达到安全标准和文明施工标准

三、考核奖惩办法

每年底由项目经理组织对其考核，考核分在 95分（含 95分）以上为优，奖励10000元；

考核分在 85分（含 85分）以上为良，奖励5000元；

考核分在 80分（含 80分）以上为合格，不奖不罚；

考核分在 79分（含79分）以下为不合格，处罚10000元，并责令分包单位更换现场负责人。

# 工人安全生产责任书

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，有效防范各类安全生产事故，确保项目安全目标顺利实现，项目特与工程项目工人签订如下安全生产责任书。

一、安全生产责任

1、对自身的安全负责，自觉接受三级安全生产教育和培训，掌握本工种所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；接受安全考试，合格后方可上岗作业。

2、进场人员必须提供身体健康证明或保证书，因本人隐瞒身体疾病导致事故的发生，由自己承担全部后果。

3、积极参加安全活动，在作业过程中认真执行安全技术交底，严格落实岗位安全责任，遵守本项目的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，听从指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4、施工作业前要确认周围无危险后方可施工，未经允许不得擅自拆除、拆改安全防护设施或用品；遇有危险或险情，主动整改消除，如无能力消除时必须报告相关人员组织整改，严禁冒险蛮干。

5、在施工中既要做到保护自己，又要保护他人；严禁无证从事电气焊、电工、架子工等特殊工种操作，有权对违章指令提出意见，有权拒绝执行违章指令。

6、发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本班组负责人报告，接到报告的人员必须及时予以处理；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

7、自觉遵守生活区管理制度，不私接乱拉电线、不使用大功率电器、不卧床吸烟、不聚众赌博、不酗酒、不在室内给电瓶车充电、不随意丢弃生活垃圾。

8、发生伤害事故积极参与抢救，并迅速报告现场管理者；参与抢救时，要尽量保护事故现场，并能按要求配合事故调查。

9、按照《中华人民共和国生产安全法》等法律法规的规定，在职责范围内承担其他相应安全生产管理责任。

二、工作中我保证做到“四不伤害”

（一）不伤害自己

1、保持正确的工作态度及良好的身体心理状态，保护自己的责任主要靠自已。

2、熟悉施工活动中的危险因素及控制方法，遵守安全规则，使用必要的防护用品，不违章作业，不在危险区域随意穿行或停留。

3、任何活动或设备都可能是危险的，确认无伤害危险后再实施，三思而后行。

4、杜绝侥幸、自大、省事、想当然心理，莫以患小而为之。

5、积极参加安全教育培训，提高识别和处理危险的能力。

6、虚心接受他人对自己不安全行为的纠正，不隐瞒身体疾病。

（二）不伤害他人

1、我的活动随时会影响他人安全，尊重他人生命，不制造安全隐患。

2、对不熟悉的作业活动、机械设备、施工环境多听、多看、多问，必要的沟通协商后再做。

3、操作设备尤其是启动、维修、清洁、保养时，要确保他人在免受影响的区域。

4、我所知、造成的危险及时告知受影响人员，加以消除或予以标识。

（三）不被他人伤害

1、提高自我防护意识，保持警惕，及时发现并报告危险。

2、你的安全知识及经验与同事共享，帮助他人提高事故预防技能。

3、不忽视已标识的/潜在危险并远离之，除非得到充足防护及安全许可。

4、纠正他人可能危害自己的不安全行为，不伤害生命比不伤害情面更重要。

5、冷静处理所遭遇的突发事件，正确应用所学安全技能。

6、拒绝他人的违章指挥，即使是我的主管所发出的，不被伤害是我的权利。

（四）保护他人不受伤害

1、任何人在任何地方发现任何事故隐患都要主动告知或提示他人。

2、提示他人遵守各项规章制度和安全操作规程。

3、提出安全建议，互相交流，向他人传递有用的信息。

4、视安全为班组的荣誉，为团队贡献安全知识，与他人分享安全经验。

5、关注他人身体、精神状况等异常变化，发现问题及时报告。

6、一旦发生事故，在保护自己的同时，要主动帮助身边的人摆脱危险处境。

三、安全管理目标

1、不发生因公伤亡事故及轻、重伤害事故

2、火警、火灾事故为零

3、影响飞行安全事故、地下管线破坏事故为零

三、考核奖惩办法

未落实本岗位安全生产责任，不服从管理，违反项目安全管理制度、安全全技术交底、安全操作规程，依照项目处罚制度进行处罚直至逐出现场；造成后果的依法追究责任。

# 第五章  附则

1、本责任制是按现行法律法规、相关规定和项目部现行安全管理制度编制，如法律法规、上级规定有新的修订，则应服从其要求。

2、本责任制自颁布之日起实施。

安全生产责任制考核制度

一、目的

为了贯彻项目部安全生产责任制，将安全生产责任落到实处，做到职责明确，奖惩分明，形成安全生产工作事事有人管、件件有人抓的管理机制，实现安全生产目标，特制定本制度。

# 二、适用范围

适用于大理机场雾封层项目部的安全生产责任考核。

# 三、职责

1、项目安全员负责本项目安全生产责任及目标考核的归口管理、收集归档。

2、公司主管安全负责人对项目经理的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作目标完成情况进行考核。

3、项目经理对本项目管理人员、分包单位的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作目标完成情况进行考核。

4、安全生产责任制和目标的考核情况将作为工作绩效考核的主要内容之一，纳入年终绩效考评范畴，并根据项目部相关考核办法执行。

四、考核方式

1、实行年终考核的办法，工期不到一年的项目以项目竣工时间为时间段进行考核。

2、考核分三级制，即总经理或分管安全负责人对项目经理进行考核；项目经理对本项目所有管理人员、分包单位进行考核；班组长对岗位员工进行考核。

五、考核标准

1、考核按照项目部制定的《安全生产责任制》、《安全生产目标责任书》中规定的安全职责及目标进行考核。

2、考核采用百分制的形式，考核分在95分（含95分）以上为优，考核分在85分（含85分）以上为良，考核分在80分（含80分）以上为合格，考核分在79分（含79分）以下为不合格。

六、考核奖惩

1、奖惩

考核分在 95分（含 95分）以上为优，奖励绩效工资10％；

考核分在 85分（含 85分）以上为良，奖励绩效工资5％；

考核分在 80分（含 80分）以上为合格，不奖不罚；

考核分在 79分（含79分）以下为不合格，扣绩效工资15％。

2、对安全生产责任制不落实或落实不到位而造成事故的，除按《安全生产奖惩管理制度》给予相应的处理外，构成犯罪的移交司法机关处理。

七、说明

1、本考核制度经项目经理批准后生效，并在会上组织学习，下发给所有考核对象。

2、本考核制度自发布之日起执行。

危险源公示、告知制度

危险源是危险的根源，是系统中存在的可能发生意外释放能量的危险物质。一般危险源的构成要素有潜在危险性、存在条件和触发因素。对危险源属性的分析，有利于重大危险源的辨识、控制。根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》等相关法律法规、规范标准，结合本项目施工特点制定本制度，相关内容如下：

1、危险源公示内容包括危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、责任部门和责任人。在施工现场入口显著位置和有危险源的作业点附近设置明显的安全警示标志，并对检查、检测、检验情况做好文字记录，建立档案。

2、项目部向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规范并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。

3、落实安全技术交底工作。交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的办法以书面告知的形式或告知牌的形式通知作业人员。

4、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施：

（1）安全风险

（2）危险源通报

（3）安全制度和规程

（4）紧急反应程序

（5）个人防护使用要求

5、重点告知危险源内容

（1）高处坠物，物体打击危险源告知

①在高处作业人员，要进行安全教育，提高安全意识。

②带好安全帽，系好安全带，栓好安全网。

③高空作业点下方不得有人逗留，工作中严禁上下抛掷工具和材料。

④严禁用绳索、软线、链条等代替安全带。

⑤开挖深度超过2m时，其边缘上面做也同样应视为高处作业，要设置警示标识。

# （2）预防触电危险源告知

①新开工程项目必须编制施工用电组织设计，实行三相五线制，三级配电，逐级保护。使用标准配电箱，动力箱与照明箱要分开设置。

②未经专业安全技术培训，不准操作电工作业，电工必须持证上岗。

③施工现场不准使用无箱家用电器的塑料插座，三角型塑料插座，必须使用末级配电箱。

④地下室和潮湿的作业场所的照明，必须使用安全电压。

⑤现场电源接头用绝缘胶布包扎良好，不准用塑料包扎，接头不能放在潮湿地上和水中。

⑥配电箱内的破损电器要及时更换，接线不能搭设或采用线头直插，不准把出线直接接在漏电保护器上。

# （3）预防机械伤害危险源告知

①现场上固定的加工机械的电源线必须加塑料套管埋地保护，以防止被加工件压破发生触电。

②按照《建筑施工临时用电安全技术规范》要求，做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护，防止发生漏电。

③各种机械的传动部分必须要有防护罩和防护套。

④机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整等到作业。

⑤机械运转中操作人员不得擅离岗位或把机械交给别人操作，严禁无关人员进入作业区和操作室。作业时思想要集中，严禁酒后作业。

⑥加工机械周围的废料必须随时清理，保持脚下清，防止被废料拌倒，发生事故。

6、涉及危险性较大的工程，必须在施工现场显著位置公示危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志和安全保护措施。

7、严格执行危险源告知制度，在施工现场或危险源作业场所要进行公示或警示，内容包括危险源名称、造成事故的后果、控制措施、应急措施等，使在危险源场所的全体作业人员了解和掌握危险源的基本常识，做到相互监督，自觉遵章守纪。

安全生产检查制度

一、安全检查的目的

1、安全检查是为了预知危险，消除危险。

2、发现生产作业中人的不安全行为和物的不安全状态以及管理上的漏洞，以便采取措施加以消除。

3、进一步宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策和各项安全生产法规、规范、制度和标准。

4、增强员工的自我保护意识，提高安全生产的自觉性和责任感。

5、掌握安全生产动态，分析安全生产形势，提高安全管理水平。

二、安全检查的依据

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《运输机场专业工程参建单位施工安全自查指南（试行）》等规定。

三、安全检查的形式

1、定期检查

项目部每月组织综合检查一次（特殊情况下增加检查频次），项目负责人实行带班检查，安全员每天进行安全生产检查。

2、专项检查

专项检查是指施工现场安全防护、临时用电、机械安全、消防安全、暑期（雨季）施工、开（复工）等专项安全检查。

3、经常检查

（1）项目部安全生产负责人除参加项目部组织的综合检查外，根据现场施工实际情况进行不定期安全生产检查（包括专业检查、验收检查、达标检查等）。

（2）安全员对作业环境、人员、机械设备等的安全状况进行经常性的检查，随时纠正违章行为，解决安全隐患。

4、季节性及节假日前、复工后安全检查

季节性安全检查是针对气候特点（如冬季、夏季、雨季、风季等）可能给施工（生产）带来危害而组织的安全检查。节假日（特别是重大节假日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前、后（复工）防止职工纪律松懈，思想麻痹等进行的检查。

检查由项目经理组织进行。节日加班，更要重视加强对人员的安全教育，同时要认真检查安全防范措施的落实。

四、安全检查的内容

安全检查的主要内容是查思想、查制度、查隐患、查措施、查教育培训、查事故处理。

（1）查思想。以党和国家的安全生产方针、政策、法规及有关文件为依据，对照检查分包单位是否把安全工作列入重要议事日程，安全第一的思想是否渗透到实际工作，时时事事不忘安全（三度：思想认识的高度，重视的高度，抓的深度和广度）。

（2）查制度。检查安全管理制度是否深入人心、严格执行；违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为是否能及时得到纠正和处理。

（3）查隐患。重点检查施工现场的作业环境、劳动条件、生产设施设备、人的行为是否符合规程标准，发现对危及人的不安全因素时，必须果断消除。

（4）查措施。检查安全专项方案安全技术措施的落实情况，分部分项工程施工中安全技术措施是否落实到位。

（5）查教育培训。检查新工人上岗前是否经过安全技术教育培训、考试合格；从事特种作业的人员是否经专门的培训考核，并持证上岗；各级其他人员（全员）是否都按规定要求进行安全教育考核。

（6）查事故处理。检查落实伤亡事故是否按“四不放过”（对发生事故的原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过）的原则进行处理和报告。

五、安全检查组织实施

1、各级检查要有计划，重点要明确；通过检查发现问题，坚决问题、交流经验、互相学习，预防伤亡事故发生。

2、隐患的整改

（1）检查要狠抓整改，讲求实效，认真贯彻“边检查、边整改”的原则。对检查出来的问题，必须做到条条有着落，件件有交待。在抓整改中要注意抓住三个环节：

A.分类排队。每次检查，均会发现大量不安全的隐患。对隐患要分类排队，以便采取不同解决办法。

立即要整改的问题。凡是有随时发生重大伤亡事故危险的隐患，应立即整改，由检查组签发停工指令书。被检查的施工队接到停工指令书后，必须迅速组织力量，研究整改方案认真解决。改完后将整改情况返馈给检查组，检查组收到反馈表后，立即组织进行复查，确认合格者批准复工。

限期整改问题。凡是隐患比较严重，不尽快解决就有可能发生重大伤亡事故。但由于各种客观条件和困难，不能立即解决，应限期整改，由检查组签发隐患取期整改通知书。隐患按期整改完成后，将整改情况反馈给检查组，检查组收到反馈表后，立即组织复查合格后，隐患消项。

口头提出整改的问题，对于“三违”现象及一般隐患，可口头提出，落实责任者解决。

B.搞好整改工作的“三定”。“三定”是：对检查出来的问题，要定措施、定时间、定负责人，落实整改、积极认真解决。

C.搞好整改复查工作。对于签发停工指令书和隐患限期整改通知书的，检查人员必须逐项进行复查，确认隐患整改完成后申请复工，经相关部门（或人员）批准后方可复工。

3、检查及处理情况必须如实记录在案。

安全教育培训制度

# 一、编制目的

# 安全生产教育是提高劳动者素质的重要手段，通过对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，增强安全意识和自我保护能力，确保施工安全。

# 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

# 二、编制依据

# 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）

《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

《生产经营单位安全培训规定》（安全监管总局令第3号）

《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质【2008】75号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）

《民航专业工程质量和施工安全应急预案管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-01）

# 三、安全教育培训类型

安全教育和培训的类型包括岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训，安全生产教育培训贯穿于生产经营的全过程。

# 四、安全生产教育培训的内容

1、安全生产法律、法规和规章；

2、项目安全生产规章制度和各工种安全操作规程；

3、各岗位安全操作技能以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果；

4、本工程危险源（风险评估结论）及安全防范措施；

5、安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；

6、预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施；

7、项目部制定的生产安全事故应急救援预案培训；

8、消防安全知识培训，包括：

（1）施工过程中可能发生火灾的部位和环节；

（2）施工过程应采取的防火措施及灭火器的使用方法；

（3）初起火灾的扑救及注意事项；

（4）逃生方法及逃生路线。

9、新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的“四新”教育培训，使从业人员了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。

10、生产安全事故案例教育。

# 五、其它安全生产教育和培训的实施

1、项目部结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。

2、每年按规定对所有相关人员进行安全生产继续教育，教育培

训应包括以下内容：

（1）新颁布的安全生产法律法规、安全技术标准、规范、安全生产规范性文件；

（2）先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析。

# 六、安全生产教育培训学时规定

1、项目经理、技术负责人、施工现场管理人员以及安全生产管理人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间均不得少于16学时学时。

２、新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。

３、其他从业人员不少于15学时，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能；待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前不少于20学时。

４、新进场工人三级安全教育培训（公司、项目、班组）分别不少于15学时、15学时、20学时。

５、特种作业人员的安全教育培训：电工、电焊工、架子工、起重机械操作工等应接受专门的安全教育培训合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；进场前必须组织专门的安全教育培训，特殊工种作业人员每年的安全教育不少于24学时。

# 七、安全生产教育和培训的形式

# 1、公司级上岗前安全培训内容应当包括：

①企业安全生产情况和安全基本知识；

②企业安全生产规章制度和劳动纪律；

③从业人员安全生产权利和义务，有关事故案例；

④企业事故应急救援，事故应急救援演练及防范措施等内容。

2、项目部岗前安全培训内容应当包括：

①工作环境及危险因素；

②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

③所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

④安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；安全生产状况及规章制度；

⑤预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

⑥有关事故案例；

⑦其他需要培训的内容。

3、班组级安全教育的内容包括：

①岗位安全操作规程；

②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

③本工种的安全技术操作规程、劳动纪律、岗位责任、主要工作内容、本工种发生过的案例分析；

④《建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷》以及其他需要培训的内容。

4、三级教育结束后，施工项目部选好考试地点从公司安全教育试题题库中选取一套考卷进行考试、监考、阅卷。考试时间为60分钟，得分85分（含）以上的为合格。

5、经常性的安全生产教育

经常性的安全生产教育形式可采取参加总包方“农民工夜校”、周一安全教育、班前安全讲话、安全月、看录像片、图片展等形式，其中以周一、班前安全讲话为重点，特别是班前安全讲话，班组长在每日上班前召开所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设备设施安全状态及本班人员技术素质、安全意识和自我保护能力以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动，明确具体注意事项，并跟综落实纠正违章行为。

6、从业人员的安全教育培训工作、档案记录管理工作由项目安全员负责。

# 八、安全生产教育培训管理职责

# 1、项目部所有从业人员必须接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

# 2、项目部安全负责人负责新进单位从业人员的安全培训教育，并组织考试。

# 3、项目安全员负责项目人员、施工队长日常教育、培训工作；工人转岗、待岗、换岗教育由班组长负责实施。

# 九、计划编制、组织实施和人员选定

# 1、每年春节后复工时由项目技术负责人负责编制本年度安全培训计划，经项目经理批准后实施。

2、培训工作组织实施：

（1）项目经理、专职安全员证书年审培训由公司综合管理部组织实施；

（2）项目其它管理人员、劳务分包现场负责人的培训由项目经理组织实施；

（3）劳务作业人员、特殊工种的安全培训由项目技术负责人和安全员共同组织实施；

（4）特殊工种的证书年审培训由分包单位负责人组织实施。

3、培训师资

（1）外部证书年审有专门的培训学校老师授课；

（2）项目经理每年的培训由公司安全总监及安全部经理授课；

（3）项目管理人员、劳务分包负责人及劳务作业人员（含特种作业人员）由项目经理、技术负责、项目安全员授课。

# 十、项目下列人员上岗前必须满足下列要求

1、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书；

2、项目的技术和相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力，依法取得必要的岗位资格证书；

3、特种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

# 十一、培训记录

1、项目部安全员及时统计、汇总从业人员的安全教育培训和资格认定等相关记录，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。

2、所有培训都要形成记录，培训记录保存期为项目竣工后一年。

十二、年度培训计划

# 大理机场项目部2025年安全培训教育计划

| 序号 | 培训对象 | 培训内容 （不限于列表内容） | 培训时间 | 组织 实施人 | 授课师资 | 培训 效果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部领导团队 | 《中华人民共和国安全生产法》、 《建设工程安全生产条例》 民航专业工程安全生产类规范、标准 安全生产责任制等课程 疫情防控管理规定 | 每年3月上旬、复工时 持B证者除参加上述培训外必须参加每3年一次的证书年检培训 | 公司安全部负责人 | 年度培训由公司安全部经理组织，年审培训外部师资完成 | 考试 |
| 2 | 项目部一般管理人员 | 《XX省安全生产条例》 民航专业工程安全生产类规范、标准 项目部安全生产责任制 事故案例教育、消防安全知识培训 疫情防控管理规定 考试试题相关安全知识 | 进场时、复工时 | 项目经理 | 项目经理 技术负责人 安全员 | 考试 |
| 3 | 项目部新录用员工 | 《XX省安全生产条例》 民航专业工程安全生产类规范、标准 项目部安全生产责任制 事故案例教育 疫情防控管理规定 考试试题相关安全知识 | 其他录用人员随时 | 技术负责人 | 项目经理 技术负责人 安全员 | 考试 |
| 4 | 劳务分包现场负责人 | 《XX省安全生产条例》 民航专业工程安全生产类规范、标准 项目部安全生产责任制 事故案例教育、应急预案培训教育 疫情防控管理规定 安全专项方案、冬雨季施工方案等 | 开工前、施工过程中、季节性施工、复工前等 | 项目经理 | 项目经理 技术负责人 安全员 | 考试 |
| 5 | 施工现场操作人员 | 《XX省安全生产条例》 工人安全生产责任制 安全操作规程 事故案例教育、应急预案教育 疫情防控管理规定 消防安全知识培训 考试试题相关安全知识等 | 入场、转岗、待岗、换岗、季节交替、复工时 | 技术负责人 | 技术负责人 安全员 | 考试 |
| 6 | 特种作业人员 | 《XX省安全生产条例》 工人安全生产责任制 安全操作规程 事故案例教育、应急预案教育 消防安全知识培训 疫情防控管理规定 考试试题相关安全知识 | 入场、季节交替、复工时 | 技术负责人 | 技术负责人 安全员 | 考试 |

# 编制：                                                 批准：                                  时间：    年  月  日

安全技术交底制度

为了明确施工现场安全技术交底的要求和责任，使施工现场安全技术交底规范化，从根本上杜绝安全隐患，防止安全事故的发生，特制定本制度。

# 一、安全技术交底的依据

1、有关法律法规和其他要求；

2、施工组织设计（方案）；

3、安全操作规程；

4、针对重大风险所采取的措施。

# 二、安全技术交底分级

施工安全技术交底分级进行，项目技术负责人对专业管理人员、施工作业队现场负责人进行安全技术交底，施工员（专业技术人员）对班组长及全体作业人员进行安全技术交底。

# 三、安全技术交底内容一般包括：

1、工程项目分部分项工程的概况、作业部位和内容；

2、工程项目或者分部分项工程的危险部位，针对危险部位采取的具体预防措施和应急救援预案；

3、作业中应注意的安全事项，作业人员发现事故隐患应采取的措施和危及生命安全应及时采取的躲避措施；

4、作业人员应遵守的安全操作规程和规范等。

# 四、安全技术交底的要求

1、工程项目安全技术交底分为施工组织设计交底、专项施工方案交底、分部分项工程交底、单项作业工序和工艺安全交底等。

2、施工组织设计与专项施工方案的交底由项目负责人或设计（方案）编制人主持；分部分项工程安全技术交底由工程负责人或技术负责人主持；单项作业工序和工艺安全技术交底由技术员（施工员）主持。

3、各类安全技术交底应做到与工程交底、工作计划、施工安排同时进行，实行逐级交底。

4、交底内容明确，针对性强。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的分部分项工程潜在的危险因素应当单独进行工种交底。

5、对安全技术专项方案的交底，应由方案编制人向施工负责人交底，然后再由施工负责人向作业班组交底，也可由方案编制人直接向班组交底。

6、重点部位的施工安全交底，可由技术人员进行。工作内容或操作场地变化时，应重新进行一次新的安全技术交底。

7、安全技术交底均以书面形式进行，有关人员必须履行签字手续。交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。

8、新进工地的工人在上岗操作前，项目部施工管理部门应会同安全部门对其进行一次本工种的安全技术、安全操作规程交底，完成任务后，调至另一工地时该工地必须重新进行以上的安全技术交底。

9、每天作业前，各班组长应当针对当天的工作任务、作业条件和作业环境，以及作业中应注意的安全事项向具体作业人员进行交底，并将参加交底人员名单和交底内容记录在班前安全活动中。

10、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

11、项目部安全人员负责检查、督促安全技术交底的执行。

# 五、安全技术交底的监督检查

1、项目部安全员对每项工程技术交底情况及时进行监督，并在每项交底记录上签字认可。

2、项目部经理每月对安全技术交底落实情况进行监督检查，并填写《带班检查记录》。

3、项目部技术负责人每季度对安全技术交底落实情况进行检查。

# 六、记录

项目部安全员须监督所有类型安全技术交底，并负责收集、保存交底记录；交底双方应履行签字手续，各保留一套交底文件，书面交底记录应在技术、施工、安全三方备案。

安全生产、文明施工资金保障制度

一、目的

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）、《民航专业工程安全生产费用管理办法（试行）》（AP-165-CA-2020-01）文件精神，贯彻执行国家安全生产和劳动保护方针、政策、法规与条例，为强化工程项目安全生产、文明施工管理，保证施工从业人员的作业条件和生活环境，保证建筑工程安全防护、文明施工措施费用落实到位，实现专款专用，更好地落实责任制度，提高安全管理水平，防止施工安全事故发生。

二、费用的设立

本制度的安全措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。建设单位对项目工程安全防护、文明施工措施有其他要求的，所发生费用一并计入安全防护、文明施工措施费。

三、费用使用范围

1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4、安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、评估、咨询和标准化建设支出；

5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6、安全生产宣传、教育、培训支出；

7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备推广应用支出；

8、安全设施及特种设备检测检验支出；

9、其他与安全生产直接有关的费用。

四、在以下范围内发生与安全生产相关的费用，不列入安全生产费用，按正常工程费用渠道列支和管理：

1、施工单位为施工人员办理的团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

2、施工单位为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

3、按照“三同时”要求，初期投入的安全设施费用；

4、除建设单位与监理单位共同认定外，施工现场与外界的隔离、围挡设施费用以及为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用；

5、按正常施工作业所设置的基坑围护、防失稳支撑、支架、安全用电等设备费用；

6、考核奖励费用；

7、合同工程量清单中已经单列的与安全生产有关的其它费用；

8、建设单位和监理单位共同认定的其他不列入安全生产费用支出的费用。

五、费用的计取

公司在编制民航专业工程投标概（预）算时，结合工程实际，以建筑安装工程费用为计算基数，费率原则上不低于1.5%，单独计列安全生产费用。

对工程项目的安全防护、安全施工有特殊要求的，在投标文件中予以明确，增加安全生产费用，并在安全生产费用项目清单中增列相应项目及费用。

工程项目根据实际需要投入使用安全生产费用，因重大设计变更原因造成施工单位实际投入安全生产费用总额与合同约定不一致的，差额部分的安全生产费用报建设单位按批复变更金额和规定提取比例同时调整。

六、费用使用计划

安全措施费使用计划及支付方式在项目工程开工前制定专项的安全措施费使用计划，经项目经理审核批准后实施。项目部依据批准的安全措施费使用计划，根据项目进展定期（不定期）向监理、业主提请安全措施费使用申报表并向提供需要提供的相关凭据，经监理、业主审查合格后才能支付。

安全措施费与工程进度款分开单独支付。

支付流程：

由项目商务人员编制民航专业工程安全生产费用计量报审表--项目经理审核--监理单位审查--业主单位审批--支付。

七、费用的计量支付及审核程序

1、工程项目开工前，项目建设单位应当预付安全生产费用，安全生产费用预付款在后续工程计量中分期(次)扣回。

合同工期在一年以内的，建设单位预付的安全生产费不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上(含一年)的，预付的安全生产费不得低于该费用总额的30%。

2、项目施工过程中，项目部根据每一计量周期投入安全生产费用使用情况，按照合同文件规定，编制安全生产费用工程量清单计量申请表(附相关凭证)和下期使用计划，经专职安全员、安全生产负责人与项目经理签字盖章后，报送监理工程师审核。

监理工程师收到安全生产费用计量申请表后，应当在合同文件规定时间内完成对计量申请表的审核，核实无误签字后报总监再审核。

建设单位对经监理单位审核后的安全生产费用计量表进行审定后，按时将安全生产费用支付给施工单位。

3、工程结算时安全生产费用未计量部分原则上不再计量支付。

八、费用使用台账

项目部设立安全生产费用使用台账，健全安全生产费用痕迹管理资料台账，收集费用支出凭证，按照规定满足施工现场安全工作的需要及其它安全需求。

九、监督管理机构及职责

1、项目经理负责本工程安全防护、文明施工措施落实状况和相关费用支付使用状况的监督管理工作，公司质安部负责各项目安全防护、文明施工措施落实状况的监督检查，公司财务部负责本工程安全防护、文明施工措施费用支付使用状况的监督管理。

2、各班组长负责本班组内的工程安全防护、文明施工措施落实状况和相关费用支付使用状况的监督管理工作。

十、费用支付使用的监督与管理

1、项目部应当保证安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。专职安全生产管理人员负责对项目工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向公司领导反映状况。

2、公司质安部在实施监督检查过程中，发现项目部安全措施费投入不够或措施不符合要求，存在安全事故隐患的，必须要求项目部整改；状况严重的，必须要求项目部暂时停止施工，并及时报告公司总经理。

3、工程项目部不得将安全费用挪做他用，出现挪用安全防护、文明施工措施费用的，由公司质安部依据规章制度给予处罚。

劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用制度

一、目的

为规范本项目劳动防护用品管理，保障劳动者安全与健康，根据《中华人命共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《建设工程安全生产管理条例》、《民航专业工程劳动防护用品管理规范（试行）》等法律法规及公司相关规定制定本管理制度。

二、适用范围

本规定适用于本工程项目部对劳动防护用品的选择、采购、发放、培训、使用、维护、报废等管理工作。

三、劳动防护用品分类

劳动防护用品指为避免、减轻事故伤害和职业危害，为劳动者配备的个体防护装备。

1、防御物理、化学和生物危害、有害因素对头部伤害的头部防护用品。例如：普通安全帽、阻燃安全帽等。

2、防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品。例如：过滤式呼吸防护装备、隔绝式呼吸防护装备等。

3、防御物理和化学危险、有害因素对眼面部伤害的眼面部防护用品。例如：护目镜、防尘眼镜等。

4、防噪声危害及防水、防寒等的耳部防护用品。例如：耳塞、耳罩等。

5、防御物理、化学和生物危险、有害因素对手部伤害的手部防护用品。例如：带电作业用绝缘手套、焊工手套等。

6、防御物理和化学危险、有害因素对足部伤害的足部防护用品。例如：电绝缘靴、焊接防护鞋等。

7、防御物理、化学和生物危险、有害因素对躯干伤害的躯干防护用品。例如：一般工作服、防静电服、阻燃防护服等。

8、防御物理、化学和生物危险、有害因素损伤皮肤或引起皮肤疾病的护肤用品。例如：防水性护肤剂、遮光性护肤剂等。

9、防止高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品。例如：安全带、安全网等。

10、其他防御危险、有害因素的劳动防护用品。例如：反光服等。

四、劳动防护用品的使用是保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施，不得替代安全生产要求的其他防护措施。

五、劳动防护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品代替，任何单位或个人不得专卖劳动防护用品。

六、严格遵守本制度，并按要求及时收集生产厂家相关资料，填写相关管理台账，按工程分类及时归档。

七、按照识别、评价、选择的程序结合劳动者作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果使用的劳动防护用品。

八、采购劳动防护用品时，查验劳动防护用品生产厂家（供货商）的生产、经营资格，验明商品合格证和商品标识，并根据防护需求，要求劳动防护用品生产厂家（供货商）提供法定检验机构出具的检验报告，以确保采购的质量符合安全使用要求。

九、项目经理督促并指定相关人员负责劳动防护用品的验收、登记，安排专人负责建立台账，入库、专库保管、发放、定期检查、维护保养、报废等工作，现场安全管理人员负责监督检查员工佩戴使用。

十、项目部定期进行员工劳动防护用品使用培训，安全员负责监督其培训并及时收集相关资料、记录。员工应学会外观检查，正确佩戴和使用，简单的维护保养。对已损坏或已到使用期限的劳动防护用品要及时更换报废。

十一、按照劳动防护用品说明书要求对劳动防护用品进行定期检查和维护保养，发现问题及时处理。对已失去防护性能或超过使用期限的劳动防护用品，应隔离存放并及时予以报废，不得继续使用。项目部相关部门应加强管理，严防流失。

十二、本制度自公布之日起执行。

应急预案管理和演练制度

为加强施工生产安全事故防范，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针和“以人为本、常抓不懈、重在预防”的安全思想，最大程度地保障人民生命、财产安全和社会稳定，达到安全事故发生后快速反应并提升事故处理能力，最大限度的减少损失，防止污染环境，依据有关应急预案，模拟应对突发事件，确保在事故发生时及时有序的组织抢险工作，制定应急预案管理和演练制度。

一、应急预案管理

1、制定年度正常化、制度化演练计划并保证年度内落实。一般安排在每年6月份安全生产月活动、11月9日全国消防安全日活动期间进行（上述演练时间可根据指挥部要求或统一组织的演练时间调整）。

2、有针对性的制定应急演练实施方案，经应急领导小组认可后实施。

3、应急演练也可进行桌面推演的形式进行：按照应急救援预案的职责分工和应急响应程序，结合有关经验教训，模拟生产安全事故应对过程。

4、根据应急演练实施方案进行演练的筹备和准备工作。

5、应急演练领导小组现场查看应急演练现场、演练队伍、演练设备、物资及安全设施情况。

6、应急演练结束后，应认真总结并对此次演练进行评价。

7、结合演练效果，修改和完善应急预案。

二、应急演练的目的

1、检验预案通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善和提高预案的实用性和可操作性。

2、完善准备

检查应对突发事件所需应急队伍、物资、设备、装备、技术等方面准备工作，做好应急准备工作。

- 宣传教育

普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。

4、锻炼队伍

增强演练参与单位和人员等对应急预案的熟练程度，提高应急处置能力。

- 磨合机制

完善应急管理相关单位和人员的工作职责，提高协调配合能力。

三、应急演练的组织

1、以人为本，安全第一。一切行动都要把保障职工的生命安全和身体健康、最大程度地减少安全生产事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

2、统一领导，各负其责。在项目部统一领导和组织协调下，项目部各部门和各协作队切实履行各自职责，负责有关安全生产事故的应急管理、救援、处置工作。

3、预防为主，言行结合。切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持安全生产事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

4、成立应急救援领导小组，落实责任，分工负责。现场应急救援在项目部应急救援领导小组的指挥下，负责指挥所有参与应急救援的队伍和人员，及时向上级领导部门报告安全生产事故事态发展及救援情况。发生影响特别重大的事故，根据需要协调外协互助力量及当地救援力量进行应急救援。

5、项目部安全部负责指导、协调应急救援的建设工作，建立完善共享的特种救援装备数据库和调用制度，保证应急状态时调用。各专业应急救援机构要按规定配备必要的装备。

6、项目部依法建立完善应急救援机制，项目部安全生产应急救援领导小组要掌握应急救援力量，形成安全生产应急救援队伍体系。

四、应急演练的实施

1、桌面演练

在桌面演练过程中，演练执行人员按照应急预案或应急演练方案发出信息指令后，参演单位和人员依据接收到的信息，回答问题或模拟推演的形式，完成应急处置活动。通常按照四个环节循环往复进行:

1)注人信息:执行人员通过多媒体文件、沙盘、消息单等多种形式向参演单位和人员展示应急演练场景,展现生产安全事故发生发展情况；

2)提出问题:在每个演练场景中,由执行人员在场景展现完毕后根据应急演练方案提出一个或多个问题，或者在场景展现过程中自动呈现应急处置任务，供应急演练参与人员根据各自角色和职责分工展开讨论:

3)分析决策:根据执行人员提出的问题或所展现的应急决策处置任务及场景信息，参演单位和人员分组开展思考讨论，形成处置决策意见:

4)表达结果:在组内讨论结束后,各组代表按要求提交或口头闹述本组的分析决策结果，或者通过模拟操作与动作展示应急处置活动。

各组决策结果表达结束后,导调人员可对演练情况进行简要讲解.接着注人新的信息。

2、实战演练

按照应急演练工作方案,开始应急演练，有序推进各个场景.开展现场点评，完成各项应急演练活动，妥善处理各类突发情况，宜布结束与意外终止应急演练。实战演练执行主要按照以下步骤进行:

- 项目应急领导小组对应急演练实施全过程的指挥控制；

- 按照应急演练工作方案向参演单位和人员发出信息指令，传递相关信息，控制演练进程:信息指令可由人工传递，也可以用对讲机、电话、微信等方式传送，或者通过特定声音、标志与视频呈现；

- 项目应急领导小组按照应急演练工作方案规定程序，熟练发布控制信息，调度参演单位和人员完成各项应急演练任务应急演练过程中，执行人员应随时掌握应急演练进展情况，并向领导小组组长报告应急演练中出现的各种问题；

- 各参演单位和人员，根据导调信息和指令，依据应急演练工作方案规定流程，按照发生真实事件时的应急处置程序采取相应的应急处置行动；

- 参演人员按照应急演练方案要求做出信息反馈；

- 演练评估组跟踪参演单位和人员的响应情况进行成绩评定并作好记录。

3、演练记录

演练实施过程中，安排专门人员采用文字、照片和音像手段记录演练过程。

4、中断

在应急演练实施过程中出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，应急演练总指挥按照事先规定的程序和指令中断应急演练。

- 结束、总结评估

完成各项演练内容后，参演人员进行人数清点和奖评，由演练总指挥宣布演练结束；安排专人对演练进行全面总结，并将演练资料归档。

- 应急管理工作改进

应急演练结束后，项目部根据应急演练评估报告总结提出的问题和建议，对应急预案管理工作进行持续改进，落实计划、目标、措施、资金，并跟踪督查整改情况。

应急预案评估制度

一、目的与编制依据

为完善本工程项目部应急预案体系，增强应急预案的针对性、实用性和可操作性，实现应急预案的动态优化和规范管理，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发事件应急预案管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《民航专业工程质量和施工安全应急预案管理规定（试行）》、《民航专业工程施工安全事故报告和调查办法（试行）》等法律法规和规章，编制本评估制度。

二、适用范围

本管理制度适用于云南机场建设发展有限公司本工程项目所编制的各类应急预案的评估。

三、评估时间

当下列情况发生时需立即进行评估：

1、有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

2、所承包的民航专业工程建设项目质量安全风险发生较大变化的；

3、民航专业工程建设项目设计方案、施工工法等发生较大变化的；

4、在应急演练中发现重大问题，需要作出调整的；

5、生产安全事故应急处置和应急救援结束后。

四、评估领导小组组织结构

1、组  长：项目经理XXX

2、副组长：项目技术负责人XXX

3、组  员： XXX   XX   XXX

五、评估领导小组职责及分工

1、评估组长XXX负责组织评估小组结合项目施工安全管理工作进行部署。

2、副组长XX负责编制评估表。

3、组员对自评发现的问题，按本制度要求，定人、定时、定措施落实整改；编制评估报告，由小组组长批准后实施并重新修订应急预案。

4、对应急预案演练的评估必要时可邀请相关专业机构或有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加。

六、评估内容

1、本应急预案与法律法规的符合性，与上级单位或地方政府应急预案的衔接性；

2、内容是否完备备，组织体系是否科学合理；责任分工是否合理明确；

3、应急措施是否具有针对性；

4、响应级别是否合理、应急措施是否切实可行；

5、应急保障资源是否完备，能否保障救援需求；

6、应急救援人员是否需要培训等。

七、改进与完善

1、评估报告由自评组员编写，副组长审核，组长审批。编写时应对评估、演练情况进行概述，并提出改进或完善的建议。

2、对需组织整改的问题，由评估小组下发“问题整通知单”到责任人，并要求限期完成整改，评估小组对整改实施情况进行跟踪复查验证。如未如期落实整改措施，评估组成员向组长反映情况并提出处理意见。

3、评估报告和需组织整改的问题等记录保存归档。

4、由评估小组组长负责组织落实评估中发现的所有问题的整改。

八、本制度由评估小组负责解释。

质量、安全生产例会制度

一、总则

1、项目安全生产领导小组要定期召开质量、安全生产专题会议，分析项目质量、安全生产形势，总结部署质量、安全生产工作；

2、定期开展质量、安全生产检查活动，研究质量、安全生产奖罚事宜，参与或配合生产安全事故、质量事故的调查处理；

3、为及时准确的掌握施工现场实际情况，做到有针对性的开展质量、安全生产管理工作，特制定本制度。

二、例会形式

1、项目部安全生产例会原则上每周召开一次，特殊情况临时召集。质量、安全生产例会由项目经理负责组织，全体管理人员（含分包现场负责人）参加。

2、项目作出的质量、安全重要决定必须上报公司质安部，会议决议的执行情况将作为公司对项目部考核评比的重要依据之一。

三、会议内容

1、项目部根据本项目工程进展情况，结合上级主管部门的要求，认真准备会议的汇报材料和学习材料，通知有关人员参加会议并告知会议的主要议题，各参加会议人员会前做好发言准备。

2、会议由项目安全领导小组组长主持，安全员（质检员）做好会议的相关记录。

3、会议内容一般包括：

（1）通报阶段性的安全检查情况，包括内部检查和监理、业主或民航局质监站检查的情况，学习业主有关文件或行业法规、公司及项目管理制度。

（2）根据生产任务情况汇报各自职责履行情况。

（3）分包单位结合生产计划，汇报各自上一阶段的质量安全生产情况和下一步的打算，以及需要解决的问题。

（4）项目技术负责人结合生产任务，讲评各分包单位质量、安全生产工作，布置下阶段工作任务和重点管控措施。

（5）与会人员共同研究重大项目、关键项目和施工重点部位的对策和安全控制措施。

（6）项目经理进行安全分析形势，指出存在问题，对需要解决的问题进行讨论和研究，提出解决办法和要求。

（7）其他需要研究和确定的事项。

四、会议精神传达和落实

1、由安全员对会议内容整理汇总，编发会议纪要或简报归档。

2、各分包单位要按照会议要求，对存在的问题和隐患，查找原因，制定整改措施，落实责任人，并进行跟踪检查。安全员、质检员负责检查、督促会议精神的落实。

项目负责人带班生产制度

一、目的

为强化项目工程施工过程中施工企业项目负责人的安全生产责任，进一步改进和加强工程项目施工现场的安全、质量生产管理，更好的地落实安全生产主体责任，根据《建筑施工企业责任人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质[2011]111号特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于云南机场建设发展有限公司本工程施工项目部施工现场。

三、术语、定义

1、项目负责人，指工程项目的项目经理。

2、施工现场，指在建项目的施工现场。

3、带班生产，指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的安全、质量生产活动。

四、职责权限及工作的内容

1、项目负责人是工程项目安全质量管理的第一责任人。对工程项目落实带班制度负责。项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。

2、项目负责人带班生产时要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备案。

3、项目负责人每日带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开；离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作管理。

五、考核

1、项目负责人未按带班生产制度的时间要求现场带班的，公司每月考核处罚项目负责人500元。

2、项目负责人不在现场时，没有请假或未委托相关负责人处理日常工作的，每次考核处罚项目负责人100元。

3、企业负责人带班到项目检查时，项目负责人不在现场每次考核处罚项目负责人200元。

4、发生事故时，项目经理没有在现场带班的，按公司相关规定对项目负责人给予经济处罚，如情节严重的按相关规定承担相关的法律责任。

六、本制度自下发之日起执行。

安全生产考核奖惩制度

# 一、目的

# 为了加强安全生产管理，落实各级管理主体和施工现场作业人员安全生产责任，规范、保障各级单位和人员履行安全生产管理职责，有效促进施工现场安全管理水平，实现安全生产，制定本制度。

# 二、工作原则

1.安全生产奖惩以季度考核分值为依据，坚持公开、公正以及教育与处罚相结合的原则，实现鼓励先进、鞭策后进。

2.达到奖励标准的，由项目部予以奖励；违反工程项目安全生产管理规定的，项目部予以处罚；触犯国家有关安全生产法律、法规的，由国家司法机关依法追究法律责任。

# 三、安全生产奖励

项目设立安全生产奖励基金。在组织开展安全生产责任目标考核中，对于符合以下条款、在检查评比中成绩优良的个人给予500-1000元奖励。

（1）在施工作业过程中，认真执行安全生产管理制度和操作规程，制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的。

（2）积极主动排查、治理安全事故隐患，避免各类生产安全事故发生的。

（3）在劳动保护、安全技术方面，有创新发明、技术改进或提出合理化建议被采纳，效果显著的。

四、安全生产处罚

# 1.发生人身死亡事故，每人次扣除项目经理年终奖5万元；发生重伤事故，每人次扣除项目经理年终奖3万元。

# 2.发生人身伤亡、火灾、机械设备等事故，除扣除项目经理年终奖外，相关责任人员的处罚视其情节轻重处以5000-20000元罚金。

# 3.在安全生产责任目标考核中不合格的，项目将处以500-1000元的罚金。

五、安全生产管理违章处罚

项目部在现场安全管理工作中有下列行为之一的，视情节轻重给予100-1000元的处罚。

1.未落实安全生产责任制，未明确制定项目部的安全生产目标和措施，未建立项目部安全生产管理体系；

# 2.未制定事故应急救援预案，未落实应急救援队伍、资源、设施的；

3.未将本工程的安全作业环境及安全施工措施费专项用于本工程安全投入的；

4.未按照建设单位、监理方、工程项目部或上级主管部门要求，开展安全生产检查，对施工现场出现的安全隐患未及时发现并消除的；

# 5.违反安全生产规定违章指挥的；

6.未按照规定在施工组织设计中编制有针对性的安全技术措施方案的；未按照规定对危险性较大的分部、分项工程编制安全专项施工方案的；

7.未建立安全生产管理台帐的，或台帐记录不能及时、真实、有效地反映安全生产状况的；安全管理资料严重短缺的；

8.未按照规定进行三级安全教育的；未及时对施工班组进行安全技术交底，或交底不能指导安全施工的；

# 9.特种作业人员未持有效特种作业操作资格证书上岗作业的；

10.施工现场未按照国家规定设置必要的安全警示标志的；

11.未对施工现场的安全防护用具及机械设备等按规定进行定期检查、维修保养的；

12.施工设备、设施未设置安全防护设施或防护设施有严重缺陷的；随意拆毁安全防护措施的；

# 13.未编制施工现场临时用电方案并报监理方、建设单位审批的；

14.未按照国家、建设单位等安全文明施工标准与要求，设置相关的安全文明施工、安全标识标牌，或擅自拆除、变动的；

15.作业场所未按规定设置危险源告知牌的；

16.未落实防汛、防冻、防暑、防雷等安全措施的；

17.施工现场材料堆放混乱；建筑、生活垃圾未及时清理；未按规定在现场设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材的；

18.未执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、回收处理安全管理措施的；

# 19.未落实现场环境保护要求，环境保护措施不到位的；

20.施工现场发生伤亡、火灾、机械等重大事故后，未及时报告项目部及建设单位等相关方的，未及时对伤员进行抢救的，阻挠事故调查、掩盖事实的，或未对事故善后工作妥善处理的；

21.被建设单位、上级主管部门等查实违章而受到处罚的，若处罚金额高于上述标准，按建设单位、上级主管部门标准执行，若建设单位、上级主管部门扣罚低于上述标准，按上述标准执行。

文明施工管理制度

1、贯彻文明施工要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好现场的各项文明施工管理工作。

2、按总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护设备、消防通道。

3、施工现场必须设置明显的标牌，标明工程名称、施工单位、项目经理和安全负责人的姓名，开、竣工日期等，管理人员在现场佩戴证明其身份的证卡。

4、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电，施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明，危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

5、施工机械应按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路，施工机械进场必须经过安全检查合格后方可使用，施工机械操作人员必须经过安全教育培训、安全考试合格，接受安全技术交底，并依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。

6、保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场地整洁，随时清理建筑垃圾，在车辆、行人通行的地方施工，设置沟井、坑洞覆盖物、防护栏杆和警示标志，夜间红灯示警。

7、执行国家有关安全生产和劳动保护法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全措施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、施工现场设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

9、做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

10、工地要严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合应急要求的消防措施，并保持完好的备用状态，在容易发生火灾的地区施工，储存、施工易燃易爆器材时，采取特殊的消防安全措施。

11、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

12、采取下列防止环境污染的措施：

（1）妥善处理泥浆水，未经处理，不得直接排入城市排水设施和河流。

（2）除采取符合规定的设备或装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）采取覆盖、洒水等有效措施控制施工过程中的粉尘。

（4）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。

（5）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效措施，减轻噪声扰民。

13、与当地居民委员联合做好文明施工工作，做到不扰民，尽量不影响居民正常工作、生活，发现问题主动妥善解决。主动与当地派出所配合做好当地治安保卫工作。

14、文明施工管理标准：

（1）各类材料按不同列别堆放整齐，标识明确，保证道路畅通，排水畅通。

（2）建立现场场容管理小组，专人督促，明确分工，责任到人。

（3）施工现场每天做到工完场清，保持整洁。

（4）各工种要做到活完脚下清，保证现场清洁卫生。

（5）场内场外公共道路由专人负责打扫。

（6）建筑垃圾每天清理，集中堆放，及时清运。

（7）生活垃圾清理至垃圾箱，不得污染。

（8）宿舍、办公室、食堂保持清洁卫生。

（9）施工中对噪声大的施工项目，不得深夜施工，不影响周边居民的休息。

（10）冬季做好防冻工作，雨季做好排水防讯工作，台风季节加强对脚手架、架空线路的巡视检查。

现场安全、文明施工处罚条例

为贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证项目安全文明生产的有序进行，建立一个良好的施工环境，规范现场作业人员的行为，经项目部共同商讨，对下列违章操作行为经教育、批评仍不改善者，项目部将采取经济处罚措施，违章内容及处罚金额如下：

1、凡进入施工现场穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、光背者，罚款50元/人次。

2、凡酒后作业，罚款200元/人次。

3、凡进入施工现场没有穿反光背心，不正确佩戴个人安全防护用品罚款50元/人次。

4、凡施工现场重大危险点源施工未设置安全警示标示的，罚款100元/处。

5、凡作业人员进场后没有经过安全教育培训和安全技术交底的，罚款100元/人次。

6、凡作业时打闹嬉戏，违章作业，不听劝阻；恐吓、威胁、辱骂现场管理人员，罚款100元/人次。

7、凡施工现场内打架斗殴，罚款500-5000元/人次，处罚班组1000-5000元。

8、凡特种作业上岗未持证，作业时没有佩戴相应的安全防护用品，罚款200元/人次。

9、凡施工现场随地大小便，大便罚款200元，小便罚款50元。

10、凡宿舍内私拉乱接电线，罚款50元/处。

11、凡宿舍内有使用长明灯、生火做饭烧水现象，罚款50/处。

12、工地内严禁用麻将牌、扑克牌等进行赌博或变相赌博，一经发现除没收赌具、赌金外，另处以50-100元每人次的罚款。

13、凡基坑边1.5m范围内放置各类材料或各类材料堆码零乱，罚款100元/处。

14、凡现场安全防范设施（基坑边防护栏杆、洞口防护及临边防护等）不到位（无防护或防护不严密），罚款100元/处。私拆、损坏、移动防护设施及标志，罚款100元/人次。

15、凡特种机械设备进场使用前未办理验收手续，罚款200元/台。

16、凡移动式机具或手持电动机具没有成品合格证或未经有关部门监测，未装合格漏电保护器的罚款50元/处。

17、使用机械设备做到定机定人，任何职工不得擅自使用，对非操作人员使用机械，罚款50元/次，出现后果自负。

18、凡施工配电箱门未及时关闭或未按要求上锁、私自打开罚款100元/处。

19、凡施工机具的安全防护装置不到位（如圆锯盘无防护罩等），罚款500元/处。

20、 凡施工现场临时用电没有采用三级配电、逐级保护，罚款200元。

21、凡施工现场临时用电线路不按规范要求敷设或采用不符合规范要求的电线，罚款100元/处，施工现场临时移动线路没有采取绝缘架空或其他保护措施的，罚款100元/处。

22、凡现场用电设备没有采取一机一闸一箱一漏的，罚款100元/处。

23、凡直接将电源线插入插座或插头严重破坏的，私接电源、电源老化、破皮更换；施工中电线乱拖、乱挂，罚款100元/处。

24、凡露天使用的配电箱无防雨措施，罚款50元/处。

25、凡配电箱箱体不符合要求或箱内电器匹配不合理时，罚款100元/处。

26、凡施工现场临时线路未按要求做好重复接地的，罚款100元/处。

27、凡潜水泵未装漏电保护器罚款50元/处。

28、凡在木工制作、材料库房或存放易燃品处应按要求配备相应的消防灭火器材，如在此处动火、吸烟，罚款100元/次。

29、凡动火施工未办理动火证，而进行氧割、电焊、生火，周围易燃物品未清理的，或者虽然办理了动火证却没有消防措施或监督责任人没有认真履行监督职责，罚款200元/次。

30、凡接到安全、文明施工整改通知单后无正当理由拒不执行，或拖延执行或达不到整改要求，罚款500元/次。

31、凡各作业队不按时上交安全资料，填写敷衍，不按交待内容或要求填写，罚款100元/次。

32、作业区内不能做到工完场清，多次教育批评不改，罚款100元/次。

33、挖掘管沟、坑洞（井）等未按规定做好各项安全防护措施处罚100元。

34、工地材料堆放杂乱，未留施工便道处罚100元。

35、现场砌筑电缆井工作完，剩下的沙浆、砖头、架板等未及时搬走、堆码整齐，堆放在指定场地。每违反一次处罚班组200元。

36、砼工每次浇注过程中，散落的砼、水泥浆及时回收利用。每违反一次处罚班组200元。

37、木工拆模后，所有材料清理出现场并放置到指定地点，并禁止随地堆放材料，每发现一次罚款200元。

38、本项目部召开进度、质量安全、文明施工等工作会议时，任何应参加会议人员不得迟到缺席，若有特殊情况，应提前向项目负责人请假并说明，否则迟到者罚款50/次，缺席者将处罚款100元/次。

39、劳务必须指派专职安全管理人员及安全协管员佩戴袖标到现场巡视，履行安全职责，凡不戴袖标罚款100元/次。

40、配电箱不符合规范要求的罚款500元。

41、电焊机一次线破损或长度超过规范规定的罚款500元，电源进线防护罩破损的罚款200元。

42、非电工人员从事电工作业的罚款500元。

43、施工人员不正确佩戴劳保护用品的罚款100元。

44、车辆进场未按规定设置警示灯、灭火器等罚款100元。

45、生活区（食堂、宿舍、厕所等）不符合安全卫士消防要求的罚款500元。

46、易燃易爆物品必须集中单独放置且不按规定配备消防器材的罚款500元。

47、施工现场抽烟及生活区、加工场等地随地乱扔烟头的罚款200元；不停航施工如发现带有危险物品（如打火机、火柴等）或抽烟不服从管理的送机场公安处理。

48、施工人员喝酒闹事、打架斗殴、无故损坏公共财产的罚款2000元，情节严重的直接送公安机关处理。

49、飞行区不停航施工：

（1）酒后上岗作业，携带香烟、火柴、打火机、零食、易燃易爆物品以及其他管制器具进场每发现一人次罚款200元。

（2）发现转借、涂改通行证，罚款200元。

（3）工完场地未清工具、杂物及漂浮物等遗留罚款200元。

（4）酒后及服用麻醉类药品后驾驶车辆的罚款500元。

（5）车辆进入飞行区通道口时，未听从安检人员的指令，发生抢道、抢行、超车行为；车速超过25km/h，罚款200元。

（6）非司机驾驶车辆；避免疲劳驾驶车辆；随意穿越滑行道及施工区域以外的道路罚款500元。

（7）所有进场车辆进场前由司机负责进行车辆外部清洗，出场前由司机在指定区域再次外部清洗，确保不遗撒、无外来物遗撒。违反者罚款200元。

以上为主要内容，施工过程中涉及到其他安全工作，按相关法律、法规和工程强制性标准实施。

安全生产事故报告及处理制度

一、目的与依据

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产管理工作，项目部依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《民航专业工程施工安全事故报告和调查办法（试行）》（民航规【2019】63号）等法规，做好事故的报告、应急救援、统计分析、上报、调查和责任追究处理工作，及时了解和研究事故原因，掌握事故规律，认真吸取教训，防止事故重复发生，保证安全生产，特制定本制度。

二、事故等级的划分

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；

5、重伤事故，指相当于损失工作日等于或超过105日的失能事故；6、轻伤事故，指受伤职工歇工在一个工作日以上、低于105日的

失能伤害。

三、事故报告

事故报告必须及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

1、事故报告程序

事故发生后，事故现场有关人员要立即向项目负责人报告；项目负责人接到报告后，立即报告公司领导，并于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2、报告事故应当包括下列内容：

（1）报告单位的联系人及联系方式、报告时间；

（2）事故发生的时间、地点、项目名称以及事故现场情况；

（3）事故发生的简要经过；

（4）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）现场已经采取应急处置措施；

（6）其他与建设工程安全生产有关的单位名称；

（7）项目经理、技术负责人、安全负责人、监理及相关负责人的姓名和情况；

（8）事故发生地点的地形、地貌、天气、环境等物理特征；

（9）与事故有关其它应当报告的情况。

四、应急救援

1、事故发生项目负责人接到事故报告后，立即启动事故相应应急预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大或者引发次生事故，减少人员伤亡和财产损失；及时将受伤人员送往医疗机构救治，并先行垫付医疗费用。

2、事故发生后，必须妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证、影像资料。

五、事故调查

1、重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级、市级、县级人民政府组织调查，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查。

2、事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

3、事故调查要求

（1）任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

（2）对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报。

（3）事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

4、各类事故均应保护好事故现场，并在事故调查人员到达现场后提供与事故有关的如下材料：

（1）事故单位营业证照及资质证书、安全生产许可证复印件；

（2）有关经济承包合同；

（3）组织机构及相关人员的职责证明、履职情况证明等；

（4）安全生产责任制和相关管理制度；

（5）安全应急预案的制定、落实和响应执行情况；

（6）与事故相关的合同、伤亡人员身份证明及劳动关系证明；

（7）与事故相关的技术标准、安全操作规程、安全技术交底；

（8）有关人员安全培训材料、安全培训教育记录和特种作业人员

资格证明；

（9）造成事故人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明；

（10）事故现场示意图；

（11）案件调查人员要求提供的与事故有关的其他材料。

任何项目、人员不得阻挠事故调查人员的调查处理，不得故意破坏、伪造事故现场。

5、事故原因分析

首先，要认真整理和研究调查材料。要如实反映客观情况，切忌主观臆断。在经过反复鉴别的基础上，从直接原因逐步深入到间接原因方面进行分析，找出事故的主要原因，从而掌握事故的全部原因，分清主次，进行事故责任分析。事故间接原因主要按以下方面分析：

（1）技术上和设计上有缺陷；

（2）教育培训不够或未经培训，缺乏或不懂安全操作知识；

（3）劳动组织不合理；

（4）对现场工作缺乏检查或指导错误；

（5）没有安全操作规程或不健全；

（6）没有或不认真实施防范措施，对事故隐患整改不力；

（7）其他。

6、事故责任分析

对事故责任分析，必须以严肃认真态度对待。要根据事故调查所确认的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者。然后在此基础上，在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定事故的主要责任者。最后，根据事故后果和责任者应负的责任提出处理意见和防范措施建议。

事故调查报告附具有关证据材料，事故调查组成员在事故调查报告上签名。

六、事故处理

1、重大事故、较大事故、一般事故由负责事故调查的属地省、市、县级人民政府批复处理；

2、重伤事故，由公司和项目部主管领导组织相关人员配合调查组进行调查、处理。

3、轻伤事故，由项目经理或项目部安全生产负责人组织调查，查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，于事故发生后24小时内将事故调查报告报送业主、公司安全生产主管领导。

4、负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

事故发生后项目部必须认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况接受业主和监理单位的监督。

七、事故责任追究

伤亡事故原因查清后，必须对事故进行调查分析，分清并明确领导和有关人员的责任，同时进行必要的处理。

1、属下列情况之一的首先追究项目经理及项目相关人员的责任。

（1）由于未编制专项施工方案、安全生产规章制度和操作规程不健全，无章可循造成伤亡事故的。

（2）对员工不按规定进行三级安全教育培训、考试不及格上岗或对特殊工种未持有效证件就替岗操作，未进行安全技术交底造成伤亡事故的。

（3）由于设备严重失修，严重超负荷运行，经反映后未采取措施造成伤亡事故的。

（4）作业场所的安全防护设施、安全信号、安全标志、安全用具等不全，不符合标准造成伤亡事故的。

（5）由于不按规定使用安全技术措施经费造成伤亡事故的。

（6）对存在的重大事故隐患而未能及时处理发生重大伤亡事故的。

（7）飞行区施工抢行、越界、挖断管线等造成影响飞行器安全或有影响的管线破坏事故的。

2、属下列情况之一的，必须追究肇事者或有关人员的责任。

（1）由于冒险蛮干或监管人员玩忽职守造成伤亡事故的。

（2）由于违章指挥，违章作业造成伤亡事故的。

（3）发现有事故危险的紧急情况，不立即报告，不积极采取措施，因而未能避免减轻事故的。

（4）由于不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守或擅自开动机械设备，造成伤亡事故的。

（5）由于不按规定穿戴个人防护用品，造成伤亡事故的。

（6）飞行区施工，不遵守施工方案、安全技术交底、飞行区管理制度，造成影响飞行器安全或有影响的管线破坏事故，负有现场监管责任的施工管理人员、安全管理人员、分包管理人员。

3、属下列情况之一的，对有关人员从重处罚。

（1）发生死亡、重伤或多人事故后隐瞒不报，虚报或故意拖延报告的。

（2）在事故调查中，隐瞒事故真相，破坏事故现场，弄虚作假，甚至嫁祸于人的。

（3）事故发生后，由于不积极组织抢救或抢救不力，造成重大伤亡的。

（4）事故发生后，不认真吸取教训，未采取防范措施，致使同类事故重复发生的。

（5）对安全检查中发现的事故隐患既未按限期整改，又未采取临时措施，发生伤亡事故或有影响飞行器安全的事件。

（6）违反国家、省、市、民航局有关规定，滥用职权，擅自处理或包庇事故责任的。

八、统计与分析

对发生的事故（包括未遂事故）进行统计，对发生事故的种类、性质、等级、损失情况、时间、地点进行归纳，找出有关规律，制定针对性的防范措施。

项目部按季度将统计结果进行存档并报送公司质安部。

九、附件

《施工现场生产安全事故登记表》

《民航专业工程施工安全事故报告表》

《生产安全事故报告流程图》

| 施工现场生产安全事故登记表 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 负责人电话 |  |
| 施工单位 |  | 负责人电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人电话 |  |
| 工程地址 |  | 承包范围 |  |
| 施工许可证号 |  | 事故类别 |  |
| 事故发生部位 |  |  |  |
| 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）： |  |  |  |
| 事故原因及责任分析 安全负责人（签字）： 项目经理（签字）： |  |  |  |

民航专业工程施工安全事故报告表

| 1.事故基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1事故发生日期与时间 |  |  |  |  |  | 1.2天气气候 |  |  |  |  |
| 1.3工程名称 |  |  |  |  |  | 1.4所在地 |  |  |  |  |
| 1.5事故发生部位（包括地形地貌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6事故发生作业环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8事故简要经过和抢险救援情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.参建单位基本信息及主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.事故人员伤亡及经济损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量 单位 | 合计 | 管理 人员 | 技术 人员 |  | 企业聘用工人 | 非本企业劳务人员 |  | 其他人员 |
| 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：现场死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失踪人数受伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估事故直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.《民航专业工程施工安全事故报告表》应当包含在建设单位和施工单位本建设项目地应急预案中。

2.发生的施工安全事故经核实清楚后，施事故单位应当向建设单位事故发生所在地应急管理部门和民航地区管理局等部门报告。

3.发生1人以上（含1人）死亡的施工安全事故，事故单位应当在1小时内按照《民航专业工程施工安全事故报告表》的要求向事故发生所在地民航地区管理局，地方应急管理及其他有关部门报告。

生产安全事故报告程序流程图

民航XX地区质监站

123-45678

民航XX地区管理局

123456

民航质监总站

010-84783612

报告时限：1小时内

XX市安全生产应急管理局

0123-123456

公司总经理

010-81466129

XX市机场公安分局

000-110

现场负责人（立即上报）

项目经理（立即上报）

XXX123456789

XX监理公司

XXX：123456789

现场组织救援

（启动应急预案）

XX机场建设指挥部

XXX：123456789

公司主管安全领导

何总：13910446032

紧急情况下

紧急情况下

事故现场人员（立即上报）

安全风险辨识与分级管控制度

一、目的与编制依据

为把生产过程中的安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，推动安全管理的关口前移，对项目部施工安全风险进行全面辨识，采用科学方法进行评估与分级，高度关注重大风险，采取工程、技术、管理措施有效管控风险，依据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45002020/ISO45001:2018）、《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018）、《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-05）、《运输机场专业工程质量和安全生产监督管理规定》（CCAR-165）等标准、规范，特制定本管理制度。

二、术语

1、施工安全风险：在建设工程施工过程中特定危害事件发生的可能性，及其引发的后果严重性的组合。

2、风险源：可能引发人员伤害、财产受损、环境破坏或这些情况组合的根源或状态，风险源可以是有形的，也可以是无形的。

3、危险和有害因素：引起或增加施工安全风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。

4、风险评估：风险识别、风险分析、风险评价的全过程。

5、风险识别：发现、确认和描述风险的过程。

6、风险分析：理解风险性质，确定发生的可能性、后果严重性等级的过程。

7、风险评价：判定风险大小，确定风险等级的过程。

8、风险准则：评价施工安全风险重要程度的标准。

9、风险管控：针对不同等级的风险明确对策并采取相应控制措施的管理过程。

10、风险分级管理：根据风险大小，按照重大、较大、一般、较低四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

11、风险分类管理：按照可能发生的施工安全风险事故类型不同，对风险采取不同的管控措施，明确风险管控对象。

12、风险分层管理：按照风险等级由施工企业、工程项目、施工班组等层级对风险进行分层管控，明确管控责任。

13、风险分专业管理：按照施工安全风险涉及的施工专业不同，对风险采取不同的管控措施，明确管控主体。

14、风险动态管理：依据内外部环境和其他因素的变化，及时进行风险再评估，并调整风险等级和管控措施。

三、管理职责

1、项目部是施工安全风险管控的实施主体，分包单位必须服从施工项目部的施工安全风险管理。

2、开工前编制本工程项目风险评估报告，建立本项目施工安全风险源识别清单库，编制施工安全风险源识别清单，并及时更新公布。

3、在工程施工全过程、各环节中实施施工安全风险管控，采取技术、管理、应急等措施，对施工安全风险进行有效管控。

4、项目部执行公司施工安全风险各项管理制度，负责具体实施施工安全风险管控，明确项目部各部门、施工班组、管理人员及作业人员的工作职责和内容，组织实施风险识别、风险分析、风险评价、制定管控措施，编制项目部施工安全风险识别清单，落实管控措施。

5、一级风险由公司层级、项目部共同管控，包括专项方案审批、组织专家论证、过程监督检查等；二级风险由项目部管控；三级风险由项目部管控、分包单位配合；四级风险由施工班组管控、项目部监督。

四、危险源辨识

1、危险源识别范围

施工过程危险和有害因素，利用历史数据、理论分析、专家意见以及相关者的需求等信息，从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等方面，对施工过程涉及的所有场所、设备设施、作业环境、作业活动和人员进行排查，逐一列举发现的危险和有害因素，包括但不限于以下类别：

危险和有害因素类型表

| 代码 | 危险和有害因素类型 | 危险和有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 人的因素 | 负荷超限：体力负荷超限等 |
|  |  | 健康状况异常：伤、病期、有癫痫疾病史等 |
|  |  | 辨识功能缺陷：感知延迟等 |
|  |  | 指挥错误：指挥失误、违章指挥等 |
|  |  | 操作错误：误操作、违章作业等 |
|  |  | 其他人的因素 |
| 02 | 物的因素 | 设备、设施、工具、附件缺陷：强度不够、刚度不够、稳定性差、应力集中等 |
|  |  | 防护缺陷：无防护、防滑装置缺陷、防护设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够等 |
|  |  | 电伤害：带电部位裸露、漏电、电火花等电伤害 |
|  |  | 运动物伤害：抛射物、坠落物、土（岩）滑动、料堆（垛）滑动等运动物伤害 |
|  |  | 明火 |
|  |  | 标志缺陷：无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷等标志缺陷 |
|  |  | 化学性危险品：爆炸品，压缩企业和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 |
|  |  | 其他物的因素 |
| 03 | 环境因素 | 室内作业场所环境不良：室内作业场所狭窄、作业场所空气不良等、室内安全通道缺陷、室内安全出口缺陷、采光照明不良 |
|  |  | 室外作业场所环境不良：恶劣气候与环境（大风、极端温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪等），作业场地狭窄，脚手架、阶梯和互动梯架缺陷，作业场地安全通道缺陷、作业场地安全出口缺陷，作业场地温度、湿度、气压不适，作业场地有水、结冰等 |
|  |  | 有限空间作业环境不良：地下作业面空气不良、地下水等 |
|  |  | 其他环境因素 |
| 04 | 管理因素 | 安全组织机构不健全 |
|  |  | 安全责任制未落实 |
|  |  | 安全管理规章制度不完善：操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善等 |
|  |  | 没有制定安全专项方案、安全技术交底不到位等 |
|  |  | 其他管理因素 |
| 05 | 其他因素 | …… |

2、风险评价

# （1）风险评价方法

对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。

作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：

L——发生事故的可能性大小

E——人体暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故可能造成的后果

评价公式：D=L*E*C

# 注：D——危险性分值

L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：

| 概率值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，如下表：

| 频数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

C——把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1~100之间，如下表：

| 概率值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

D——危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160～320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70～160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普

遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。

危险等级划分

| 分值 | 危 险 程 度 | 危险等级 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不可能继续作业 | 一级风险---红色 |  |
| 160~320 | 高度危险，要立即整改 | 二级风险---橙色 |  |
| 70~160 | 显著危险，需要整改 | 三级风险---黄色 |  |
| <70 | 一般危险，需要注意 | 四级风险---蓝色 |  |

（2）判定重大危险

辩识、评价出重大危险，是制定管控的基础，是为能够采取措施以防范重大危害事故。

凡具备以下条件的均应判定为重大危险源：

1）不符合法律、法规和其他要求的；

2）相关方有合理抱怨和要求的；

3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；

4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；

5）通过作业条件危险性评价方法，总分>160分高度危险的，也评

价为重大危险源。

# 五、施工安全风险源识别清单编制

# 1、项目部在开始施工前，依据公司危险源识别库清单，识别、分析施工现场存在的风险源，对施工安全风险进行评价定级，并随监测情况、内外部环境变化等进行调整更新。

# 2、项目部编制的《项目部施工安全风险源识别清单》，报送建设单位和监理单位审批，由建设单位项目负责人和监理单位总监理工程师签字确认后方可施工。

# 六、风险告知

# 1、施工单位项目部应对已识别的施工安全风险进行公告：

# （1）在施工现场大门内及危险区域设置施工安全风险告知牌；

# （2）安全风险告知内容包括主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等；

# （3）存在重大安全风险的工作场所和岗位要设置明显的安全标志，并强化风险源监测和预警。

# 七、施工安全风险分级管控措施

# 施工安全风险管控措施主要从技术措施、管理措施、应急措施等方面制定并实施。

# 1、技术措施指科学先进的施工技术、施工工艺、操作规程、设备设施、材料配件、信息化技术、监测技术等；

# 2、管理措施主要包括制定组织制度、责任制度、考核制度、培训制度等各项管理制度，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等；

# 3、应急措施主要包括建立应急抢险队伍、储备应急物资、进行有针对性的应急演练等。

# 4、对重大风险和较大风险，编制专项施工方案，由公司技术负责人审核批准签字，并项目负责人组织落实，组织落实的措施包括但不限于定期听取汇报、进行组织调度、定期开展检查、督促实施、总结考核等；在项目部明显位置张贴《重大危险源及其控制计划清单》，落实管控措施。

# 5、对一般风险和较低风险，项目技术负责人组织项目技术、安全、生产、成本等专业人员制定施工方案，明确管控措施，项目技术负责人审核签字，由项目安全负责人组织落实，组织落实的措施包括但不限于进行组织调度、开展定期或不定期检查、督促实施、总结考核等。

# 6、经过公司审批的（专项）施工方案报送建设单位和监理单位审批，由建设单位项目负责人和监理单位总监理工程师签字确认。

# 7、项目部通过施工现场安全教育、施工班前会、安全技术交底等方式告知各岗位人员本岗位存在的施工安全风险及应采取的措施，使其掌握规避风险的方法并落实到位。

# 8、项目部实行施工安全风险信息化、动态化管理，依据作业活动的变化建立本项目施工安全风险动态管理告知牌，主要内容包括施工安全风险清单、风险等级（颜色）、主责人员、影响范围、应急资源等信息。

# 9、项目部针对级、二级和三级风险，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB29639-2013)制定综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，由项目部项目经理签署公布，井上报监理单位审批备案。

# 10、项目部必须落实施工人员的紧急避险权，确保人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取有效的应对措施后撤离至安全区域。

八、持续改进

1、当出现以下情况时，施工单位应及时调整施工安全风险管控措施：

（1）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变更；

（2）施工现场内外部环境发生变化，形成新的重大施工安全风险的；

（3）施工工艺和技术发生变化的；

（4）施工现场应急资源发生重大变化的；

（5）发生安全生产事故的；

（6）已有的施工安全风险管控措施失效的；

（7）项目组织机构发生重大调整的；

（8）其它需要调整的情况。

2、项目部定期进行评价：

（1）项目部定期（至少每季度）对施工安全风险管控情况进行评价；

（2）重大施工安全风险信息更新后，项目及时组织相关人员进行培训。

劳动用工实名登记制度

一、目的与编制依据

为进一步规范本工程项目劳务用工管理管理，保障施工作业人员和公司的合法权益，依据《中华人民共和国劳动合同法》和《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发﹝2014﹞40号）和《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）等法规，结合本工程项目实际，制定本制度。

二、实名制管理

本制度所称实名制管理，是指通过完善和加强用工管理，以实名制管理信息系统为载体，采集施工现场人员的基本信息、从业记录、信用记录等信息，对施工现场人员进行组织化、信息化管理的制度，实时记录人员动态信息，形成用工和信用管理体系。

- 管理职责

1、工程项目部对所承接工程项目的实名制管理负总责。负责配置实名制管理相关硬件设施；负责施工现场人员实名制信息的登记、核实与更新，并将施工现场人员相关信息及时上传至项目实名制管理系统登记。

2、劳务分包现场负责人是落实实名制管理直接责任人，负责对本企业的施工现场人员信息进行采集、核实、上报，负责本企业派出施工现场人员的日常管理。

四、实名制信息的采集

建筑工人实名制管理信息包含人员基本信息、从业信息、信用信息，各类信息通过施工项目，由项目部安排专人采集并上报到业主指定的实名制管理系统中并形成建筑工人信用档案，信息有变更的，要及时在系统中更新。

五、实名制信息包括以下内容

1、基本身份信息：本人的身份证号码、姓名、性别、政治面貌、学历、学位、住址、联系电话，以及应急联系人及电话等。

2、劳保信息：劳动合同、社保、体检报告等。

3、从业资格和技能信息：职业资格证、技能证等。

4、培训教育信息：进场时间、安全教育及考试等。

5、从业经历：从事机场建设相关工作经历和业绩等。

6、质量追溯：对现场人员负责的工程质量情况进行追溯。

7、考勤记录：人脸识别、指纹记录和考勤记录等。

8、工资卡号、工资结算和支付信息等。

9、诚信信息：奖励、处罚、违章记录、不良行为等。

10、评价信息：项目部和劳务单位对施工作业人员工作情况的考核、评定等信息。

11、无犯罪记录证明。

12、其他信息。

六、实名制管理要求

1、各分包单位单位根据工作需要配置至少1名实名制管理人员负责具体事务，负责实名制管理信息采集工作，并对所采集信息的真实准确性负责。

2、分包单位单位须依法与招用的施工作业人员签订书面劳动合同并严格履行，建立名册并办理劳动用工备案，保证双方权益。临时或短期聘用的施工作业人员，也要与其签订短期临时劳动合同。

3、项目依据具体情况在施工现场配备相应的考勤设备，采用人脸、指纹、等生物识别技术进行电子打卡，不具备封闭条件的项目，可使用适用于本项目的方式实施。

4、项目考勤信息通过实名制管理系统实时上报，各劳务用工企业对本企业考勤信息的真实性负责，项目部对项目考勤工作负总责。

5、实名制管理严格实施施工作业人员进退场登记制度，坚持先实名制登记，再进场作业。施工作业人员进退场登记应按照如下程序进行：

（1）登记分包单位进场信息：单位信息、工程或施工内容信息等。

（2）登记所属班组进场信息：班组长信息、进场申请、工作内容等。

（3）分包单位录入施工作业人员进场备案信息：本制度第五条要求的相关信息。

（4）施工作业人员退场后，项目部及劳务用工单位同时对其进行评价，分包单位及时录入评价信息。

（5）项目部要做好实名制的档案管理工作，相关班组、施工作业人员的进退场登记要闭合。各类纸质档案和电子档案与工程档案一并建档保存。

（6）实名制信息要及时采集、更新，并实行动态监管，不得遗漏、伪造信息。信息采集、管理部门等要做好人员信息保密工作，不得泄露实名制信息。

（7）项目部负责协调、监督项目各分包单位开展实名制管理工作，定期或不定期检查分包单位落实用工实名制工作，定期检查每月不少于一次。

七、附则

1、项目部安排专人负责主账户维护。

2、本制度由项目部安全生产领导小组负责解释，自发布之日起施行。

危险性较大的工程管理制度

一、编制目的

为加强对施工现场危险性较大的分部分项工程安全管理，明确安全专项施工方案编制内容，确保安全专项施工方案的实施，积极防范和遏制施工生产安全事故的发生，制定本制度。

二、编制依据

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质（2009）87号

《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-05）

《运输机场建设安全管理规定》

《运输机场运行安全管理规定》

三、民航专业工程危险性较大的工程范围

本制度所称危险性较大的工程（以下简称“危大工程”）是指民航专业工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤、造成重大经济损失或者造成重大社会影响的工程。民航专业工程中危大工程及超过一定规模的危大工程范围（详见附件1、附件2）确定后，项目经理组织项目技术人员编制专项施工方案。

四、危大工程专项施工方案编制内容

1、工程概况：危大工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。

2、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。

4、危险因素分析：危险源辨识、危险因素评估等。

5、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

6、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

7、施工管理及作业人员：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

8、安全验算书及相关图纸。

9、其它需要说明的内容。

危大工程专项施工方案经公司技术负责人审查签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审核签字、加盖执业印章后方可实施。

五、专家论证

超过一定规模的危大工程专项施工方案，在公司审查、总监理工程师审核后，项目部组织召开专家论证会，经建设单位审批后方可实施。

1、专家论证会应当由下列人员参加：

（1）专家组成员；

（2）建设单位项目负责人或技术负责人；

（3）监理单位项目总监理工程师及相关人员；

（4）施工单位分管安全的负责人或技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

（5）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

2、专家组成员应当符合专业要求且人数不得少于5名，具有高级专业技术职称且有丰富的设计、施工或管理经验。危大工程所属项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

3、专家论证会的程序：

（1）建设单位介绍项目内容；

（2）成立专家组，推选专家组组长，并由组长主持论证会；

（3）施工单位汇报专项方案；

（4）与会人员查阅资料，必要时查勘现场；

（5）与会专家发表意见，专家组讨论，签署论证意见。

4、专家论证会的主要审核内容：

（1）专项施工方案是否完整和可行；

（2）专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；

（3）安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

5、专家论证会应当形成并签署专家组意见，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的意见。意见为“通过”的，项目部可自行修改完善，履行后续报批手续方可实施；意见为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，项目部必须按照专家意见进行修改，修改情况应当及时与专家沟通，并重新履行有关审查、审核和审批手续后方可实施；意见为“不通过”的，施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。

六、危大工程方案实施

1、项目部在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志和安全保护措施。

2、专项施工方案实施前，项目技术负责人必须向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场专业施工员向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

3、严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本制度重新审核和论证。

4、项目对危大工程当天施工作业人员进行登记，项目负责人或项目技术负责人必须在施工现场履职。项目专职安全员必须对专项施工方案实施情况进行现场检查，对未按照专项施工方案施工的，要立即整改，并及时报告项目负责人或项目技术负责人，项目负责人或项目技术负责人必须及时组织整改。

5、施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，必须立即组织作业人员撤离危险区域。

6、危大工程由监理单位组织建设、施工、设计、勘察、监测等有关单位进行验收。危大工程经验收合格后，方可进入下一道施工。

7、危大工程发生险情或者事故时，按应急预案立即采取处置措施。

8、项目部建立危大工程安全管理档案。将专项施工方案审查、审核、专家论证、审批、交底、现场检查、整改及验收等相关资料纳入档案管理。

七、附则

1、本管理制度自发布之日起施行。

2、附表：危险性较大的工程清单、超过一定规模的危险性较大的工程清单。

## 附表1-3危险性较大的工程清单

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、危险性较大的工程清单 |  | 如涉及请在 括号里打√ |
| （一）基坑工程 |  | （ ） |
| 1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| 2.开挖深度虽未超过3m但地质条件、周边环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| （二）土石方工程 |  | （ ） |
| 1.山区或丘陵地区机场最大填方高度或填方边坡高度（坡顶和坡脚高差）大于等于50m的工程。 |  | （ ） |
| 2.总高度大于等于20m的支挡工程。 |  | （ ） |
| （三）模板工程及支撑体系 |  | （ ） |
| 1.各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 |  | （ ） |
| 2.搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应当基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  | （ ） |
| 3.承重支撑体系：用于钢结构安装、飞机荷载桥梁、飞行区下穿通道等支撑体系。 |  | （ ） |
| （四）起重吊装及安装拆卸工程 |  | （ ） |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | （ ） |
| 2.采用起重机械进行安装的工程。 |  | （ ） |
| 3.起重机械安装、拆卸工程。 |  | （ ） |
| （五）脚手架工程 |  | （ ） |
| 1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  | （ ） |
| 2.附着式升降脚手架工程。 |  | （ ） |
| 3.悬挑式脚手架工程。 |  | （ ） |
| 4.高处作业吊篮。 |  | （ ） |
| 5.卸料平台、操作平台工程。 |  | （ ） |
| 6.异型脚手架工程。 |  | （ ） |
| （六）不停航施工工程 |  | （ ） |
| （七）其它 |  | （ ） |
| 1.顶升施工。 |  | （ ） |
| 2.人工挖扩孔桩工程。 |  | （ ） |
| 3.板厚大于1.5m（含1.5m）或梁高大于2m（含2m）的钢筋支撑工程。 |  | （ ） |
| 4.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的工程。 |  | （ ） |
| 二、超过一定规模的危险性较大的工程清单 |  | 如涉及请在 括号里打√ |
| （一）深基坑工程 |  | （ ） |
| 1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | （ ） |
| （二）土石方工程 |  | （ ） |
| 1.山区或丘陵地区机场最大填方高度或填方边坡高度（坡顶和坡脚高差）大于等于80m的工程。 |  | （ ） |
| 2.总高度大于等于40m的支挡工程。 |  | （ ） |
| （三）模板工程及支撑体系 |  | （ ） |
| 1.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 |  | （ ） |
| 2.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN以上。 |  | （ ） |
| （四）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | （ ） |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 |  | （ ） |
| 2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程。 |  | （ ） |
| （五）拆除、爆破工程 |  | （ ） |
| 1.建筑物、构筑物拆除工程。 |  | （ ） |
| 2.石方爆破工程。 |  | （ ） |
| （六）不停航施工工程 |  | （ ） |
| （七）其它 |  |  |
| 1.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 |  | （ ） |
| 2.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的工程。 |  | （ ） |
| 其他情况请附表书面说明 |  |  |
| 在上述危险性较大的工程施工前，我单位承诺将督促施工单位按要求编制专项方案，根据规定组织专家论证、建立危险性较大的工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。 云南机场建设发展有限公司 XXX工程项目部 年 月 日 |  |  |

危险品安全管理制度

一、目的与编制依据

为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强对项目部危险品的安全管理，避免危险品事故发生，确保危险品搬运、使用、储存安全，依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号）等相关法规、规定，结合本工程项目实际情况，特制定本规定。

二、适用范围

1、本规定所指的危险品是本项目部使用的氧气瓶、乙炔瓶、油漆、稀料、等。以下统称为危险品。

2、本规定适用于本项目部危险品的搬运、储存、使用的安全管理。

三、管理职责

1、项目部必须设立危险品专库，指定专人负责管理。

2、项目部库管员对搬运、储存危险品的安全负责。

3、项目安全员对危险品搬运、储存、使用的安全进行全面监督管理。

四、管理规定

1、氧气瓶、乙炔瓶管理规定

（1）氧气瓶、乙炔瓶搬运时要轻拿轻放，不得相互碰撞和摩擦，严禁抛掷或剧烈滚动，不得戴有油污的手套进行搬运；

（2）不得同车运送两种气瓶，不得同库储存两种气瓶；

（3）使用中严格遵守规章制度，按照操作规程进行操作，严禁非焊工人员操作氧气瓶、乙炔瓶；

（4）使用氧气瓶、乙炔瓶时，两瓶之间的距离不得小于5米，与明火间距不得小于10米；

（5）使用中必须配备氧气瓶帽、防振圈、压力表、回火阀，现场必须配备灭火器；

（6）室外使用气瓶必须做好防晒、防雨、防潮，严禁在太阳下暴晒，冬天使用气瓶冻结时，严禁用明火烘烤，或用金属敲打。

2、油漆、稀料管理规定

（1）作业场所应设置“禁止烟火”的警示标志；

（2）调和油漆、稀料时，检查周围环境，避免作业环境存有易燃易爆物品；

（3）使用油漆时，要做好周围环境保护措施，不得将油漆洒落道面或溅到周围设备、设施、墙壁上；

（4）用过的空桶、空瓶、废油抹布等，放到项目部指定危险废物储存点，不得随意丢弃污染环境。

3、危险品储存规定

（1）危险品储存要用专门的仓库，配备消防设施或灭火器，设置防火防爆、严禁吸烟等警示性标识；

（2）仓库设在通风、防潮、阴凉的地方，不得在阳光下直射；

（3）各种气瓶、油品、酒精要密封完好、分类储存，不得混放，不得放倒或倾斜；

（4）危险品仓库不得存放其他物品，摆放距离要符合安全标准距离，不得超量存放；

（5）危险品要有专人保管，分类登记上账；出入库要严格按照仓库物品管理制度进行登记、签收；

（6）严禁闲杂人员进入仓库，严禁穿带铁钉的鞋进入，避免摩擦产生火花；

（7）库区消防通道要保持畅通，不得堵塞；

（8）经常对危险品仓库进行检查，发现隐患及时整改。

五、附件

危险品登记表

危险品登记表

项目名称：

| 序号 | 危险品名称 | 进场时间 （发放时间） | 单位 | 数量 | 收料人 （领料人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表库管员填写并报项目安全员一份存档；

特种作业人员管理制度

一、编制目的

为规范特种作业人员的管理，预防事故发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，结合实际情况制定本管理制度。

二、一般规定

本制度所称特种作业，是指对操作者本人，尤其对他人和周围设拖的安全有重大危害因素的作业。

（一）根据国家标准及承包工程范围，本项目部特种作业包括：

1、电工作业；

2、金属焊接切割作业；

3、起重机械（含电梯）作业；

4、登高架设作业；

5、爆破作业。

（二）本制度所称特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。

特种作业人员必须具备以下条件：

1、年龄满18周岁以上；

2、身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

3、初中以上文化程度，具备相应工种的技术、安全知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

4、符合相应工种作业特点需要的其他条件。

（三）特种作业操作证复审由特种作业人员本人或用人单位在有效期内提出申请，由当地的考核、发证单位负责审验。

复审内容包括：

1、健康检查；

2、违章作业记录检查；

3、安全生产新知识和事故案例教育；

4、本工种安全知识考试。

三、管理要求

（一）项目管理

1、项目部要加强特种作业人员的管理，按国家、行业、地方、公司的有关要求做好特种作业人员的申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的管理检查工作。

2、所有特种作业人员必须报监理审批同意后方可上岗操作，建立特种作业人员档案，实行动态管理。

3、项目部编制特种作业的安全操作规程和相应的应急救援预案。

4、具有连续性或需要倒班作业的特种作业编制交接班制度。

5、项目部要加强对特种作业人员进行继续教育、岗位培训的力度，做到时间保证、费用落实，通过学习培训使特种作业人员能及时掌握先进安全生产的新知识，新技术和新方法。特别是做好流动人员和分包单位的管理工作。

6、向特种作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并以安全技术交底的形式书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

7、持特种作业证书人员除每年度参加项目的培训教育外，证书年审继续教育由证书使用单位负责组织。

（二）现场管理

1、特种作业人员必须持证上岗，遵守安全生产的有关强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

2、特种作业人员进场时要根据本工程施工特点组织岗前培训并进行考核，考核合格后方准进场施工。

3、特种作业人员有权对作业现场的条件、危害作业人员生命和健康安全的作业程序和作业方式中存在的安全问题提出建议、检举权，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

4、在作业中发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或采取必要的应急措拖后撤离危险区等。

5、特种作业人员有下列情形之一的，不得上岗工作：

（1）未按规定进行复审或复审不合格的；

（2）违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；

（3）弄虚作假骗取特种作业操作证的；

（4）经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。

６、离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，要重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

7、特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

四、附件

项目特种作业人员台账

项目特种作业人员台账

| 特种作业人员登记表 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 施工单位（租赁单位）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工种 | 证件编号 |  | 发证机关 |  | 有效期 至年月 | 进退场 时间 |
| 项目部审查意见： 安全部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见： 经复核，符合要求，同意上岗（ ） 经复核，不符合要求，不同意上岗（ ） 监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2 表后附操作证复印件及网上证书查询截图。

施工机械设备安全管理制度

一、目的与编制依据

为进一步贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关法律法规、规程标准，落实安全生产责任制，加强机械设备安全管理，采取一系列安全管理措施，对机械设备进场、安装、使用、保养、修理、退场等全过程进行综合管理，保证施工机械设备的安全与运行，确保项目各项生产的有序进行，特制定本制度。

二、机械设备安全管理职责

1、项目部统一协调管理参与本项目施工的机械设备安全管理工作。

2、项目安全员、机管员负责现场机械设备使用的安全管理工作并负责组织设备进场安全检查、操作人员安全培训。

3、机管员负责现场机械设备的维修保养管理、组织设备进场验收。

4、项目安全员负责设备使用过程中的安全监督工作。

5、各施工队负责机械设备的安全使用，具体实施设备维修保养及设备安全隐患整改工作。

三、机械设备安全管理

（一）设备需求计划

1、以项目施工组织设计机械设备配置计划为依据，经审批后提交一份给物资管理部，作为机械设备管理的总依据。

2、按照现场施工需要提出具体设备使用计划，以业务联系单的方式提交公司物资管理部，由公司调配或采购。

（二）机械设备配置

1、自有设备计划项目部与公司物资管理部联系组织配置，项目部配合相关技术工作。

2、非自有设备按照项目部施工组织计划实施租赁或工程分包。

3、工程分包方自带设备的管理要求在合同中明确，同时设备应满足项目部的安全管理要求。

（三）机械设备进场验收

1、自有设备的进场验收，由项目安全员、机管员会同公司相关部门对准备进场设备进行检查。检查内容包括：

（1）机械设备的主要技术性能是否满足工程施工的使用要求。

（2）机械设备是否具备合格证书，以及证书是否处于有效期。

（3）对机械设备的技术状态、使用的可靠性、可能出现故障的部位、安全防护装置进行评估。

（4）经初验合格后报监理验收。

2、非自有设备的进场验收，由设备供方提交设备及操作人员相关证书原件及复印件等相关资料，由项目机管员、安全员进行验收并报监理验收。

3、对不符合准入条件的设备出具整改通知或拒绝进场。

4、设备供方按整改要求整改后，应重新申请验收，经项目部初验合格后报监理验收认可后方可投入使用。

5、对大型复杂的设备，项目部申请公司安全、物资管理部协助进场验收。

6、需要在现场安装的机械，项目部要根据机械技术文件（随机说明书、安装图纸和技术要求等）的规定组织安装。安装后经调试合格并签署交接记录并按规定进行技术试验，验收合格后方可交付使用。

7、设备进场验收合格后，制作设备铭牌（见附件）在设备上张挂标识。设备统一使用“佳和建设”标识。

8、项目部及时将新进场设备信息登记在《施工机械设备登记台账》上，并分类保存相关证书复印件。

9、设备要统一编号、登记，做到帐、牌、物相符，技术资料齐全。

10、操作规程编写与施工技术、环境和职业健康安全交底：

（1）设备使用前，专业施工员收集设备使用说明书、性能资料等文件，结合公司已有的操作规程，编写项目部各类设备的安全操作规程并予以现场张贴。

（2）设备进场后，项目部技术人员对设备操作人员进行技术、环境和职业健康安全交底，并形成书面交底记录。

11、设备操作人员要求

（1）机械设备操作人员必须具有相应机种的操作资格证，特种设备的操作人员须持有相应的特种设备操作证书。操作资格证和特种设备操作证书必须在有效期内并根据规定定期接受检验。

（2）小型设备、手动机具的新操作人员，要在操作熟练人员的带领下才能上机操作。

（2）非指定的本机操作人员不得上机操作。

12、机械设备的现场管理

（1）所有使用设备必须坚持“三定”（定人、定机、定岗）原则。操作人员应做到“四懂三会”（懂原理、构造、性能和用途，会操作、维修和排除故障），及时填报各种记录。

（2）操作人员在作业过程中，应集中精力正确操作，注意机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。严禁无关人员进入作业区或操作室内。

（3）操作人员要遵守机械有关保养规定，认真及时做好保养工作，保持机械的完好状态。

（4）实行多班作业的机械，执行交接班制度，认真填写交接班记录；接班人员经检查确认无误后，方可进行工作。

（5）在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品。

（6）项目部为机械作业提供道路、水电、机棚或停机场地等必备的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业应设置充足的照明。

（7）机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。

（8）机械不得带病运转。运转中发现不正常时，必须先停机检查，排除故障后方可使用。

（9）机械集中停放的场所，要安排专人看管，并设置消防器材及工具；机房、操作室及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

（10）挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域，应设立警告标志及采取现场安全措施。

（11）停用一个月以上或封存的机械，要做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

（12）机械使用的润滑油（脂），应符合出厂使用说明书所规定的种类和牌号，并应按时、按季、按质更换。

（13）汽车及自行轮胎式机械在进入城市交通或公路时，必须遵守国务院颁发的《中华人民共和国道路交通管理条例》。

（14）使用设备时应严格执行机械设备安全操作技术规程，不允许超出机械设备的技术性能使用设备。

13、机械设备的维修保养

机械设备的维修保养分为临时维修（日常保养、小修和故障抢修）、定期保养和年度计划性维修（项修、大修和较大故障等修理）。

（1）维护保养：机械设备的例行保养、常规维护保养、月检工作由操作人员按照设备使用说明书及相关规定实施，其主要内容为设备的清洁、润滑、紧固、调整和防腐。并要求其在完成设备维修保养后，及时填写《机械设备维修保养记录表》交安全员存档。

（2）维修：设备运行时出现故障或发现故障隐患无法自行排除时，由操作人员报告机管员鉴定后进行检修，并填写《机械设备维修保养记录表》交安全员存档。

（3）机管员每月制定设备定期维修保养计划，并组织实施。

14、项目建立健全机械设备台账。

15、机械设备需退场时，设备供方提出申请并交回设备铭牌，机管员组织退场确认，相关人员参与。

16、机管员及时更新《施工机械设备登记表》，做好退场标注。

17、机务部及时更新《施工机械设备台账》，做好退场标注。

四、机械设备安全生产的基本要求

机械操作人员，必须严格遵守安全操作规程、运行规程、工程施工规范，确保工程质量和安全生产。

1、对新工人在操作前必须进行安全教育，明确安全生产的重要性，经严格的安全技术考核合格后，才能独立操作。

2、机械的安全防护装置必须可靠，在危险的环境施工，要有可靠的安全措施，要注意防火、防冻、防滑、防风、防雷击等。

3、岗位合格证不许转借他人，不得操作与证件不符的机械，无岗位合格证人员严禁操作机械。

4、对任何违反操作规程和危险作业的违章指挥和无理要求，操作人员应当立即指出，要求予以纠正以至拒绝作业。

五、机械设备事故处理

1、由于操作、维修、保管、管理、指挥、施工措施不当或其他原因引起的机械非正常损坏，造成机械技术性能降低或停产的机械事故，要查明原因，并给予处罚。

2、机械事故发生后，项目部及时组织有关人员深入事故现场进行调查，分析事故发生的原因和损失情况，提出处理意见和预防措施，并按有关规定上报。

3、对责任事故要按“四不放过”（原因不清不放过，责任者未经过处理不放过、群众未受到教育不放过，没有防范措施不放过）的原则严肃处理。对责任事故者，视其情节轻重和造成的损失大小，分别予以批评教育、纪律处分、经济处罚、直至追究刑事责任。对于长期坚持安全生产和采取措施，消除隐患，避免重大机械事故的人员，要给予表彰和奖励。对于非责任事故，也要总结教训，注意预防。

附件：机械设备铭牌

机械设备铭牌（模板）

（A4纸大小，背面设不干胶或其他粘贴或塑封，铭牌表面应便于填写）

生产安全事故隐患排查治理制度

一、目的与编制依据

为有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法规规定，项目部特制定本管理制度。

二、安全隐患定义

安全生产事故隐患是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

三、事故隐患排查治理职责

1、项目部是施工现场事故隐患排查治理工作的责任主体，项目经理是第一责任人，建立健全事故隐患排查治理工作制度，明确各部门事故隐患排查治理工作的职责，并对事故隐患的排查治理各环节予以资金保障。

2、项目安全生产领导小组履行下列职责

（1）制定本项目事故隐患排查治理工作计划；

（2）组织检查本项目事故隐患排查治理情况，督促落实本项目事故隐患排查治理工作制度，审查重大事故隐患整改情况；

（3）每月一次统计、分析本项目事故隐患排查治理情况，提出加强安全生产管理的建议；

（4）每月至少一次组织相关人员对施工现场事故隐患进行全面排查，建立生产安全事故隐患排查治理登记台账，落实事故隐患整改责任人及整改措施。

3、施工现场的安全生产管理机构（安全员）职责

（1）每日对施工现场事故隐患进行排查，定期组织专项检查，及时督促消除事故隐患，对一般事故隐患整改情况进行复查；

（2）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违法违规行为；

（3）负责事故隐患排查治理信息系统的日常运行管理工作；

（4）及时向项目负责人、公司安全生产管理部门上报重大事故隐患及整改情况。

4、班组长职责

（1）到作业场所后首先排查事故隐患，问题解决后方才可作业。在作业中经常检查安全情况，及时发现新的事故隐患；

（2）现场遇有危及人身安全的隐患时，要立即撤出作业人员，处理后再作业；

（3）本班组解决不了的问题时停止作业，报告有关领导处理；

（4）本班组的隐患治理工作及时向项目安全员汇报。

四、事故隐患排查治理

1、在事故隐患治理过程中，采取相应的监控和防范措施，必要时应当派人值守。事故隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，必须暂停施工作业，并从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警示标志。

2、一般事故隐患消除完成后，项目安全管理人员组织复查并留存复查记录，复查合格后，方可进行下一道工序施工或恢复施工；重大事故隐患消除完成后，项目安全管理人员要将消除整改情况报公司安全生产管理部门及总监理工程师，经审查合格后，方可进行下一道工序施工或恢复施工。

3、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，要立即向安全生产管理人员或相关负责人报告，接到报告的人员要及时予以处理。

4、从业人员发现可能直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取应急措施后撤离作业现场。

5、项目加大危险性较大的工程的管理力度，建立重大事故隐患清单，严格按照专项施工方案的要求进行施工，安全管理人员必须进行全程旁站监督，并对每日作业人员进行登记。

6、加强对危险性较大的工程施工监测和安全巡查力度，发现危及人身安全的紧急情况时，必须立即组织作业人员撤离危险区域。

7、当遇大风、大雨以及空气重度污染等异常天气时，要严格落实应急响应措施。

五、事故隐患排查治理工作的监管

1、项目部对检查中发现的重大事故隐患要及时登记，分类编号，建立隐患管理台帐，对项目制订的重大隐患整改方案，整改责任人等有关情况资料及时归档。

2、项目部专职安全员对本项目的一般事故隐患与重大事故隐患整改结果进行复查消项。对不能积极按期进行重大事故隐患整改的分包单位请示项目经理下达责令停工指令。

3、项目部每周召开一次安全会议，总结、通报本周各单位安全生产情况，隐患排查治理工作情况，研究解决安全管理、隐患排查工作中存在的问题，安排下周安全管理、隐患排查治理阶段性工作。

4、项目部专职安全员做好日常施工现场安全监管工作，随时对整个施工现场、各劳务分包单位施工安全生产情况进行检查，发现问题、安全隐患及时依规查处与报告。

六、事故隐患排查治理的报告

1、项目部每月对本项目事故隐患排查治理惰况进行统计分析，及时向公司安全管理部门报送事故隐患排查治理工作情况，及时向公司安全管理部门书面回复由公司安全管理管理人员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”的整改惰况。

2、项目部总结每月事故隐患排查治理工作，每月向各分包单位通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。

七、重大事故隐患的公示公告

1、项目部对本单位自查和公司安全管理部门检查发现的重大事故隐患、重大危险源要予以公示。

2、项目部应主动接受上级各有关部门的监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。

八、重大事故隐患的跟踪销项

1、项目部对本项目的重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的责任人，督促分包单位落实各项防范措施，对本项目工地重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。

2、督促整改的责任人及时跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促整改单位按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

3、公司提出的重大事故隐患整改结束后，项目部要向公司安全管理部门提出验收申请，接受公司安全管理部门进行现场核查。

4、重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经公司安全管理部门验收合格后，要及时销号，将有关档案或台帐整理后归档管理。

九、执行范围及要求

项目部所属各劳务分包施工单位、班组均要认真执行本制度。任何个人发现分包单位、班组存在事故隐患，均有权向项目经理或项目部其它管理人员举报。

对发现的各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、带病运行的机械设备、设施，施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位等场所存在的其他各类事故隐患整改不力的分包单位要依据相关管理规定从重处罚并停工整顿，并及时汇报公司主管领导。

十、对于工程项目可能存在重大事故隐患的，执行以下以下工作程序和工作方法：

1、对重大事故隐患的现状及原因进行分析；

2、对重大事故隐患的危害程度及整改难易程度进行评估；

3、编制重大事故隐患专项治理方案等。

生产安全事故隐患排查治理登记台账

项目名称：云南机场建设发展有限公司XXX工程项目部

| 序号 | 排查 日期 | 隐患概况 | 隐患所在 部位 | 隐患 类别 | 隐患等级 | 整改措施 | 投入资金（万元） | 整改 责任人 | 整改 期限 | 整改 完成日期 | 验收复查 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本台帐由项目专职安全员负责登记。“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。隐患类别分为：1.物体打击，2.车辆伤害，3.机械伤害，4.起重伤害，5.触电，6.灼烫，7.火灾，8.高处坠落，9.坍塌，10.中毒和窒息，11.其它，“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。

消防安全管理制度

# 一、总则

为加强本工程项目的消防安全管理工作，认真贯彻执行各项消防法规、规范和制度。切实做好火灾预防及扑救工作，减少火灾事故危害，保障工程生产安全以及职工生命财产安全，结合本工程项目实际情况制定本管理制度。

# 二、编制依据

《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）

《中华人民共和国消防法》（主席令第29号）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

《民航专业工程质量和施工安全应急预案管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-01）

三、消防安全工作的组织管理

1、项目部建立消防安全工作领导小组

组  长：由项目经理XXX担任

副组长：XXX

组  员：XX  XXX  XXX  XXX

2、消防安全工作领导小组主要职责

（1）进行消防宣传教育、培训

结合实际，对项目部人员进行消防宣传教育。不定期向项目部人员宣传消防知识，警醒项目部人员提高消防意识，深切理解“消防工作重于泰山”的重大意义。

对项目部人员进行消防安全培训，定期组织消防演练。

（2）组织消防检查

定期或不定期地对生活区、加工区和施工现场进行全面的防火检查，主要检查消防设施是否完整、消防器材是否在有效使用期内、消防责任制是否落实；是否设置消防安全疏散标志、火灾隐患是否存在等，并写出检查情况书面通报。

通过检查，如发现有的未履行消防安全责任制，存在火灾隐患时，要落实责任人责令其限期整改。

四、临建设施消防安全管理

1、会议室、餐厅等人员密集场所设在临建房屋底层。

2、宿舍、办公用房不得与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。

3、食堂用煤气罐采用小瓶灌装，空瓶后更换，现场不存放多余燃气罐；使用必须采取物理隔离措施，加盖防晒防撞棚，并加装燃气泄漏报警装置。

4、危险化学品储存场地设置明显警示标志；备齐灭火器材。

5、临建房屋周边设置临时消防车道，临时消防车道的净宽度和净空高度均不小于4m；并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

6、临建房屋配备消防器材，设置消火栓，做到布局合理。消防干管直径不小于100毫米。消火栓处昼夜要设有明显标志，配备足够的水龙带，周围3米内不准存放物品。

7、室外消火栓干管直径不小于100mm，应沿临时用房及加工场所均匀布置，室外消火栓的间距不得超过120米，消火栓的最大保护半径不应大于150m。

8、防火间距应符合下列规定：

（1）临建房屋距易燃、易爆危险物品仓库的间距宜大于25米。

（2）成组布置的临建房屋，每组不得超过10幢，幢与幢之间的间距不得小于6m，组与组之间的间距不得小于10m，组内临时用房之间的防火间距不小于3.5m。

（3）宿舍区的设置应符合消防管理规定，严禁使用可燃材料搭设房屋。每间宿舍居住人员不得超过8人，当宿舍区每个房间超过60㎡时，至少设置2处疏散门。

（4）采用难燃材料搭建的办公、宿舍房屋，其房间门至疏散楼梯的距离不得大于15m。

（5）疏散楼梯和走廊的宽度不应小于1.Om。

（6）疏散楼梯和走廊栏杆高度不应低于1.2m。临建房屋围护结构（含保温材料）采用难燃材料的，电气线路敷设应采用金属管或经阻燃处理的难燃型硬质塑料管保护，且不应敷设在难燃材料结构内。

（7）施工现场主要临时临时用房、临时设施的防火间距（m）

| 临建设施 | 办公用房、宿舍 | 食物制作间 | 发电机房、变配电室 | 可燃材料库房 | 可燃材料堆场及其加工场 | 固定动火作业场所 | 易燃、易爆物品库房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用房、宿舍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 食物制作间 |  |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 |
| 发电机房、变配电室 |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 可燃材料库房 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10 |
| 可燃材料堆场及其加工场 |  |  |  |  |  | 10 | 7 |
| 固定动火作业场所 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 易燃、易爆物品库房 |  |  |  |  |  |  | 20 |

五、施工现场防火管理制度

1、施工现场负责人全面负责施工现场的防火安全工作，并督促安全管理人员具体负责现场的消防管理和检查工作。

2、施工现场发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。

3、施工现场发生火警或火灾，要立即报告上级部门，并组织力量扑救。

4、根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，项目和建设单位共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作，对火灾事故的处理提出建议，并积极落实防范措施。

5、在与劳务分包签订的“安全管理协议”中，必须有防火安全的内容，明确双方的管理责任，共同搞好防火工作。

6、在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。

7、施工现场必须明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

8、施工现场夜间必须有充足的照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

9、施工作业期间需搭设临时性建筑物，必须经业主单位批准，施工结束后及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

10、施工现场必须配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

11、在临建施工时，先将消防器材和设施配备好，有条件的敷设好室外消防水管和消火栓。

12、焊、割作业点，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离必须符合有关规定；如达不到上述要求的，执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

13、施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，并严格执行“电焊十不烧”规定。

14、施工现场用电，严格执行上级有关文件规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

15、冬期施工采用保温加热措施时，要进行安全教育；施工过程中，安排专人巡逻检查，发现隐患及时处理。

16、施工过程中严禁下列行为：

（1）损坏消防器材设施；

（2）占用堵塞消防通道、安全出口；

（3）违章实施动火作业；

（4）遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

六、消防责任区域及责任人

1、项目办公区消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

2、生活区1栋消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

3、生活区2栋消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

4、灯光站施工现场消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

5、拌合站消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

6、加工区消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

7、机械车辆停放区消防安全责任人：XXX，联系电话：123456789

8、施工现场现房安全负责人：XXX，联系电话：123456789

七、消防器材、设施配置及维护

1、消防器材、设施配置场所

（1）易燃、易爆物品存放及使用场所，设置2组（带箱）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（2）动用火场所，设置1组（带箱）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（3）配电室、自备发电机：各设置1组（2具）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（4）办公、住宿场所：

a、院内明显位置购置整体消防组合柜（含消防桶、消防斧、消防锹、消防沙池等，院内另建消防水池）；

b、每50m²设置一组（带箱）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

c、有条件的项目可设置临时消防栓

（5）不停航施工车辆：设置1组（2具）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（6）材料仓库：设置2组（带箱）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（7）食堂：设置2组（带箱）不小于3kg的ABC干粉灭火器；

（8）其它具有火灾危险的场所按规模参照上述标准配置。

2、消防器材维护

全新的干粉灭火器有效期一般为五年，重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年，干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。

2、消防器材安全管理

（1）在防火要害部位设置的消防器材，由该部位的消防职能人负责修理及保管。

（2）对故意损坏消防器材的人，按照项目部处罚办法进行处理。

（3）定期检查消防器材，发现超期、缺损的，及时向消防领导小组汇报，及时更新。

（4）按规定时间对灭火器进行药物检查，发现药物过期，失效无压力的灭火器，必须及时更换，以确保灭火器材处于正常可使用状态。

八、附件

# 1、消防设施平面布置图

2、消防设施器材登记台账

3、消防设施器材验收、维修记录表

在临建生活区反映出逃生路线、紧急情况发生时人员疏散集结点、消防设施布置点

| 消防设施器材登记台账 AQ-C10-2 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 项目防火责任人 |  |
| 购进日期 | 器材名称 | 型号 | 数量 | 生产单位 |

注：1 附加器材厂家资质证明、产品合格证、检测报告等。

2 器材名称包括消防泵、消火栓、消防竖管、水龙带、水枪、灭火器、消防桶、消防工具等。

| 消防设施器材验收、维修记录表 AQ-C10-3 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 项目防火 责任人 |  |  |
| 器材名称 | 型号 | 数量 | 维修验收 日期 | 维修验收 结果 | 维修单位 | 签字 |

注：本表由施工单位填写，施工单位存一份。

施工现场临时用电安全管理制度

一、目的

为了全面规范本项目部现场施工用电管理，确保施工生产现场用电的人身安全和设备安全，防止触电事故和电火灾事故发生，并使施工生产现场用电设施的运行和维护做到安全可靠，促进项目部的安全生产和现场标准化建设，特制定本规定。

- 编制依据

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 等相关法律法规、规范标准

四、用电安全管理与控制

1、每日开工前，应在电工作业人员对施工电源进行检查确认安全后，其他人员方可工作。

2、相关方使用用电设施，必须经过批准，由项目部指定电源接入点，并向其交代安全使用注意事项。

3、对电气作业人员的要求：

（1）电工作业人员必须经专业安全技术培训，考试合格后持相关作业操作证后方准上岗独立操作，非电工严禁进行电气作业；

（2）安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应；

（3）电工作业时，必须穿绝缘鞋戴绝缘手套，酒后不准作业，并且严格按用电方案执行，做好巡检记录。

4、对电气器材物资的要求：

（1）电气器材、物资的采购必须符合国家规定的质量标准。严禁购买无生产许可证、无产品合格证、无“3C”认证的产品。

（2）仓储人员应加强对电气物资、器材的保管，防止受潮、污染、损坏。

5、对施工现场用电设施安装的要求：

（1）临时用电工程执行已批准的施工用电方案，由专业人员、人员按图进行施工。

（2）对开关箱柜的要求：

①禁止采用以破旧木板钉制而成的简易电源开关箱的做法，推行使用统一配置标准的配电/开关箱。并按公司和项目业主规定做好统一的标识。

②施工现场生产用电的配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱。配电系统应实行三级配电两级漏电保护以及TN-S接零保护。

③动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明回路应分别设置。

④配电屏（盘）内应根据需要装设有功、无功电度表及电压表，并应根据负荷大小分路装设电流。还应装设短路、过负荷及漏电保护装置。

⑤严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”。施工现场用于电动机械或手持电动工具的开关箱内，除应装设过负荷、短路、漏电保护器外，还必须装隔离开关。开关箱均要有门可锁、能防雨。

⑥配电箱内多路配电时，每一路引出线都应有负荷标记，并且理线有序，不混乱。

6、对电源及变压器的要求：

（1）现场变压器周边，必须设安全围栏，并有醒目的安全警示牌。配电室、动力配电箱、接线开关箱均应有明显的安全警示标志。

（2）自备电源与网供电源的联锁装置要可靠。

7、对现场照明的要求：

（1）夜间施工时，作业场所和人员、车辆行走的道路、通道必须保证足够的照明。禁止通行或危险处应设红灯警示。

（2）照明专用回路应加装漏电保护器；

（3）灯具金属外壳作接零保护；

（4）施工照明灯具露天装设时，应采用防水式灯具，距地面高度不得低于3米；室内线路及灯具安装高度低于2米应使用安全电压；

（5）潮湿作业场所、洞内、井下和手持照明灯必须使用安全电压；现场局部用的照明工作灯，照明电源电压应不大于36V，在特别潮温、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具，其电源电压不得大于12V，工作手灯应用胶把和网罩保护。

8、对电缆线路的要求：

（1）现场作业面使用的照明灯具、电动工器具（如振捣器、电焊机等）的电源线必须使用匹配的软电缆，不得使用塑料线；

（2）闸具、熔断器参数与设备容量应匹配，应固定安装，符合要求。配电箱内闸具装置的熔丝严禁使用其他金属丝来代替；

（3）现场施工生产用电临时线路的敷设应采用绝缘导线并架空，并分别固定绑扎于绝缘瓷瓶上；

（4）架空线路的边线与周边的建筑物、起重机械等物体之间的最小安全操作距离以及与机动车道交叉时的最小垂直距离都应符合相关规定要求；

（5）临时线路严禁架设在树木、脚手架或其他设施上。照明线路不得拴在金属脚手架或其它金属物上，严禁在地面乱拉、拉拖，灯具需要安装在金属物上时，线路和灯具必须用绝缘物与其隔开，且距离工作面高度在3米以上，控制刀闸应配有熔断器和防雨措施；

（6）动力与照明线路要分开架设。

9、对接地接零保护的要求：

（1）施工生产现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统（即三相五线制）；

（2）施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置；

（3）电气设备的金属外壳和铁质的集装箱式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；

（4）施工现场内的桩机等在相邻建筑、构筑物的防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电阻满足相关要求。

10、对电气防火的要求：

（1）加强巡查，防止超负荷用电、电缆线路老化引发电气火灾；

（2）宿舍严禁使用大功率电器，严禁私接乱拉电源线；

（3）电动自行车、电动三轮车严禁飞线充电，严禁在宿舍或办公室内充电，必须在远离生活区及危险品、易燃品位置设置独立的存放和充电装置。

11、对电气检查排患的要求：

（1）项目部应根据季节变化要定期地、有针对性的对单项施工生产用电线路、建（构）筑物尤其是易燃易爆场所的避雷、接地装置等进行检查，并确保满足安全防雷击的要求。对检查的情况应作好记录。发现安全隐患，应及时采取措施，进行处理；

（2）检修用电器具时，必须首先切断电源，在开关处悬挂警示标志，以防他人误送电导致事故；严禁带电检修作业；

（3）搬迁或移动用电设备，必须切断电源并作妥善处理后进行，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

（4）不用的设备应及时撤离施工作业点。涉及的用电线路应及时回收；

（5）电气装置、盘柜处必须悬挂醒目的安全警示标识，配置相应数量品质的电气灭火器具。

五、机构和职责

1、项目部安全管理人员负责对项目生活区及施工现场的用电设施实施监管，将施工生产现场用电安全纳入定期安全检查的范围，组织监督检查。

2、明确施工生产用电安全管理的部门和具体负责的人员，并落实以下工作：

（1）由技术管理部门牵头组织有关电气专职技术人员，根据国家（行业）规范（规程）编制施工用电专项方案。

（2）根据施工项目、生产规模的大小、用电负荷、分布情况、施工工期，配备相应的专职电气技术人员或一定数量的专职电工，负责用电安全检查和电气设备、装置的安装、检测，以保障施工生产用电的正常供给和安全。

（3）电工技术等级应同工程施工，生产要求的难易程度和技术复杂性相适应。

（4）组织编制施工生产用电安全管理办法和安全作业与电气防火措施。

（5）组织编制施工生产用电安全事故应急处置救援方案。

（6）定期组织施工生产用电安全检查和整改。

3、电气专职技术人员必须持证上岗从事电气作业，并做好以下工作：

（1）进行施工生产用电安全的宣传、教育和技术指导；严格遵守和执行相关的安全规程、规范和标准；不违章指挥。

（2）负责编制领导交办的施工生产项目临时用电施工组织设计。

（3）进行日常施工生产用电安全技术指导和管理。

（4）审查电气作业所需申办的电工作业票和电气作业票。

（5）参与正常的用电安全检查和电气设备、装置的安装、检修、测试。

（6）参与涉及用电安全事故的调查处理。

（7）编制领导交办的涉及电气作业或用电安全作业指导书。

4、电工作业人员必须持有效的特种作业人员安全操作证上岗操作，并做好以下工作：

（1）认真贯彻执行电气作业及电工的安全操作规程；不违章作业。

（2）负责日常施工生产用电布置、架设，用电装置设备的检查、安装、维护、检修、拆除。

（3）实施电气操作或电工作业时，必须按规定正确穿戴，使用与作业内容相适应的个体劳动防护用品、安全用具，有效的保障自身和作业安全。

（4）对电气作业、电工作业的用具按规定定期检验、试验，保障使用时的安全性能。

（5）负责日常用电安全的巡回检查、督促、宣传教育，对发现和存在的安全隐患，及时整改，做好记录。

5、使用以电为动力源的设备、装置、工器具（以下简称用电器具）的操作人员，应做好以下工作：

（1）认真学习、掌握用电器具的有关安全用电的知识及所用的用电器具的性能、操作规定和操作程序。自觉遵守相关用电器具的安全操作规定和操作程序。不违章操作；不得擅自从事电气或电工操作。

（2）认真检查维护用电器具，保障用电器具，尤其是安全保护装置的完好，动作准确。严禁用电器具带“病”运行。

（3）负责保护用电器具的负荷线、保护零线、配电箱、开关箱的完好、整洁，发现损坏及时报告，不得擅自处理。

六、施工生产用电的施工组织设计

1、施工生产现场用电一般应进行专门的施工组织设计，以便对施工生产现场用电及安全保障进行全面的规划，作为施工生产用电布置实施、安全管理与控制的主要依据。

2、施工生产项目用电设备在5台以上或设备总容量在50kw以上时，应编制相应的施工生产现场临时用电专项施工组织设计并包含用电技术措施和电气防火措施。

3、用电施工组织设计的步骤应包括：

（1）了解、掌握生产施工所配置的用电器具数量、规格、容量，分布位置、使用要求等；

（2）现场勘探；

（3）确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向；

（4）进行负荷计算；

（5）选择变压器容量、导线类型、截面和电器的类型、规格；

（6）绘制临时用电工程图纸，主要包括施工用电总平面图，配电装置布置图、系统接线图、接地装置设置图；

（7）设计防雷装置；

（8）制定安全用电技术措施和电气防火措施。

4、通常用电方案至少包括以下内容：

（1）供电系统图；

（2）电源引入位置；

（3）配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱的位置及其安装方式；

（4）架空线路及地下电缆的走向、编号及其敷设方式；

（5）用电设备清单及用电量；

（6）施工用电管理办法及安全用电措施。

5、用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管领导批准后实施，并按规定进行交底。

七、施工生产用电安全检查监督考核

项目部应加强对施工生产用电的安全检查与监督。电气技术人员、电工操作人员，应认真遵守有关安全管理规定和安全操作规程，懂得和掌握出现紧急情况时的正确处理方法和相应的救护知识与技能；搞好施工用电的日常检查、维护；发现问题应及时处理；自己难以处理的事及时上报。

项目部对作业队现场施工用电情况将进行严格地检查并将检查的情况纳入对作业队的安全生产文明施工以及年终安全管理综合考核范围，实施考评。项目部为了加强对现场施工用电规范监管的力度，对于施工现场用电安全一直处于管理混乱、隐患较多的低水平状态，项目部将责令其要求限期整改并对该项考核分值应予以一票否决。

八、用电安全事故处置

当施工生产用电中发生事故时，作业现场应按电气事故的处理程序及应急救援预案进行事故处理，并严格按事故处理的有关规定进行统计报告。

用电事故按其性质分为：电气设备事故和人身触电伤亡事故。电气设备事故由项目部设备主管部门按有关规定处理。触电事故导致人员因工伤亡的按国家有关规定调查处理。

发生人员触电事故后，项目部、现场人员要积极组织抢救，使触电人员立即脱离电源，就地对触电人员进行人工呼吸，并立即通知或送就近工地医务室或医院进行救护。

项目部应对事故按“四不放过”的原则进行调查分析原因和认真处理。事故原因涉及到设计、安装、维修等部门时应请有关部门共同参加事故调查，吸取教训，改进工作；造成严重后果的主要责任部门要承担责任。事故原因涉及到运行管理方面时要追究领导和当事人责任。事故责任作业队、相关责任人员的处理按项目部相关事故处理规定执行；触犯法律的，按相关法律规定追究法律责任。

九、用电安全资料台帐

施工生产用电安全资料台帐是安全管理资料台帐的组成部分，应认真记录、整理，保存备核。

施工生产用电的安全资料台帐主要包括下列内容：

（1）国家、行业有关的规程规范和标准；用电安全管理规章制度和相关岗位安全操作规程；

（2）用电施工组织设计；

（3）修改用电施工组织设计及有关措施的资料；

（4）技术交底资料；

（5）临时用电工程检查验收表；

（6）电气设备的试验、检验凭单和测试记录；

（7）接地电阻、绝缘电阻测定记录表；

（8）定期安全检（复）查记录；

（9）电工维修工作记录；

（10）用电安全培训记录。

其中《电工维修工作记录》、《定期安全检（复）查记录》、《接地电阻、绝缘电阻测试记录》由专职电工按月填写，月底或下月初交由安全部归档。

安全生产内业资料管理制度

随着公司安全标准化建设的实施，做好安全内业资料管理工作将成为施工现场安全管理的重要组成部分，特制订本项目内业资料管理制度，以达到安全管理工作程序化、标准化、痕迹化的工作要求。

一、项目部安全管理内业资料主要包括：

1、资质与人员管理台账；

2、安全生产目标责任制台帐；

3、安全生产管理制度台帐；

4、危险源管理台账；

5、安全生产宣传教育培训台帐；

6、安全生产检查与隐患整改台帐；

7、专项施工安全方案、安全技术交底台帐；

8、临时用电管理台账；

9、文明安全措施费使用、劳动保护用品台帐；

10、施工机械管理台账；

11、生产安全事故应急预案管理台帐；

12、安全专题会议记录台帐；

13、生产安全事故记录和报告、调查处理台账；

14、上级制订下发的有关安全生产的规章制度、通知、通报台账；

15、分包管理台账等。

二、内业资料管理原则

内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则，即：

1、及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。

2、准确：内容准确无误，符合相关标准的要求。

3、真实：与实际相符合，不弄虚作假，真实可信。

4、规范：填写规范，保管规范。

5、完整：资料填写要完整、系统，符合相关要求。

三、安全内业资料管理的基本要求

1、项目安全员要根据工程进展情况和项目管理要求，每周日前定时对本周检查资料搜集、记录、校对、整理和形成各类资料，并按照相关要求及时登记存档。

2、各类资料要确保及时、真实、可靠、完整，手写内容要字迹工整，填写规范、签字齐全，所有原始资料不得随意修改或乱涂乱画，保持资料的整洁性。

3、内业资料要分类明确、卷内目录详尽，每星期对下发的安全整改通知书、工作指令、安全检查落实回复、处罚通知单、图片资料等进行归类存档，及时对需要审批的文件按相关规定进行签字认可。

4、安全资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定时间内完成整理工作，安全员施工安全日志要及时、如实填写。

项目负责人和专职安全生产管理人员

安全生产管理制度

一、目的与编制依据

为了加强项目工程施工安全管理，提高项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产管理能力，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《运输机场专业工程施工单位安全管理人员管理办法（试行）》【民航规（2021）6号】等法律法规、规范，制定本规定。

二、释义

项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员，岗位为项目经理。

专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员，岗位为安全员。

三、上岗条件及再教育

1、项目负责人和专职安全生产管理人员必须持有安全生产考核合格证书（B证和C证）上岗。

2、项目负责人和专职安全生产管理人员必须与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。

3、安全生产再教育

项目负责人和专职安全生产管理人员每年接受公司安全生产年度培训教育，教育培训内容包括：

（1）建筑施工安全的法律法规、规章制度、标准规范，建筑施工安全管理基本理论等。

（2）公司安全生产管理制度、辨识和监控危险性较大的分部分项工程、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事故等。

（3）对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和公司注册地住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关在受理延续申请之日起20个工作日内，准予证书延续。

四、安全责任

1、项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

2、项目负责人按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况记入项目安全管理档案；发生事故时，按规定及时报告并开展现场救援。

3、项目专职安全生产管理人员每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，必须立即处理；不能处理的，及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

4、其他未尽事宜详见安全生产责任书。

五、其他

1、项目建立项目负责人和专职安全生产管理人员台账。

2、本管理制度自发布之日起施行。

分包单位管理制度

一、编制目的

为加强对分包单位资质和人员资格的管理，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）和地方建设主管部门的规章制度，特制订本制度。

二、适用范围

适用于云南机场建设发展有限公司工程项目的劳务分包（含机械设备租赁）单位的管理。

三、分包单位的选用

1、公司通过资质审查、招标，择优选用劳务分包队伍。对不符合安全资质的队伍，公司有否决选用的权力。

2、分包单位的安全资质审查在每年年初及新工程开工前进行。资质审查不得自行降低标准，不得简化审查手续，不得逾期不办。对于管理混乱或上年度发生过人身死亡事故、年度评定不合格的分包单位，不得继续使用。

3、公司建立合格分包方档案，每年组织评定；项目分包方的选择优先从公司合格分包方名录中选择。

四、分包单位进场管理

1、分包单位进入现场后，住宿、生活等日常管理，均按照公司施工现场文明标准化管理标准执行，由所在工程项目负责日常监督检查，落实各项管理措施。

2、分包单位被选用后，必须同公司签订安全生产管理协议。具体工作由公司安全部负责，经公司分管安全副总经理审批方可有效。

3、与分包单位签订的安全生产管理协议应包括以下条款：

（1）分包单位的安全职责权限和安全指标。

（2）分包单位的安全管理体系和管理制度的要求。

（3）分包单位施工措施的批准要求。

（4）分包单位从业人员资格的要求。

（5）分包单位事故处理要求等。

4、对分包单位安全资质审查内容：

（1）行业主管部门颁发的营业执照和施工资质证书；

（2）有关部门颁发的安全生产许可证；

（3）分包单位的施工简历和近三年安全施工记录；

（4）安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员人数以及取证情况；

（5）安全施工管理机构及其人员配备（50人以上的分包单位必须配有专职安全员）；

（6）保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备；

（7）分包单位的安全施工管理制度及办法；

（8）劳动合同签订；

（9）工伤保险（意外伤害险）等

5、分包单位人员资格管理

（1）项目部监督分包单位定期组织员工体检。体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、病、残者以及童工坚决清退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，实行实名制管理，不得冒名顶替。

（2）工程开工前，分包单位必须组织全体人员分工种进行安全教育和考试。受教育人员名单和考试成绩必须在项目安全部门备案，并经考试合格后，方可进入现场施工。凡增补或调换人员、更换工种，在上岗前必须进行安全教育和考试，并报公司安全部门备案。

6、对分包单位的交底

（1）工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。

（2）以分包合同为依据，交底内容包括施工技术文件、安全管理体系文件、安全生产规章制度和文明施工、环境保护管理要求。

（3）交底以书面形式进行，一式两份，双方负责人和所有施工作业人员签字，并保留交底记录。

（4）合同规定施工过程中应由总包向分包提供的机械设备、安全设施和防护用品，双方必须办理书面移交手续，签字生效。

7、分包单位应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的安全责任。

8、已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包单位编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定。

9、分包单位应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

五、对分包单位的施工现场控制

1、分包单位必须执行业主单位有关规定及项目部的管理要求，采取严格的安全防护措施，由于自身安全措施不力而造成事故的，经判定为己方责任由此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2、分包单位必须熟悉并能自觉遵守执行住建部《建筑施工安全检查标准》；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任，分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责。

4、施工现场内，分包单位必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备。

5、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

6、分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、分包单位的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。

8、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意。

9、对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

10、凡重要劳动防护用品，必须按总包方指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。

11、分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带、反光衣等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。

六、分包单位必须执行下列安全管理制度

1、安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

2、分包单位必须执行安全技术交底制度、每月安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

3、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

（1）分包单位项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工；

（2）分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全考核，合格者持证上岗；

（3）分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须提出计划报告总包方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

（4）分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件持证上岗；

（5）分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4、分包单位必须执行总包方的安全检查制度：

（1）分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，由于己方原因造成的罚款等损失均由分包方承担；

（2）分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

（3）分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

5、分包单位必须严格执行检查整改消项制度。

6、分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

（1）分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

（2）分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用；

7、分包单位须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

8、分包单位必须执行云南机场建设发展有限公司和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

9、分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应、报废制度。

10、分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

11、分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度。

（1）分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

12、分包单位必须执行安全防范制度。

13、分包单位必须执行安全工作奖罚制度：分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

七、事故处理

1、如果发生因工伤亡事故，分包单位应在半小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要条件。

2、分包单位要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担。

3、分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

4、如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负。

八、争议的处理

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

农民工工资管理制度

为了规范本工程项目农民工工资支付行为，预防和解决拖欠农民工工资问题，维护本项目部农民工合法权益，依据《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发【2021】65号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发【2021】53号）等有关文件规定，结合本项目实际，特制定本管理制度。

一、农民工工资专用账户管理

1、公司按照业主及施工所在地人社局相关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料由公司财务部妥善保存，项目部留复印件备查。

2、专用账户按工程建设项目开立，一般在工程施工合同签订之日起，按照合同约定的期限开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为云南机场建设发展有限公司名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。该账户的使用按照银行规定专款专用。

3、农民工离开施工现场需办理离场手续。分包单位必须结清并支付农民工全部工资，在实名制管理平台中（若有）将其设置为离场状态，并向项目部报备。

4、工程完工或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，公司开户专办员向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书（若需），办理销户手续，专用账户余额归总包单位所有。

二、农民工工资支付管理

1、公司在与劳务公司签订分包合同时，明确对该分包单位农民工工资权益保障的监督，由项目部督促其签订用工劳动合同或用工协议书，劳动合同或用工协议书必须载明工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

2、项目部安排专人对劳务分包人数、考勤、工资表等基础资料进行收集，监督对农民工工资的发放，保证农民工工资及时足额发放。

3、为防止项目部拖欠农民工工资引发突发事件，公司按规定开设农民工工资备用金专户，留足备用金。

4、项目部支付给农民工的工资必须实名制发放。项目部支付农民工工资必须编制工资发放表，载明支付单位、支付时间、支付对象的姓名、支付的明细项目和金额、扣除的项和金额等事项，工资支付记录保存三年以上。

5、项目部因生产经营困难暂时无法按期支付工资的，应当向农民工说明情况，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付农民工工资的，视为无故拖欠工资行为。

6、项目部在施工现场（或生活区）醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

7、分包单位与农民工依法解除劳动关系的，必须自解除芳动关系之日起五日内一次性付清农民工工资和相关费用。工资计发到解除劳动关系之日。

8、实行农民工工资监督员制，项目部设立工资监督员，工资监督员负责向公司反馈工资发放情况，并及时通报有关部门。任何部门或个人发现分包单位有下列情形之一的，有权向公司举报：

（1）未按期支付农民工工资的；

（2）未按劳动合同约定标准支付农民工工资的；

（3）工资支付标准约定不明确的，项目部支付的工资低于当地社会平均工资水平的；

（4）其它影响农民工工资发放情形的。

项目部故意发生拖欠行为的，公司责令限期整改并对相关负责人追究责任。

9、建设单位拖欠工程款造成拖欠农民工工资的，项目部无法解决的情况下应及时报告公司，由公司主管领导协调或报告上级有关部门处理。

农民工工资支付方式及周期

（1）每月的10日发放上月度的工资（节假日顺延）。

（2）劳务分包单位每月编制民工工资支付清单，如实记录农民工姓名、用工天数、支付时间、支付对象、支付数额等情况并附身份证复印件交项目部，项目部为每个农民工建立工资卡，办理工资卡时由每个农民工亲自领取工资表，并在领取卡上签名确认，农民工工资由签订协议的银行支付到农民工工资卡上。

（3）农民工工资以货币形式通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

三、农民工工资保证金管理

1、公司在工程建设地银行设立账户，并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金。

2、工资保证金按规定实行差异化存储办法，对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施，对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用保函替代。

3、工资保证金用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠农民工工资。

四、农民工工资总包代发管理

1、总包单位对农民工工资支付负总责，试行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度。工程建设项目落实施工总承包单位代发制，要在分包合同约定委托工资支付代发条款，或者签订专门委托代发协议，明确代发的具体事宜，避免因代发制产生的争议和风险。

2、实行代发的项目部，要履行下列手续：

（1）建筑总承包方农民工工资专户银行盖章的代付农民工工资流水单。

（2）劳务公司提供的其盖章且经农民工本人签字的农民工工资表，农民工工时考勤表，身份证复印件。

（3）劳务公司与总承包方双方签字的劳务款进度结算单或工程劳务计量确认单。

（4）劳务公司开具的增值税专用（普通）发票，且发票的“备注栏”标明建筑工程所在地的市区县和项目的名称。

（5）劳务公司与建筑总承包方签订的劳务分包合同和委托代付农民工工资委托协议书。