建筑施工强夯作业人员安全教育考试试题

姓名：                    性别：                            得分：

一、判断题（对的打“√”错的打“×”；每题5分，计50分）

1、参加强夯作业人员要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中严守工作岗位，严禁酒后上岗。（ ）

2、由于工期紧张，可以边进行安全教育边进入现场施工作业。（ ）

3、作业场地必须平整，设有警戒标志及围挡，严禁非作业人员进入。（ ）

4、当夯坑内有积水或因粘土产生的锤底吸附力增大时，要采取相应措施，不得强行提锤。（ ）

5、夯锤上升接近规定高度时，必须加强观察。防止自动脱钩器失灵时夯锤上升过高而发生事故。司索挂钩人员应站立夯架前5m以外，注意提升运行。（ ）

6、夯机在作业状态时，臂杆仰角应为69°-71°之间。（ ）

7、夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位应保持水平。当下沉超过100mm时，要重新垫高。（ ）

8、变换夯位后，要重新检查门架支腿，确认稳固可靠，然后再将锤提升100-300mm，检查整机的稳定性，确认可靠后方可作业。（ ）

9、强夯作业前要经常检查夯锤上的吊环及其焊缝处有无裂纹。（ ）

10、夯锤下落后，在吊钧尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员不得提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。（ ）

二、单选题（每题10分，共50分）

1、遇雷雨、（ ）以上强风等恶劣天气及夜间照明不足时，停止作业。A（四级）  B（五级）   C（六级）

2、当夯锤留有相应的通气孔在作业中出现堵塞现象时，要随时清理。（ ）在锤下进行清理。

A（可以 ）   B（不可以）  C（有人监护时可以）

3、测量工作业时必须（   ），要等到脱钩完全到位后方可上前测量，测量后要立即离开，不得逗留。

A（安全带）  B（戴安全帽）  C（穿反光衣）

4、落锤时测量人员必须处于安全地带，原则上与落点不小于（  ），防止飞石伤人。

A（15m ）   B（20m）   C（30m）

5、强夯时，所有施工人员应离开正在施工的夯坑（   ）以上距离。

A（20m ）    B（30m ）   C（35m）

强夯作业人员安全教育考试试题（答案）

一、判断题（对的打“√”错的打“×”；每题5分，计50分）

1、参加强夯作业人员要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中严守工作岗位，严禁酒后上岗。（√）

2、由于工期紧张，可以边进行安全教育边进入现场施工作业。（×）

3、作业场地必须平整，设有警戒标志及围挡，严禁非作业人员进入。（√）

4、当夯坑内有积水或因粘土产生的锤底吸附力增大时，要采取相应措施，不得强行提锤。（√ ）

5、夯锤上升接近规定高度时，必须加强观察。防止自动脱钩器失灵时夯锤上升过高而发生事故。司索挂钩人员应站立夯架前5m以外，注意提升运行。（√ ）

6、夯机在作业状态时，臂杆仰角应为69°-71°之间。（√ ）

7、夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位应保持水平。当下沉超过100mm时，不需要重新垫高。（× ）

8、变换夯位后，要重新检查门架支腿，确认稳固可靠，然后再将锤提升100-300mm，检查整机的稳定性，确认可靠后方可作业。（√ ）

9、强夯作业前要经常检查夯锤上的吊环及其焊缝处有无裂纹。（√ ）

10、夯锤下落后，在吊钧尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员不得提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。（√ ）

二、单选题（每题10分，共50分）

1、遇雷雨、（C ）以上强风等恶劣天气及夜间照明不足时，停止作业。A（四级）  B（五级）   C（六级）

2、当夯锤留有相应的通气孔在作业中出现堵塞现象时，要随时清理。（B ）在锤下进行清理。

A（可以 ）   B（不可以）  C（有人监护时可以）

3、测量工作业时必须（B ），要等到脱钩完全到位后方可上前测量，测量后要立即离开，不得逗留。

A（安全带）  B（戴安全帽）  C（穿反光衣）

4、落锤时测量人员必须处于安全地带，原则上与落点不小于（ A ），防止飞石伤人。

A（15m ）   B（20m）   C（30m）

5、强夯时，所有施工人员应离开正在施工的夯坑（ B ）以上距离。

A（20m ）    B（30m ）   C（35m）