北京佳和建设工程有限公司挖掘机司机安全培训试题

姓名：                    身份证号：                               得分：

一、填空题（每题5分，共40分）

1、挖掘机作业前应进行检查，确认一切          ，大臂和铲斗运动范围内无障碍物和其他人员，示警后方可作业。

2、正铲作业时，作业面应不超过本机性能规定的             开挖高度和深度。

3、作业时，必须待机身停稳后再挖土，铲斗未离开作业面时，     作回转行走等动作，机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。

4、挖掘机在平地上作业，应用        将履带（或轮胎）刹住、楔牢。

5、当铲斗未离开工作面时，       挖掘机转动，在挖掘机转动时不得用铲斗对工作面等物进行侧面冲击或用铲斗的侧面刮平土壤。

6、作业时，挖掘机履带或轮胎与作业面边缘距离不得小于        。

7、驾驶司机离开操作位置，不论时间长短，必须将铲斗       并关闭           。

8、作业时，         用铲斗吊运物料。

二、判断题：（正确的打√，错误的打×，每题5分共60分）

1、经领导批准、考试合格方准进行操作。操作者必须严格遵守有关安全、交接班等制度。（   ）

2、工作前应严格按照规定，对转向、走行、制动和动力输出等各部位要认真检查、调整、紧固、润滑。经试运转确认良好后，才能工作。（    ）

3、机组人员应了解挖土高度、深度、边坡大小，电线高低、地下电缆、各种管道等各种障碍物的情况，机械进入现场后听从现场指挥人员的指挥，发现不安全因素及时报告。（    ）

4、机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作；当需要在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。（    ）

5、启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置，并应发出信号，确认安全后启动设备。（    ）

6、轮胎式挖掘机行驶前，监控仪表和报警信号灯应处于正常显示状态；轮胎气压符合规定，工作装置应处于行驶方向，铲斗宜离地面1m；长距离行驶时，应将回转制动板踩下，并应采用固定销锁定回转平台。（   ）

7、斗壁在抬高及回转时，不得碰到坑、沟侧壁或其它物体。（   ）

8、挖掘机向运土车辆装车时，应降低卸落高度，不得偏装或砸坏车厢；回转时铲斗不得从运输车辆驾驶室顶上越过。（   ）

9、在坑边进行挖掘作业，当发现有塌方危险时，应立即处理险情，或将挖掘机撤至安全地带。坑边不得留有伞狀边沿及松动的大石块。（   ）

10、挖掘机应停稳后再进行挖土作业，当铲斗未离开工作面时，不得作回转、行走等动作；应使用回转制动器进行回转制动，不得用转向离合器反制制动。（   ）

11、作业前必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并应采用明显标记标识。严禁在离地下管线、承压管道1m距离以内进行大型机械作业。（   ）

12、在施工中遇下列情况之一时应立即停止施工：（   ）

a、填挖区土体不稳定，土体有可能坍塌；

b、地面涌水冒浆，机械陷车，或因雨水机械在坡道打滑；

c、遇大雨、雷电、浓雾等恶劣天气；

d、施工标志及防护设施被破坏；

e、工作面安全净空不足。