施工机械安装验收表（钢筋弯曲、切断、调直、冷拉机）

| 工程名称 |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  | 分包单位 |  |
| 安装单位 |  | 机具安装位置 |  |
|  | 检查内容与要求 | 验收结果 |  |
|  | 钢筋机械必须安装在符合要求的防护棚 |  |  |
|  | 内，基础平整坚实，周围排水畅通，安 |  |  |
|  | 装平稳牢固，保持水平位置 |  |  |
|  | 调直机工作区域应设置警戒区，并且安 |  |  |
|  | 装防护栏杆及警告标志；冷拉机防护棚 |  |  |
|  | 前用钢管做防回弹隔挡；切断机旁应有 |  |  |
|  | 存放材料、半成品的场地 |  |  |
|  | 设备完好，安全装置齐全有效，传动部 |  |  |
|  | 位必须安装防护罩,传动箱齿轮油应清 |  |  |
|  | 洁饱满 |  |  |
|  | 切断机切刀无裂痕，刀架螺栓紧固,防护 |  |  |
|  | 罩牢固可靠 |  |  |
| 检查项目 | 弯曲机传动机构间隙符合要求，齿轮啮合和滑动部位润滑良好，运行无异响； |  |  |
|  | 芯轴和成型轴、挡铁轴及轴套符合工作 |  |  |
|  | 要求并且无裂痕和损伤 |  |  |
|  | 冷拉卷扬机连轴器的连接螺栓连接牢 |  |  |
|  | 固、抱闸间隙符合 1-1.5mm 要求；钢丝 |  |  |
|  | 绳应经滑轮并和被拉钢筋水平方向成直 |  |  |
|  | 角，操作人员要能看见整个冷拉场地， |  |  |
|  | 卷扬机与冷拉中线不得小于 5m；卷扬机 |  |  |
|  | 必须使用封闭式导向滑轮，严禁使用开 |  |  |
|  | 口拉板式滑轮，卷筒上的钢丝绳应排列 |  |  |
|  | 整齐，至少保留 3-5 圈，夹板完好；卷 |  |  |
|  | 扬机背后应设置稳固可靠的地锚并与卷 |  |  |
|  | 扬机底座牢固连接 |  |  |
|  | 设置独立的开关箱必须达到“一机、一 |  |  |
|  | 闸、一箱、一漏”，开关箱距设备距离 |  |  |
|  | 不大于 3m 且电源线穿管保护。漏电保护 |  |  |
|  | 开关灵敏、匹配正确、保护接零符合要 |  |  |
|  | 求，严禁使用铁壳倒顺开关 |  |  |

|  | 电动机、电缆线绝缘电阻符合要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机旁悬挂设安全操作规程牌，明确责任人，操作人员持证上岗 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 总包单位 | 分包单位 |  | 安装单位 |
|  | 生产经理： 专业工程师： 安全工程师： | 现场负责人： |  | 现场负责人： |

注：以钢筋加工棚为单位进行验收。