施工机械安装验收表(机动翻斗车)

| 工程名称 |  |  | 设备型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |
| 租赁单位 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 验收结果 |  |  |
| 发动机 | 冷却水充足，水箱浮子有效 |  |  |  |  |
|  | 曲轴箱机油油面在油标尺上两条刻线 中间 |  |  |  |  |
|  | 机油指示器有效 |  |  |  |  |
|  | 空气滤清器清洁，机油添加符合要求 |  |  |  |  |
|  | 减压装置灵敏有效 |  |  |  |  |
|  | 不漏水，不漏油，不漏气 |  |  |  |  |
|  | 放水嘴通畅 |  |  |  |  |
| 转向系统 | 方向盘自由行程小于 15° |  |  |  |  |
|  | 转向桥与车架连接可靠 |  |  |  |  |
| 行驶系统 | 离合器踏板自由行程 25-30mm |  |  |  |  |
|  | 离合器结合时不发抖、不打滑 |  |  |  |  |
|  | 轮胎气压符合要求 |  |  |  |  |
|  | 变速箱齿轮油添加符合要求 |  |  |  |  |
|  | 车辆制动灵敏有效 |  |  |  |  |
|  | 脚制动踏板自由行程 10-15mm |  |  |  |  |
|  | 传动三角皮带不得老化，张紧度符合要 求 |  |  |  |  |
|  | 手刹手柄向后拉过 3-4 齿时，制动应起 作用 |  |  |  |  |
| 其它 | 锁斗器、回斗器灵敏有效 |  |  |  |  |
|  | 灯光、喇叭齐全有效 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池外观清洁，符合要求 |  |  |  |  |
|  | 设备操作人员持证上岗操作 |  |  |  |  |
|  | 设备具有生产合格证书 |  |  |  |  |
|  | 驾驶室内挂设设备操作规程 |  |  |  |  |
|  | 整机清洁、防护齐全 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 总包单位 | 分包单位 |  | 租赁单位 |  |
|  | 生产经理： 专业工程师： 安全工程师： | 现场负责人： |  | 现场负责人： |  |