施工机械安装验收表(龙门吊、桥吊、电动葫芦)

| 工程名称 |  | 设备名称及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  | 分包单位 |  |  |  |  |
| 租赁单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |  |
| 安全管理 | 施工方案 |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术交底 |  |  |  |  |  |
|  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |  |
|  | 设备产品生产合格证 |  |  |  |  |  |
| 轨道铺设 | 路基、固定基础承载能力符合要求，有排水、防雨设施，没有积水；道渣层厚度大于 250mm； 枕木间距小于 600mm，道钉数量不少于 50％ |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨接头间隙不大于 2-4mm，两轨顶高度差不大于 2mm；鱼尾板安装符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 纵横方向上钢轨顶面倾斜度不大于 1‰ |  |  |  |  |  |
| 安全装置 | 起升超高限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 小车行走限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 大车行走限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 操作室门连锁安全限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 维修平台门连锁安全限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 警示电铃完好有效 |  |  |  |  |  |
|  | 多机在同一轨道作业防碰撞限位器 |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩保险装置齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 大车夹轨器,轨道终端 1m 处必须设置缓冲止挡 器 |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 | 起重钢丝绳无断丝、断股，无乱绳，润滑良好， 符合安全使用要求 |  |  |  |  |  |
| 吊钩滑轮 | 吊钩、卷筒、滑轮无裂纹，符合安全使用要求 |  |  |  |  |  |
| 架体 | 架体稳固、焊缝无开裂、符合安装技术要求 |  |  |  |  |  |
| 用电管理 | 设置专用配电箱，符合临电规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 卷线器、滑线器运转正常,电源线无破损，压接、固定牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 地线设置符合规范要求，地线接地电阻≤4Ω |  |  |  |  |  |
| 机械机构 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 总包单位 |  | 分包单位 | 出租单位 |  | 安装单位 |
|  | 项目技术负责人： 生产经理： 专业工程师： 安全工程师： |  | 现场负责人： | 现场负责人： |  | 现场负责人： |