盘扣式钢管脚手架验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 验收部位 |  | 搭设高度 |  |  | 材质型号 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 资料部分 | 架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |
| 2 |  | 有安全操作规程、方案交底及安全技术交底记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 脚手架搭设前必须编制专项方案，搭设高度 50m 及以上须有专家论证报告，审批手续完备 |  |  |  |  |
| 4 |  | 搭设高度50m 以下脚手架应有连墙杆、立杆地基承载力设计计算；搭设高度超过50m时，应有完整设计计算书 |  |  |  |  |
| 5 |  | 卸荷装置符合专项方案要求 |  |  |  |  |
| 6 |  | 立杆和水平杆间距、斜杆布置应符合方案和规范要求 |  |  |  |  |
| 7 |  | 必须设置纵横扫地杆并符合要求 |  |  |  |  |
| 8 | 立杆基础 | 基础经验收合格，平整坚实与方案一致，有排水设施 |  |  |  |  |
| 9 |  | 立杆底部有底座或垫板符合方案要求并应准确放线定位 |  |  |  |  |
| 10 |  | 立杆没有因地基下沉悬空的情况 |  |  |  |  |
| 11 | 立杆、水平杆与斜杆、连墙件 | 脚手架搭设步距不应超过2m；竖向斜杆不应采用钢管扣件 |  |  |  |  |
| 12 |  | 脚手架的高宽比宜控制在3以内，当架体高宽比大于3时，应设置抛撑或缆风绳等抗倾覆措施 |  |  |  |  |
| 13 |  | 首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置 |  |  |  |  |
| 14 |  | 双排脚手架的外侧立面应设置竖向斜杆，并应符合下列规定： 1.手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆； 2. 应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；当架体的高度在24m 以上时，应每隔不大于3跨设置一道竖向斜杆； 3. 竖向斜杆应在双排脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置 |  |  |  |  |
| 15 |  | 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件，并应与建筑主体结构 和架体连接牢固；连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置；同一层连墙件宜在同一水平面，水平间距不应大于3跨；连墙件之上架体达到悬臂高度不得超过2步；在架体的转角处或开口型钢双排脚手架的地步应按楼层设置，且竖向间距不应大于4m；连墙件宜从底层第一道永平杆开始设置；当脚手架下部不能设置连墙件时，宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆，形成外侧斜面状附加梯形架 |  |  |  |  |
| 16 |  | 脚架一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m |  |  |  |  |
| 17 |  | 步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差符合规范要求；当立杆处于受拉状态时，立杆的套管连接接长部位应采用螺栓连接 |  |  |  |  |
| 18 |  | 加固件、斜杆应与脚手架同步搭设。当加固件、斜撑采用扣件钢管时，应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定 |  |  |  |  |
| 19 |  | 脚手架顶层的外防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm |  |  |  |  |
| 20 | 脚手板与防护栏杆 | 施工层满铺脚手板，其材质符合规范要求 |  |  |  |  |
| 21 |  | 当采用钢脚手板时，钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态 |  |  |  |  |
| 22 |  | 脚手架防护栏杆可在作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆，并应设高度18cm 挡脚板 |  |  |  |  |
| 23 | 钢管及扣件 | 规格符合方案或计算书中要求 |  |  |  |  |
| 24 |  | 有出厂质量合格证 |  |  |  |  |
| 25 |  | 使用的钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀 |  |  |  |  |
| 26 | 架体安全防护 | 脚手架外立杆内侧满挂密目式安全网封团；当采用钢冲孔板网时，应通过设计计算和增加抗台风的措施 |  |  |  |  |
| 27 |  | 施工层脚手架内立杆与建筑物之间用平网或其他措施防护，并符合方案要求 |  |  |  |  |
| 28 | 通道 | 运料斜道宽度不宜小于1.5m，坡度宜采用1∶6；人行斜道宽度不宜小于1m，坡度宜采用1∶3 |  |  |  |  |
| 29 |  | 每隔250～300mm设置一根防滑木条，有防护栏杆及挡脚板，并符合规范要求 |  |  |  |  |
| 30 | 载荷 | 脚手架荷载不得超过设计规定 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 参加验收人员 |  | 施工单位 |  | 分包单位 | 监理单位 |  |
|  |  | 专项方案编制人（签名）： 项目技术负责人（签名）： 项目负责人（签名）： 专职安全员（签名）： 企业技术负责人（签名）： |  | 专项方案编制人（签名）： 项目技术负责人（签名）： 项目负责人（签名）： 专职安全员（签名）： 企业技术负责人（签名）： | 专业监理工程师 （签名）： 总监理工程师 （签名）： |  |

、